Технологическая карта. Изготовление картофелемялки

| 3 ´ 450 5 ´ 450 150 170 220 |  |  | Заготовка: брусок 45х45х260 # Материал: береза |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Последовательность операций | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| 1 | Подготовить и закрепить заготовку |  | Линейка, карандаш, кернер, молоток, рубанок, ножовка |
| 2 | Обточить заготовку до Æ 40 мм по всей длине |  | Полукруглая и косая стамески, штангенциркуль |
| 3 | Разметить заготовку по длине | 50 20 165 | Линейка, карандаш, косая стамеска |
| 4 | Обточить заготовку до Æ 25 мм на длине 165 мм и разметить на длине 15 мм | Æ 25 15 165 | Полукруглая и косая стамески, линейка, штангенциркуль карандаш, |
| 5 | Обточить конус |  | Косая стамеска |
| 6 | Подрезать торцы |  | Косая стамеска |
| 7 | Срезать фаски, зачистить поверхность | 5 ´ 45о 3 ´ 45о | Косая стамеска, шлифовальная шкурка |
| 8 | Снять деталь, отрезать припуски и зачистить торцы |  | Ножовка, напильник, шлифовальная шкурка |
| 9 | Проконтролировать качество изделия |  | Линейка, штангенциркуль |