ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ.

Электрическая емкость – это, С,  [Кл/В = фарад ( Ф )]

С = q/φ

C = q/Δφ

- для уединенных проводников                                               - для системы проводников

Физический смысл: электрическая емкость численно равна заряду, который можно накопить на проводнике (проводниках),   при потенциале на нем  (разности потенциалов между ними)  1 В.

Величины емкости, используемые на практике:  1мкФ = 10-6 Ф;   нФ = 10-9 Ф;   пФ = 10-12 Ф.

_________________________________________________________________________________________

Примеры емкостей различных проводников

|  | Шар (уединенный) | Плоский конденсатор |
| --- | --- | --- |
| Емкость | 4πεε0R | εε0S/d |

_________________________________________________________________________________________

Конденсатор – это…               1

1 – обкладки конденсатора            условное

d                                 2      2 – слой диэлектрика                      обозначение

l

Виды конденсаторов

по роду диэлектрика

по форме

по изменению емкости

(бумажные , слюдяные,                            (плоские, сферические,                             (постоянной емкости,

воздушные, электролитические)                       цилиндрические)                                    переменной емкости)

Соединение конденсаторов

|  | Последовательное соединение | Параллельное соединение |
| --- | --- | --- |
| рисунок | + - + - C1 C2 | C1 + - + - C2 |
| как узнать | соединены разноименные обкладки | соединены одноименные обкладки |
| электрический заряд | q1 = q2 = qo | qo = q1 + q2 |
| напряжение (разность потенциалов) | Uo = U1 + U2 | Uo = U1 =U2 |
| электрическая емкость | 1/Co = 1/C1 + 1/C2 | Co = C1 + C2 |

_________________________________________________________________________________________

Энергия заряженного конденсатора

W = ½ CU2 = ½ q2/C = ½ qU