ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический ток – это…

| Условия существования тока свободные электрические заряды; электрическое поле | Действия тока: - тепловое, - магнитное, - химическое | Направление тока: совпадает с направлением движения положительно заряженных частиц |
| --- | --- | --- |

Постоянный электрический ток – это…

Характеристики электрического тока:

| СИЛА ТОКА – это… | НАПРЯЖЕНИЕ – это… | СОПРОТИВЛЕНИЕ – это… |
| --- | --- | --- |
| I, [Клс=ампер(А)] | U, [ДжКл=вольт(В)] | R, [ВА=ом(Ом)] |
| I=qΔt | U=Aq | R=ρlS ρ – удельное сопротивление вещества [Ом⋅м] |
| А амперметр, | V вольтметр | омметр |

Зависимость сопротивления проводника от температуры

R0 – сопротивление проводника при 0 оС

R = R0 (1 + αt)

α – температурный  коэффициент сопротивления; [ oC-1]

U

I

R

I

Закон Ома для участка цепи – формулировка…I=UR

Виды соединения проводников

| Последовательное соединение | Параллельное соединение |
| --- | --- |
| R2 R1 | R2 R1 |
| Io = I1 = I2 | Io = I1 + I2 |
| Uo = U1 + U2 | Uo = U1 = U2 |
| Ro = R1 + R2 | 1/Ro = 1/R1 + 1/R2 |

Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра

| Шунт к амперметру | Добавочное сопротивление к вольтметру |
| --- | --- |
| А | V |
| n=IIa; I=Ia+Iш; Uш=Ua | n=UUv; U=Uд+Uv; Iд=Iv |
| Rщ = RA/(n – 1) | Rд = RV (n – 1) |

Работа                                                                                                              мощность

A = Uq = IUt = I2Rt = U2t/R

P = A/t = IU = I2R = U2/R

электрического тока

[ Дж = А В с ]                                     A = Pt  [ кВт час ]                         [ Вт = А В ]

Q = I2Rt

Если проводник неподвижен, то А = ΔU = Q                          - закон Джоуля-Ленца