ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА (ЭДС). ЗАКОН ОМА ДЛЯ ПОЛНОЙ ЦЕПИ.

Сторонние силы – это…                                                                                                     Fэ

Для разделения зарядов в источнике тока надо

совершить работу против сил электрического поля.                                           Fст      Fэ

Эту работу совершают сторонние силы ( Аст)                                            +                          -

источник тока

Условное обозначение источника тока -                -      +

Виды источников тока (по виду сторонних сил)

механические

тепловые

химические

световые

Аст = ΔWсв                        Аст = ΔWхим                     Аст = ΔU                         Aст = ΔWмех

(фотоэлемент)          (гальванический элемент,      (термопара)             («динамо»-машина)

аккумулятор)

Электродвижущая  сила – это…,

ε = Aст/q

ЭДС (ε),     [ Дж/Кл = вольт ( В ) ]

Напряжение, разность потенциалов и ЭДС

Δφ = Aэл/q;         U = A/q,        где А – работа по перемещению заряда

Если на участке цепи есть источники тока,       то А = Аэл + Аст

U = Δφ ± ε

Тогда                                     U = А/q = ( Aэл + Аст) / q = Аэл/q + Aст/q = Δφ ± ε

Знак ЭДС: направление обхода в контуре выбрать произвольно;

если при этом внутри источника тока направление обхода:                                                    ε1 > 0

от «–« к «+», то ε > 0                                   ε1      ε2 < 0

от «+» к «-«,  то ε < 0       ε3                                  ε3 < 0

Если на участке цепи нет источников тока,         то U = Δφ                               ε2

________________________________________________________________________________________

Закон Ома

I = (Δφ ± ε)/R

Для неоднородного участка цепи

Для полной цепи                                                                       или                                    R – сопротивление внешней

I = ε/ (R + r)

ε = IR + Ir

цепи

r – сопротивление источника

Если R → 0   (R << r) , то I ↑↑  - короткое замыкание                                     тока

Iкз = ε/r

________________________________________________________________________________________

Соединение источников тока

| последовательное | параллельное |
| --- | --- |
| ε1 ε2 ε3 | ε1 ε2 ε3 |
| ε = ε1 + ε2 + … + εn |  |
| Если ε1 = ε2 = … = εn, то ε = n ε1 I = ε1/(R + r1/n) | Если ε1 = ε2 = … = εn, то ε = ε1 I = nε1/(R + nr1) |