Оглавление

Задача 3.4

Задача 4.3

Задача 6.3

Задача 7.3

Задача 8.3

Список использованной литературы

Задача 3.4

Цель выполнения задачи – приобретение навыков установления норм времени, выработки и оценки влияния факторов, вызывающих необходимость изменения норм.

Формулировка задания: определить абсолютное (в штуках) и относительное (в процентах) изменение нормы выработки при внедрении приспособления.

Исходные данные по вариантам

| Показатели | Ед.изм. | 4 |
| --- | --- | --- |
| Подготовительно-заключительное время на смену | мин | 19 |
| Оперативное время изготовления детали | мин | 18 |
| Основное время изготовления детали | мин | 13 |
| Сокращение вспомогательного времени в результате внедрения приспособления | % | 30 |
| Норматив времени обслуживания рабочего места | % | 3,5 |
| Норматив времени на отдых и личные надобности | % | 4,5 |
| Длительность смены | мин | 480 |

Решение

- Вспомогательное время = 18-13 = 5 мин

- Тшт (для производства одной детали): (13+5) * (1+ ((3,5+4,5)/100)) = 19,44 мин

- В результате сокращения вспомогательного времени на 30 %, получаем вспомогательное время = 5 – (5*0,3) = 3,5 мин

- Тогда Тшт в результате внедрения приспособления будет равно:

(13+3,5) * (1+ ((3,5+4,5)/100)) = 17,82 мин

- До внедрения выработка в смену составляла: 480 / 19,44 = 25 шт

- После внедрения выработка равна: 480 / 17,82 = 27 шт

- Абсолютное изменение = 27 – 25 = 2 шт за смену

- Относительно изменение = 27 / 25 *100 % = 108 %, т.е. увеличилось на 8 %.

Задача 4.3

Цель выполнения задачи – приобретение навыков установления норм труда на станочных работах.

Формулировка задания: рассчитать норму штучного времени, норму времени на партию деталей при обработке их на токарном станке и норму выработки на 8- часовую смену. Операция состоит из двух технологических переходов: наружная продольная обточка и подрезка одного торца детали.

| Показатели | Ед. изм. | 3 |
| --- | --- | --- |
| Длина обточки детали по чертежу (ℓ) | мм | 180 |
| Диаметр заготовки (Dз) | мм | 54 |
| Диаметр детали по чертежу (Dд) | мм | 48 |
| Припуск на подрезку торца детали (h) | мм | 1 |
| Глубина резания при обточке детали (t) | мм | 1,5 |
| Подача резца (S) | мм/об | 0,25 |
| Скорость резания (V) | м/мин | 36 |
| Величина врезания и перебега инструмента (ℓ1) | мм | 3 |
| Дополнительная длина на взятие пробной стружки (ℓ2) | мм | 7 |
| Время на установку и снятие детали | мин | 1,1 |
| Время на управление станком | мин | 0,7 |
| Норматив времени на обслуживание рабочего места и на отдых и личные надобности рабочего | % | 12 |
| Подготовительно-заключительное время на партию деталей | мин | 14 |
| Количество деталей в партии | шт | 70 |

Решение

Для того чтобы определить норму машинного времени, необходимо знать число оборотов и число проходов.

- Число оборотов определяем по формулам:

n=(1000*36) / (3,14*54) = 212 об/мин

- Число проходов I рассчитывается путем деления припуска на обработку на принятую по технологии глубину резания: 3:1,5=2

- Время продольного точения tм1 = (l + l1 + l2) / (n*s) = (180+3+7) / (212*0,25) = 3,6 мин

- Время поперечного точения tм2 = (D-d) / 2 / (n*s) =

((54/2) / (212*0,25) = 0,51 мин

- Норма машинного времени равна сумме времени продольного и поперченного точения Нм = tм1 + tм2 = 3,6 + 0,51 = 4,11 мин

- Время оперативное включает время основной, вспомогательной работы и время на переход Топ =Тос+ Твс + Тпер = 4,11 + 1,1 + 0,7 = 5,91 мин

- Норма штучного времени Тшт = 5,91 * (1+(12/100)) = 6,62 мин

- Норма времени на партию деталей: Тшт * кол-во деталей в партии = 6,62 * 70 = 463,4 мин

- Норма выработки в смену = 480 мин / 6,62 = 73 детали

Задача 6.3

Цель выполнения задачи – приобретение навыков установления норм труда на процессах перемещения сырья, материалов.

Формулировка задания: рассчитать суточную норму выработки сквозной бригады водителей и срок выполнения объёма работ при перевозке гравия из карьера на строительные площадки. Эксплуатационная скорость автомашин 27 км в час (она учитывает время погрузки и разгрузки материала). Коэффициент использования грузоподъёмности автомашин – 0,95. Режим работы экскаватора такой же, как и у автомашин.

| Показатели | Ед.измер. | 3 |
| --- | --- | --- |
| Объём работ | т | 2400 |
| Расстояние от карьера до объекта | км | 48 |
| Количество автомашин: |  |  |
| ЗИЛ-130, Гп =5,0 т | ед | 7 |
| Коэффициент сменности | - | 2,1 |
| Продолжительность смены | час | 8,0 |
| Подготовительно-заключительное время, время на обслуживание машины и на отдых и личные надобности на смену | мин | 35 |

Суммарная грузоподъемность всех автомашин = 5 т * 7 шт = 35 т, с учетом коэффициента использования грузоподъемности машин: 35 * 0,95 = 33, 25 т

Время, затрачиваемое на прохождение расстояния от карьера до объекта (одной машины) и обратно: 48 +48 / 27 = 3,6 часа

Норма выработки одной машины за смену = 8 ч / 3,6 ч = 2 поездки от карьера до объекта и обратно.

В тоннах: 2 * 7 * 33,25 = 465,5 т – ежедневно

Срок выполнения всего объема работ: 2400 / 465,5 = 5,2 = 5 дней.

Задача 7.3

Цель выполнения задачи – приобретение навыков установления комплексных норм труда.

Формулировка задания:  определить комплексную норму времени и норму длительности выполнения задания в рабочих днях для бригады рабочих при следующих объёмах работ.

| Показатели | Ед. изм. | 3 |
| --- | --- | --- |
| Подготовка рабочего места | чел-ч | 11 |
| Разгрузка материалов и комплектующих изделий | т | 162 |
| Подготовка металлоконструкций к монтажу | т | 149 |
| Монтаж металлоконструкций | т | 149 |
| Электросварка конструкций | пог. м | 1580 |
| Окраска металлоконструкций | м2 | 22 |
| Уборка приспособлений и отходов | чел-ч | 6.4 |
| Численность бригады | чел | 11 |
| Длительность смены | час | 8 |
| Плановый процент выполнения норм выработки | % | 126 |

Пооперационные нормы времени на единицу работы

| Вид работы | Ед. изм. | Норма времени, чел-ч. |
| --- | --- | --- |
| Подготовка рабочего места | чел-ч | 1,00 |
| Разгрузка материалов и комплектующих изделий | т | 0,59 |
| Подготовка металлоконструкций к монтажу | т | 0,95 |
| Монтаж металлоконструкций | т | 2,40 |
| Электросварка конструкций | пог.м. | 0,25 |
| Окраска металлоконструкций | м2 | 0,35 |
| Уборка приспособлений и отходов | чел-ч | 1,00 |

Комплексная норма времени на конечный измеритель определяется по формуле

;

Комплексная норма времени

Нк = 11*1+162*0,59+149*0,95+149*2,40+1580*0,25+22*0,35+6,4*1 = 1+95,58+141,55+357,6+395+7,7+6,4=1004,83 чел/час

Норма длительности выполнения задания =

= (1004,83 чел/час / 11 чел / 8 час) * (1-0,26) = 8 дней.

Задача 8.3

Цель выполнения задачи – приобретение навыков оценки полноты использования рабочего времени на предприятии и её влияния на результативность работы.

Формулировка задания:  определить уровень выполнения норм для  бригады рабочих в существующих условиях и уровень возможного выполнения норм при условии устранения потерь времени, выявленных по результатам фотографии рабочего времени. Сделать выводы о качестве установленных норм. Численность бригады и структура баланса рабочего времени бригады в процентах к сменному времени представлены в таблице.

| Показатели | Ед. изм. | 3 |
| --- | --- | --- |
| Численность бригады | чел | 10 |
| Объём работ, выполненных бригадой за смену | нормо-час | 68 |
| Длительность рабочей смены | час | 8 |
| Баланс использования рабочего времени бригадой: |  |  |
| подготовительно-заключительное время | % | 4 |
| оперативное время | % | 69 |
| время обслуживания рабочих мест | % | 6 |
| время на отдых и личные надобности | % | 7 |
| время перерывов из-за нарушения трудовой дисциплины | % | 8 |
| время перерывов организационно-технического характера | % | 6 |

Процент выполнения норм Пв.н.

Пв.н. = Тн / Т ф * 100 %

П в.н. = 68 н/час / 80 час = 0,85 %

Исключим потери рабочего времени по вине работника и по вине перерывов организационно-технического характера и таким образом можно повысить норму времени: 68 н/час / (80 – 8 - 6) /100 % =  103 %, т.е. % выполнения норм повысится на 3 %.

Таким образом, новые нормы будут рациональными.

Список использованной литературы

- Бухалков М.И. Организация и нормирование труда : учебник для вузов / М.И. Бухалков ; под ред. М.В. Мельник. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2008.

- Генкин Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях : учебник для вузов / Б.М. Генкин. – М. : НОРМА, 2005.

- Никитин А.В. Сборник задач по экономике, нормированию и организации труда в промышленности : учеб. пособие для вузов / А.В. Никитин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Экономика, 1990.

- Рофе А.И. Организация и нормирование труда : учебник для вузов / А.И. Рофе. –  М. : МИК, 2003.

- Суетина Л.М. Методы изучения затрат рабочего времени / Л.М. Суетина. – М. : НИИ труда, 1996.