Тест. 9 класс. Тема: Соединение вида и разреза

1. Если форма детали не может быть выявлена только разрезом или видом, то рекомендуется
A. выполнить 2 изображения – вид и разрез, 
B. соединить вид и разрез на одном изображении. 

2. Если вид и разрез симметричны, то на чертеже рекомендуется соединить половину вида и половину разреза
A. по осевой линии, 
B. разделяя их тонкой волнистой линией, 
C. без разграничения. 

3. При выполнении изображений, содержащих соединение вида и разреза, то разрез располагается
A. справа от оси симметрии, 
B. слева от оси, 
C. с любой стороны. 

4. На половине вида штриховые линии, изображающие контур внутреннего очертания
A. вычерчиваются обязательно, 
B. не вычерчиваются, 
C. вычерчиваются по желанию. 

5. Если с осью симметрии совпадает линия контура, то соединение частей вида и разреза выполняют, разделяя их
A. сплошной тонкой волнистой линией, 
B. контурной линией, 
C. осевой линией.