Свет в интерьере

Свет в интерьере – это важнейший фактор в оживлении пространства, а следовательно, комфортного состояния человека, находящегося внутри интерьера.

Существует множество различных световых эффектов, которые можно использовать в помещениях. Но, прежде чем познакомимся с некоторыми из них, необходимо познать основы осветительного дизайна.

Свет излучают лампы и трубки различных типов и мощностей.

Мощность – это количество электроэнергии, потребляемое лампой за одну секунду.

Количество излучаемого света измеряется в единицах, называемых люменами (ЛМ).

Лампы накаливания в этом смысле менее эффективны, чем люминесцентные трубки. Например, 40-ваттная лампа излучает 400лм.  400лм:40вт=10лм/вт.

А 40-ваттная трубка излучает 2000лм.  2000лм:40вт=50лм/вт.

Необходимое количество света зависит от площади, которую надо осветить.

Общая норма освещённости равняется 200лм/м2 поверхности рабочих площадей, например, в кухнях. 100лм/м2 – в гостиных, ванных, холлах, лестничных площадках.

50лм/м2 – в спальнях.

Определяя нужное количество света, необходимо учитывать светлотный и цветовой тон окраски помещения, а также характер освещения ( прямое или непрямое).

Нормой общего фонового освещения лампами накаливания является 20вт/м2.

Например, для гостиной размером 4х6м потребуется: 4х6х20=480вт.

Нормой общего фонового освещения люминесцентными лампами является 4вт/м2.

Для той же гостиной: 4х6х4=96вт.

К этим показателям добавляют мощности местного освещения.

# Как излучают свет различные приборы и как излучают свет лампы.

Смотрите иллюстрацию с соответствующим названием. На них стрелками и жёлтым светом показано направление потоков света от приборов и разных ламп освещения.

# Освещение для гостиных и столовых

Свет  в данных помещениях считается удачным, если вся схема освещения улучшает вид помещения за счёт баланса света и тени. Свет должен быть направлен туда, где он нужен. Для этого необходимо выбрать тип светильников и создать схему их размещения. Смотри иллюстрацию «Заливающее освещение стен».

Кроме того, в гостиной надо поставить отдельные регулирующие светильники для подсветки основных объектов комнаты и местное освещение там, где оно необходимо. Выбор арматуры, отвечающей стилю комнаты. Будет способствовать тому, что и днём, и вечером, и ночью освещение станет органичным элементом дизайна.

В столовой основным объектом является стол. Возможно, использовать монтирующийся на потолке подвесной абажур с регулируемой по высоте арматурой.

Фоновое освещение следует ослабить. Буфет и место, откуда подаются блюда, дополнительно осветить с помощью бра или кососветов, установив лампы восходящего света.

# Освещение для кухонь и ванных

Кухни многофункциональны, а, значит создают особые проблемы освещения.

Сейчас почти все работы производятся по периметру кухни.

Осветить основные рабочие места: плита, раковина, мойка и разделочные столы.

Необходимо достаточное фоновое освещение, и светильники внутри полок (шкафов).

Этим требованием удовлетворяют только гибкие источники света, регулируемые независимо друг от друга.

Для освещения рабочих мест, находящихся под висящими шкафчиками, установить на стенах ленточные светильники с экранами, защищающими от прямого света.

Светильники, утопленные в потолок, хорошо осветят открытые полки.

В напольных шкафах надо установить внутренние маленькие светильники, автоматически включающиеся при открытии дверец шкафа.

Если кухня используется как столовая, то над обеденным столом установить в потолке направленные вниз светильники, или подвесить подъёмно-спускную лампу.

В ваннах необходимо умеренное фоновое освещение с помощью герметичных светильников, утопленных в потолке. Над раковиной можно установить люминесцентный светильник. Или лампы накаливания, защищённые от брызг.

Помните, люминесцентные светильники искажают цвет!

Поэтому, если вы делаете в ванной макияж, то используйте лампы накаливания.

Если пол в ванной сделан из стеклопакетов, то возможно их свечение за счёт ламп накаливания, установленных внутри стеклопакетов.

Также, возможно освещение ванн, если они сделаны из прозрачного пластика. В этом случае, возможно, варьировать цвет самих ламп.

# Освещение в спальнях

В спальнях сочетают приглушённый фоновой свет со светом местных светильников.

Помните, каждый прибор должен хорошо смотреться из постели и любой точки комнаты.

Такое освещение могут обеспечить бра, настольные лампы с непрозрачным абажуром, утопленные светильники, приборы восходящего света, монтируемые на стенах или потолке. Общий уровень освещения желателен ниже, чем в гостиной.

У туалетного столика нужен яркий, не слепящий источник света.

Люминесцентное освещение здесь не подходит.

Прикроватные светильники не должны беспокоить соседа по спальной.

Хорошо использовать управление их двух мест, позволяющее включать и выключать свет, не вставая с постели.

В спальнях для семейной пары, отдельно возможно установить эротическое освещение оранжевыми или красными лампами накаливания. Это поможет создать интимную обстановку. Для этого освещения хороши светильники восходящего света с отдельным выключателем возле кроватей. Дополнением может быть светомузыкальная установка, а также дополнительная подсветка ниш и штор.

Детские комнаты имеют свою специфику освещения. Для школьников требуется уровень освещения выше, чем в спальнях для взрослых. Старшим  детям нужны переносные светильники для различных хобби и приготовления уроков.

Особое внимание уделяют ночному слабому освещению спальни ребёнка.

Не забудьте установить розетки с защитными крышками.

Если в детской комнате есть аквариум, то его можно подсветить люминесцентной трубкой.

Приборы, утопленные в потолок детской комнаты, незаменимы для большей безопасности и комфорта. Они отлично освещают место игр, защищены от повреждений.

Если у вас отдельный дом или коттедж, то не забудьте об освещении лестниц и площадок.

Утопленные в стены и потолки приборы – отличный вариант освещения.

Для лестниц светильники выбирать лучше с направленным светом вниз.

Для холлов возможны подвесные лампы в сочетании с утопленными в стены.