Тема урока: Выполнение односторонней складки на образце.

Цель урока:

- ознакомить учащихся с технологией выполнения односторонней складки, применяемой в поясных швейных изделиях;

- формирование умений и навыков обработки односторонней складки на образце;

- воспитывать точность и аккуратность при выполнении работы.

Тип урока: практическая работа

Оборудование: образцы односторонней складки; учебник; тетрадь; технологическая карта; ткань; швейная машина; рабочие инструменты и приспособления.

Ход урока:

- Орг. момент.

Проверка готовности к уроку.

- Актуализация опорных знаний.

Вопросы к обучающимся:

- Что такое складка?

- Для чего применяют складки?

- Как образуются складки?

- Какие бывают складки по направлению наружного сгиба?

- Какие бывают складки по расположению на изделии?

- Сообщение цели и темы урока.

Сегодня на уроке вы научитесь выполнять одностороннюю складку. Тема урока: «Выполнение односторонней складки на образце». Запишите ее в тетрадь.

(Обучающиеся записывают тему урока)

- Объяснение нового материала.

У односторонней складки наружные сгибы направлены в одну сторону. 	Посмотрите на образец. (рассматривание образца).

Чтобы выполнить практическую работу нам необходимо вспомнить технику безопасности и разобрать   инструкционно - технологическую карту изготовления односторонней складки. Откройте учебник на странице 94-95 и давайте прочитаем, какие инструменты, приспособления  и принадлежности необходимы нам для выполнения работы.

(дети читают практическую работу)

А сейчас познакомимся с ходом работы по выполнению односторонней складки.

(прочтение, разбор и показ учителем каждого этапа).

Повторение техники безопасности при работе с ножницами, иглой, на швейной машине.

- Практическая работа.

Пользуясь технологической картой, дети выполняют работу и соблюдая т/б.

Ход работы:

| - Раскроить деталь образца. Определить среднюю линию детали путем сложения, проложить контрольную линию середины детали строчкой прямых стежков по изнаночной стороне детали. |  |
| --- | --- |
| - Перегнуть деталь по линии середины лицевой стороной внутрь, уравнять срезы, сколоть. Отложить глубину складки 6 см, сметать до нижнего среза детали. |  |
| - Определить линию конца складки. Стачать от верхнего среза до линии конца складки, закончить машинную строчку поперек складки, выполнить закрепку, удалить нитки строчек временного назначения на участке, где складка стачана. |  |
| - Отогнуть складку на одну сторону, приутюжить, проложить отделочную строчку с лицевой стороны, удалить оставшиеся нитки строчек временного назначения. |  |

Индивидуальная работа: ___________________________________________________

Учитель осуществляет контроль работоспособности шв. машин, соблюдение ТБ, наблюдение за соблюдением последовательности обработки складок.

- Анализ выполненных работ и разбор ошибок.

- Закрепление полученных знаний.

Вопросы:

- Для чего применяют складки?

- Перечислите виды складок?

- В каких местах делают закрепки при застрачивании складки? ( В начале и в конце строчки)

- Подведение итогов. Оценка работы.