Последствия радиационных аварий.

АВАРИЯ – это повреждение машины, станка, установки, поточной линии, системы энергоснабжения, оборудования, транспортного средства, здания, сооружения. Очень часто аварии происходят на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте, в системах коммунально-бытового обслуживания. На промышленных предприятиях аварии, как правило, сопровождаются взрывами, пожарами, обрушениями, выбросом или разливом аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Эти происшествия не столь значительны, без серьезных человеческих жертв.

КАТАСТРОФА – это событие с трагическими последствиями, крупная авария с гибелью людей.

Аварии с выбросом радиоактивных веществ.

Радиационная авария – происшествие, приведшее к выпаду (выбросу) радиоактивных продуктов и ионизирующих излучений за предусмотренные проектом пределы (границы) в количествах, превышающих установленные нормы безопасности

Радиоактивное загрязнение местности происходит в двух случаях:

-	при взрывах ядерных боеприпасов;

-	при аварии на объектах с ядерными энергетическими установками.

На АЭС реактор является мощным источником накопления радиоактивных веществ. В качестве ядерного топлива применяются, главным образом, двуокись U – 238 обогащенная ураном – 235.Топливо размещается в тепловыделяющих элементах – ТВЭЛах, а точнее в металлических циркониевых трубках диаметром 6-15 мм длиной до 4 мм. В активной зоне реактора, где находятся ТВЕЛы, происходит реакция деления ядер урана – 235. В результате торможения осколков деления их кинетическая энергия разогревает реактор. Это тепло затем используется для получения пара, вращения турбин и выработки электрической энергии. Во время реакции в ТВЕЛах накапливаются радиоактивные продукты деления, процесс, который длится несколько месяцев. За этот срок короткоживущие изотопы распадаются. Поэтому идет накопление радионуклидов с большим периодом полураспада. Все они, как правило, являются бета-гамма излучателями.

На фоне тугоплавкости большинства радионуклидов, такие как теллур, йод, цезий обладают высокой летучестью. Вот почему аварийные выбросы реакторов всегда обогащены этими радионуклидами, из которых йод и цезий имеют наиболее важное воздействие на организм человека и животный мир. При авариях на АЭС характерно:

-	в первых, радиоактивное заражение атмосферы и местности легколетучими радионуклидами (йод, цезий и стронций)

-	во вторых, цезий и стронций обладают длительными периодами полураспада (30 лет)

Действия населения в условиях

радиоактивного заражения в доме, квартире.

Войдя в помещение, следует снять с себя верхнюю одежду и обувь, положив их в пластиковый пакет, немедленно закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия, включить радиоприемник, телевизор, занять место вдали от окон и быть готовым к приему информации и указаний о действиях. При наличии измерителя мощности дозы определить загрязнения квартиры. Обязательно загерметизировать помещение и укрыть продукты питания. Для этого заделать щели в окнах и дверях, заклеить вентиляционные отверстия. Открытые продукты положить в полиэтиленовые мешки, пакеты или пленку. Сделать запас воды в емкостях, с плотно прилегающими крышками. Продукты и воду поместить в холодильники, закрываемые шкафы или кладовки.

При получении указаний провести профилактику препаратами йода (йодистый калий, 5% раствор йода). При приготовлении и приеме пищи все продукты, подверженные воздействию радиации, промыть водой. Строго соблюдать правила личной гигиены, предотвращают или значительно снижают внутреннее облучение организма. В случае загрязнения помещения защитить органы дыхания. Помещения оставлять лишь в крайней необходимости и на короткое время. При выходе защитить органы дыхания, надеть плащ и средства защиты кожи. После возвращения переодеться.

Йодная профилактика, необходимость и порядок ее проведения.

При авариях ядерного реактора происходит выброс в окружающую среду значительных количеств радиоизотопов йода. При попадании в организм человека радиоизотопы йода избирательно накапливаются в щитовидной железе, вызывают ее поражение (йодфиксирующей функции, некробиотические и атрофические изменения). Особую радиологическую опасность представляет йод 131-135.

Радиоактивные изотопы йода могут поступать в организм человека через органы пищеварения, дыхания, раневые и ожоговые поверхности кожи. Всасывание растворимых соединений йода при указанных путях поступления в организм достигает 100 %.

Эффективность йодной профилактики в зависимости от времени приема препаратов стабильного йода представлена в таблице:

| ### Время приема препаратов стабильного йода | ### Защитный эффект, % |
| --- | --- |
| За 6 часов до ингаляции | 100 |
| Во время ингаляции | 90 |
| Через 2 часа после разового поступления | 10 |
| Через 6 часов после разового поступления | 2 |

Для защиты организма от накопления радиоизотопов йода в  критическом органе – щитовидной железе и теле применяются препараты стабильного йода. Препараты стабильного йода вызывают блокаду щитовидной железы, снижают накопление радиоизотопов йода в щитовидной железе и ее облучение.

В стране рекомендован и применяется йодистый калий. Своевременный прием йодистого калия обеспечивает снижение дозы облучения щитовидной железы на 97-99 % и в десятки раз всего организма. Разработаны стабилизированные таблетки йодистого калия.

Йодная профилактика, необходимость и порядок ее проведения.

Дозы  применения йодистого калия:

- 0,125 г для взрослых и детей старше 2-х лет;

- 0,040 г для детей до 2-х лет.  Срок хранения таблетки – 4 года.

Для расширения арсенала средств защиты щитовидной железы от радиоизотопов йода в дополнение к йодистому калию рекомендуется другой препарат йода: настойка йода, оказывающая равное с йодистым калием защитное действие при поступлении внутрь радионуклидов йода.

Йодистый калий применяют в следующих дозах:

взрослым и детям  от 2-х лет и старше по 1 таблетке по 0,125 г., детям до 2-х лет по 1 таблетке по 0,040 г. на прием внутрь ежедневно; беременным женщинам по 1 таблетке по 0,125 г. с одновременным приемом перхлората калия 0,75 г. (3 таблетки по 0,25 г.).

5% настойка йода применяется взрослым и подросткам старше 14 лет по 44 капли 1 раз в день или 20-22 капли 2 раза в день после еды на  стакана молока или воды. Детям от 5 лет и старше 5% настойка йода применяется в  2 раза меньшем количестве, чем взрослым, т. е. по 20-22 капли 1 раз в день или по 10-11 капель 2 раза в день на ? стакана молока или воды. Детям до 5 лет настойку не назначают.

Обеспечение населения йодистым калием, 2,5-5% настойкой йода производится через аптечную сеть, для чего в аптеках создается необходимый запас препаратов йода.

Прием препаратов йода осуществляется населением самостоятельно согласно рекомендациям по их применению, для чего размножаются в необходимом количестве памятки, которые можно получить в любой аптеке, а перечисленные выше учреждения обеспечат ими заранее.

Предлагаемые препараты стабильного йода не представляют опасности для организма, не оказывают побочного действия. Однако следует избегать передозировки.

Аварии с выбросом аварийно химически

опасных веществ и их последствия

Разливы и выбросы аварийно химически опасных веществ (АХОВ) могут произойти при повреждениях и разрушениях емкостей при хранении, транспортировке или переработке. Кроме того, некоторые нетоксичные вещества в определенных условиях (взрыв, пожар) в результате химической реакции могут образовывать АХОВ. В случае аварии происходит не только заражение приземного слоя атмосферы, но и заражение водных источников, продуктов питания, почвы.

Аварийно химически опасное вещество (АХОВ) – опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах) (ГОСТ Р 22.9.05.94).

Зона химического заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени ,

Опасное химическое вещество – химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или гибель (ГОСТ Р 22.9.05.94).

Токсичность – свойство веществ вызывать отравления (интоксикацию) организма. Характеризуется дозой вещества, вызывающей ту или иную степень отравления.

Концентрация – количественная характеристика облака зараженного воздуха, измеряется в г/м3 , мг/л.

Химическая авария – авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся разливом или выбросом АХОВ, способным привести к гибели или заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных или окружающей природной Среды.

Классификация аварийно химически опасных веществ

по характеру воздействия на человека.

| Аварийно химически опасные вещества |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 группа | Вещества с преимущественно удушающим действием |  |
|  | С выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, хлорокись фосфора) | Со слабым прижигающим действием (фосген, хлорпикрин) |
| 2 группа | Вещества с преимущественно общеядовитым действием (хлорциан, водород мышьяковистый) |  |
| 3 группа | Вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием |  |
|  | С выраженным прижигающим действием (нитрилакриловая кислота) | Со слабым прижигающим действием (сернистый ангидрид, сероводород, окислы азота) |
| 4 группа | Нейтронные яды, т.е. действующие на генерацию, поведение и передачу нервного импульса (сероуглерод) |  |
| 5 группа | Вещества, обладающие удушающим и нейтронным действием |  |
| 6 группа | Метаболические яды (окись этилена, метил хлористый) |  |

Характеристика наиболее распространенных АХОВ

| Наименование, характеристика АХОВ | Токсическое действие на человека | Защита | Оказание первой помощи | Обеззараживание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХЛОР – зеленовато-желтый газ, с резким удушливым запахом, Т кип. – 340 С. Тяжелее воздуха. При испарении и соединении с водяными парами дымит, застаивается в нижних этажах зданий, в низинах. Применяется для хлорирования воды, для получения пластмасс, инсектицидов, растворителей, дезинфицирующих, отбеливающих, моющих средств; в производстве глицерина, окиси этилена и др.; в металлургии – для хлорирующего обжига руд цветных металлов. | Поражение вызывает резкую боль в груди, сухой кашель, рвоту, нарушение координации движений, одышку, резь в глазах, слезотечение. При вдыхании высоких концентраций возможен смертельный исход. | Изолирующий противогаз. Промышленный противогаз типа В, БКФ, М. При их отсутствии гражданские противогазы всех типов; камеры защитные детские. Из подручных средств могут быть использованы ватно-марлевые повязки, шарфы, платки, предварительно смоченные 2% раствором питьевой соды или водой. Простейшие средства защиты кожи – плащ, накидка. | Надеть противогаз, немедленно вынести пострадавшего из опасной зоны, освободить от одежды, стесняющей дыхание, создать покой. Транспортировка пораженного только лежа. При остановке дыхания – искусственное дыхание, лучше методом "рот в рот". Теплое питье. | Гашеная известь, щелочные растворы, вода. |
| АММИАК – бесцветный газ с резким удушливым запахом, Т кип. – 330 С. Легче воздуха, хорошо растворим в воде. Проникает в верхние этажи зданий. Применяется для производства азотной кислоты, нитрата и сульфата аммония, жидких удобрений (аммиакатов), мочевины, соды, в органическом синтезе. | Сильно раздражает органы дыхания, глаза, кожу. Признаки отравления: учащенное сердцебиение, нарушение частоты пульса, насморк, кашель, резь в глазах и слезотечение, тошнота, нарушение координации движений, бредовое состояние. | Изолирующий противогаз. Промышленный противогаз марки КД, М. При отсутствии – гражданские противогазы, ватно-марлевые повязки, шарфы, платки, предварительно смоченные водой или 5% раствором. | Надеть противогаз, немедленно вынести пострадавшего из опасной зоны, дать вдыхать теплые водяные пары (лучше с добавлением уксуса или нескольких кристаллов лимонной кислоты). Тщательно промыть глаза . | Вода, растворы кислот в воде. |
| АКРИЛОНИТРИЛ – бесцветная жидкость со слабым запахом, Т кип. – 77,30 С. Относительная плотность – 0,8. Применяется в производстве синтетических волокон, синтетического каучука и полимеризационных пластмасс; в синтезе красителей, лекарственных препаратов; как инсектицид (вентокс) и для окуривания зерна. | Симптомы острого отравления: головная боль, слабость, тошнота, рвота, головокружение, одышка, потливость, понос. В тяжелых и смертельных случаях – сильная одышка, судороги, тахикардия, понижение температуры тела, потеря сознания. В легких случаях – беспокойство, головная боль, тошнота, рвотные движения, боли в желудке. При действии на кожу вызывает ожоги. | Фильтрующий промышленный противогаз марки А (большая коробка); при подозрении на наличие синильной кислоты специальный фильтрующий противогаз марки В (с желтой коробкой) типа БК. При наличии высоких концентраций – шланговый или изолирующий противогаз. | Надеть противогаз, немедленно вынести пострадавшего из опасной зоны. Немедленно дать вдыхать амилнитрит (на ватке, из ампулы) в течение 15-30 с, повторять каждые 2-3 мин. Свежий воздух, тепло, покой. Снять загрязненную одежду, обмыть теплой водой с мылом. Следить за кровяным давлением. Вдыхание увлажненного кислорода. По показаниям – искусственное дыхание, сердечные средства. При отравлении через рот немедленно вызвать рвоту. | На коже – спиртовым раствором бриллиантовой зелени или метиленовой сини. Пораженные глаза промыть струей чистой воды. |
| ОКИСЛЫ АЗОТА - (нитрогазы, нитрозные газы) в зависимости от состава от бесцветного до красно-бурого цвета газы. Плотность сжиженного газа – 1,5. Встречаются при синтезе азотной кислоты и нитратов, серной кислоты нитрозным способом, анилиновых красителей, при изготовлении целлулоида, фотопленки, шелка; при получении искусственных удобрений; при горении динамита, аммонитов, целлулоида, кинопленки. | Отравление начинается легким кашлем, с повышением концентрации кашель усиливается, иногда головная боль, рвота с прожилками свежей крови. На свежем воздухе явления быстро проходят. Через 2-12 часов у пораженного развивается чувство страха и сильной слабости, удушающий кашель, иногда озноб, повышение температуры до 400, учащенное сердцебиение, сильная синюха, тошнота, расстройство желудка. При отравлении высокими концентрациями возможна смерть уже в течение первых суток. | Фильтрующий промышленный противогаз марки В или БКФ. Обработанность коробки определяется по запаху. | Надеть противогаз. Перенести пострадавшего на свежий воздух (недопустимо, чтобы пострадавший шел сам даже при удовлетворительном общем состоянии). Максимальный покой, предотвращение охлаждения. Как можно раньше вдыхание кислорода. Искусственное дыхание (с осторожностью) – только при угрозе или наступившей остановке дыхания. При раздражении ВДП – содовые ингаляции, горячее молоко с содой или щелочной минеральной водой. | Проветривание закрытых помещений, вода, растворы щелочей. |
| СЕРНИСТЫЙ АНГИДРИД – бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха. При комнатной температуре и 4-5 кгс/см2 бесцветная подвижная жидкость, Т кип. – 10,10 С. Применяется как сырье для получения серной кислоты, сульфида натрия; для отбеливания целлюлозы, шерсти, шелка, сахара; в качестве хладагента; в некоторых производствах органической химии; для дезинфекции. | Раздражает дыхательные пути, вызывая спазм бронхов, при неблагоприятных условиях может вызвать массовое отравление населения. Однократное вдыхание очень высоких концентраций приводит к одышке, синюхе и расстройству сознания. Острые отравления со смертельным исходом редки. При отравлении у людей появляется сильная колющая боль в носу, чихание, кашель, при более длительном воздействии наблюдается рвота. | Фильтрующий промышленный противогаз марки В или В с фильтром, БКФ, простейшие средства защиты кожи – плащ, накидка. | Надеть противогаз. Вынести пострадавшего на свежий воздух, освободить от стесняющей одежды. Ингаляции кислорода, промывание глаз, носа; полоскание 2% раствором соды. Тепло на область шеи; пить теплое молоко с боржомом, содой, маслом и медом. | Проветривание закрытых помещений. Защитное действие оказывают глюкоза, аскорбиновая кислота. |
| СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА – бесцветная жидкость с запахом горького миндаля. Т кип. – 26,650С. Плотность 0,7. Применяется в синтезе нитрильного каучука, синтетического волокна, пластмасс, органического стекла, молочной кислоты; в медицине; для дезинфекции, борьбы с грызунами, окуривания плодовых деревьев. | Вызывает нарушения тканевого дыхания вследствие блокирования дыхательных ферментов. Сначала наблюдается углубление дыхания и повышение кровяного давления, затем паралич дыхания и внезапное сильное падение кровяного давления. При высоких концентрациях человек почти мгновенно теряет сознание. | Фильтрующий промышленный противогаз марки В, противогаз БКФ, с защитным фильтром для дымов и пыли. При очень высоких концентрациях – изолирующий противогаз. Простейшие средства защиты кожи – плащ, накидка. | Надеть противогаз, применить противодымную ампулу. Вынести пострадавшего на свежий воздух, снять загрязненную одежду. Покой, тепло. Ингаляция кислорода. При нарушении дыхания или остановке – длительное искусственное дыхание. | Проветривание закрытых помещений, растворы щелочей, кислород. |
| ФОСГЕН – газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов, прелого сена. Т кип. 8,2 0С, плотность паров 3,5. Применяется для получения красителей, лексана, полиуретанов, производных мочевины; в фармацевтической промышленности; для разложения минералов, содержащих платину; в алюминиевой промышленности. Фосген может образовываться при термическом разложении хлорированных углеводородов. | Вызывает отек легких в результате поражения капилляров легких, ведущего к резкому повышению проницаемости для воды и белка капилляров и стенок легочных альвеол. Наступает кислородное голодание организма в связи с замедлением кровообращения (повышается вязкость крови). Раздражающее действие – на верхние дыхательные пути не велико. | Фильтрующий промышленный противогаз марки В. При опасности образования больших концентраций - изолирующие противогазы. | Надеть противогаз. Срочная госпитализация всех пострадавших даже при хорошем их состоянии. Обмыть пострадавших, заменить белье. Абсолютный покой и тепло (для уменьшения потребности организма в кислороде). Как можно раньше ингаляция кислорода.. | Проветривание закрытых помещений, горячая вода, аммиачная вода. |

Основные меры защиты персонала

и населения при авариях на химически опасных объектах.

Для защиты  населения при авариях на химически опасных объектах рекомендуется:

	использование индивидуальных средств защиты и убежищ с режимом полной изоляции;

	эвакуация людей из зоны заражения, возникшей при аварии;

	применение антидотов и средств обработки кожных покровов;

	соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории;

	санитарная обработка людей, дегазация одежды, территории, сооружений, транспорта, техники и имущества.

Население, проживающее вблизи ХОО, при авариях с выбросом АХОВ, услышав информацию, передаваемую по радио, телевидению, через подвижные громкоговорящие средства или другими способами, должно надеть средства защиты органов дыхания, закрыть окна и форточки, отключить электронагревательные и бытовые приборы, газ, погасить огонь в печах, одеть детей, взять при необходимости теплую одежду и питание (трехдневный запас непортящихся продуктов), предупредить соседей, быстро, но без паники выйти из жилого массива в указанном направлении или в сторону, перпендикулярную направлению ветра, желательно на возвышенный, хорошо проветриваемый участок местности, на расстояние не менее 1,5 км от места проживания, где находиться до получения дальнейших распоряжений.

Неотложная помощь при поражении АХОВ.

Общие меры первой медицинской помощи при отравлении АХОВ:

а) при поступлении АХОВ через дыхательные пути:

	надеть на пострадавшего противогаз;

	вынести пострадавшего из зараженной зоны;

	снять противогаз и дать прополоскать рот;

	провести санитарную обработку;

	отправить в больницу.

б) при попадании АХОВ на кожу:

	удалить АХОВ механическим путем;

	промыть дегазирующим раствором или обмыть пострадавшего водой с мылом;

	провести санитарную обработку;

	промыть глаза водой в течение 10-15 минут.

в) при поступлении АХОВ через рот:

	прополоскать рот водой;

	промыть желудок;

	принять адсорбенты;

	очистить кишечник;

	отправить в больницу.

Прогремел взрыв.

Взрыв дома может быть условно приближен к землетрясению. Проживающие на первом этаже должны немедленно взять детей и как можно скорее выбраться на улицу. Те, кто оказался на втором и последующих этажах – должны встать в дверных и балконных проемах. Чтобы не пораниться кусками штукатурки, стекла, посуды, светильников следует спрятаться под стол, кровать, шкаф, закрыв лицо руками. Можно воспользоваться углами, образованными капитальными стенами; узкими коридорами внутри здания, встать возле опорных колонн – здесь больше шансов быть невредимыми. Ни в коем случае не прыгайте с балконов и окон. Самое страшное при взрыве дома паника и беспорядочные действия. Успокойтесь, соберитесь с мыслями и действуйте. Как только рассеется густая пыль и появится возможность – выходите на улицу, прижавшись спиной к стене (особенно, если придется спускаться по лестнице).

Пригнитесь, прикройте голову руками – сверху чаще всего падают обломки и стекла.

- Не пользуйтесь лифтом.

- Не включайте электричество.

- Не пользуйтесь спичками;

- Не касайтесь электропроводов.

Выбравшись на улицу, отойдите от дома. Помните, карнизы, стены – могут вот - вот рухнуть.

Чтобы свести потери к минимуму необходимо:

	заранее продумайте и твердо знайте свои правила поведения и поступки;

	не загромождайте коридоры, проходы, лестничные клетки, не храните ГСМ на балконах. В спальне над кроватями не вешайте полки и тяжелые картины. Имейте постоянно запас воды, медикаментов и еды

	как только появились первые пострадавшие – окажите им медицинскую и иную  помощь. Не смотрите на трагическое событие со стороны.



Возник пожар.

Факторы, воздействующие на человека:

	открытый огонь и искры; повышенная температура окружающей среды;

	токсические продукты горения, дым, пониженное содержание кислорода;

	падающие части конструкций зданий и мебели.

Наибольшую опасность представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так воздействие температуры свыше 1000 С приводит к потере сознания и гибели человека через несколько минут. Ожоги кожи часто заканчиваются трагическими последствиями. Поэтому обязательно избавляйтесь от одежды с примесью синтетики: оплавляется и оставляет на теле особо страшные язвы. При пожаре в современных зданиях, где при отделке квартир и служебных помещений широко используются полимерные и синтетические материалы, на человека активно действуют токсические продукты горения. Не менее опасна и окись углерода. Почти 50% людей гибнет на пожаре от отравления именно этим газом и от недостатка кислорода. Каждый должен уметь бороться с огнем, действовать огнетушителем.

Начинать борьбу с пожаром надо с того участка, который может создать угрозу людям, нанести ущерб, вызвать дополнительные обрушения. Воспламенившиеся постельные принадлежности, не убирая с кровати, надо обильно полить водой, а затем вынести наружу и уже там закончить тушение.

Если вы обнаружили в горящем помещении ребенка, заверните его в одеяло, пальто, куртку и срочно вынесите.

В задымленном и горящем помещении не следует передвигаться по одному. Дверь в задымленное помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток воздуха не вызывал усиление пламени. По этой причине не распахивайте окна. Чтобы пройти через горящие комнаты и выйти на улицу, накройте голову мокрым одеялом, полотенцем, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно задымленном помещении двигаться лучше ползком или согнувшись с надетой на нос и рот повязкой, смоченной водой. Не тушите водой горючие жидкости и электрические провода.

Правила пользования первичными средствами пожаротушения.

Чем тушить пожар?

Простейшим средством тушения загораний и пожаров является песок. Его можно использовать в абсолютном большинстве случаев. Он охлаждает горючее вещество, затрудняет доступ воздуха к нему и механически сбивает пламя. Возле места хранения песка обязательно надо иметь не менее 1-2 лопат.

Наиболее распространенным и универсальным средством тушения пожара является вода. Однако ее нельзя использовать, когда в огне находятся электрические провода и установки под напряжением, а также вещества, которые, соприкасаясь с водой, воспламеняются или выделяют ядовитые и горючие газы. Не следует применять воду для тушения бензина, керосина и других жидкостей, так как они легче воды, всплывают, и процесс горения не прекращается.

Для ликвидации пожаров в начальной стадии можно применять асбестовое или войлочное полотно, которое при плотном покрытии ими горящего предмета предотвращают доступ воздуха в зону горения.

Особое место отводится огнетушителям – этим современным техническим устройствам, предназначенным для тушения пожаров в их начальной стадии возникновения. Отечественная промышленность выпускает огнетушители, которые классифицируются по виду огнетушащих средств, объему корпуса, способу подачи огнетушащего состава и виду пусковых устройств. По виду огнетушащие средства бывают жидкостные, пенные, углекислотные, аэрозольные, порошковые и комбинированные.

По объему корпуса они условно подразделяются на ручные малолитражные с объемом до 5 л, промышленные ручные с объемом 5-10 л, стационарные и передвижные с объемом свыше 10 л.

Огнетушители жидкостные (ОЖ). Применяются главным образом при тушении загораний твердых материалов органического происхождения: древесины, ткани, бумаги и т.п. В качестве огнетушащего средства в них используют воду в чистом виде, воду с добавками поверхностно-активных веществ (ПАВ), усиливающих ее огнетушащую способность, водные растворы минеральных солей.

Вот некоторые параметры ОЖ-5: вместимость огнетушителя – 5 л, масса – 7,3 кг, дальность струи – 6-8 м, время выброса заряда – 20 с, работает при температуре +20 и выше. ОЖ-10: вместимость  – 10л, масса – 13 кг, дальность струи – 6-8 м, время выброса заряда – 45 с.

Огнетушители пенные. Предназначены для тушения пожара химической или воздушно-механической пенами. Огнетушители химические пенные (ОХП) имеют широкую область применения, за исключением случаев, когда огнетушащий заряд способствует развитию горения или является проводником электрического тока.

При работе с огнетушителем ОХП-10 необходимо: взять ручку и поднести к очагу пожара. Поднять рукоятку (повернуть против часовой стрелки), в результате чего клапан вместе со штоком поднимется вверх, пружина сожмется. Одной рукой взять за ручку, опрокинуть его вверх дном, встряхнуть, верхнюю часть уложить на предплечье второй руки, направить струю на очаг загорания.

Работая с огнетушителем, необходимо проявлять максимум осторожности, так как заряд содержит серную кислоту.

Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8. Эти огнетушители предназначены для тушения горючих материалов и электроустановок под напряжением. Снегообразная масса имеет температуру -800. При тушении она снижает температуру горящего вещества и уменьшает содержание кислорода в зоне горения.

Для приведения в действие раструб направляют на горящий объект и нажимают на курок затвора. При тушении пожара огнетушитель нельзя держать в горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз.

Огнетушители аэрозольные. Предназначены для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, электроустановок под напряжением и других материалов, кроме щелочных и кислородосодержащих веществ. Промышленность выпускает аэрозольные огнетушители ручного типа, переносные и стационарные.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо установить его на твердую поверхность, резким ударом по кнопке пробойника проколоть мембрану и направить струю на пламя. Огнетушитель ОАХ одноразового использования предназначен для тушения загораний на транспортных средствах: автомобилях, катерах, троллейбусах, бензовозах, а также для тушения загораний электроприборов .

Огнетушители порошковые (ОП). Получили в настоящее время, особенно за рубежом, наибольшее распространение. Их применяют для ликвидации загораний бензина, дизельного топлива, лаков, красок, древесины и других материалов на основе углерода. Порошки специального назначения используются при ликвидации пожаров и загораний щелочных металлов, алюминий - и кремнеорганических соединений и различных самовозгорающихся веществ. Хорошие результаты дает при тушении электроустановок. Широко применяются на автотранспорте и производстве.

Техническая характеристика некоторых из них

| Наименование показателей | ОП-2 | ОП-2Б | ОП-5 | ОП-8Б1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость баллона, л | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Продолжительность выхода струи, с | 10 | 15 | 12-15 | 25 |
| Длина порошковой струи, м не менее | 2,7 | 3 | 5 | 6 |
| Площадь тушения бензина, м. кв. | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 1,8-2 |

Аварии на железнодорожном транспорте

Чрезвычайные ситуации на железной дороге могут вызвать столкновения поездов, их сход с рельсов, пожары и взрывы. Непосредственную опасность для пассажиров в этих случаях представляют огонь и дым, приводящие к ожогам и отравлениям, ударная волна и осколки разрушающихся конструкций, удары о различные выступающие элементы конструкций вагона, что может привести к ушибам, переломам и другим травмам или гибели пассажиров.

Для уменьшения последствий возможной аварии пассажиры должны строго соблюдать правила поведения при нахождении в поездах. В вагонах запрещается: провозить легковоспламеняющиеся жидкости, взрывоопасные и токсичные вещества; пользоваться любыми электробытовыми приборами, кроме бритв; зажигать спички, свечи, курить в не установленных местах; выбрасывать непогашенные спички и окурки; размещать чемоданы и другие предметы на верхних полках без соответствующего крепления.

Во время и после аварии пассажиры должны сохранять спокойствие, не поддаваться панике, действовать в соответствии с указаниями должностных лиц поездной бригады, покинуть поврежденный или горящий вагон и по возможности оказывать помощь пострадавшим.

Аварии на автомобильном транспорте

Ежегодная статистика дорожно-транспортных происшествий в РФ однозначно свидетельствует о том, что автомобильный транспорт является источником повышенной опасности .

Когда удар неизбежен, самое главное – препятствовать своему перемещению вперед и защитить голову, для этого необходимо упереться ногами в пол, голову наклонить вперед между рук, напрягая все мышцы, упереться руками в рулевое колесо (переднюю панель). Пассажир, находящийся на заднем сидении, должен закрыть голову руками и завалиться набок. Если рядом ребенок, крепко прижать, накрыть собой и также упасть набок. Наиболее опасное место для пассажира – переднее сиденье, поэтому детям до 12 лет Правила дорожного движения находиться там запрещают без специального устройства. Как правило, после удара двери заклинивает, и выходить приходится через окно. Если машина упала в воду, она может некоторое время держаться на плаву, выбираться из нее также надо через открытое окно. При аварии в первую очередь следует оказать помощь пострадавшим: по возможности освободить, извлечь из машины, помочь принять удобное положение тем, кто не имеет возможности сделать это самостоятельно. Обязательно принять меры к вызову на место происшествия сотрудников ГИБДД и скорой помощи, по возможности организовать доставку пострадавших в ближайшее медицинское учреждение.

Аварии на авиационном транспорте.

Занимать места в салоне самолета следует согласно номерам, указанным в авиабилетах, садиться в кресло так, чтобы в случае аварии не травмировать ноги, например, следует упереть их в пол, выдвинув как можно дальше, но не под переднее кресло. Заняв свои места, пассажирам необходимо выяснить, где находятся аварийный выход, медицинская аптечка, огнетушители и другое вспомогательное оборудование. Если полет будет проходить над водой, то следует до взлета поинтересоваться, где находится спасательный жилет и как им пользоваться.

При взлете и посадке пассажир должен пристегнуть ремень безопасности, имеющийся на каждом кресле. Несоблюдение этого требования, как правило, приводит к тяжелым травмам.

При аварийной посадке самолета эвакуация осуществляется через аварийные выходы по надувным трапам. Как правило, по бортам самолета в пассажирском салоне имеется четыре аварийных выхода, оснащенных надувными двухдорожными трапами. Следует помнить, что основной и аварийный выходы не открывают, если за бортом у выхода пожар или густой дым.

В случае пожара в салоне самолета пассажир должен защищать себя от огня, покрыв как можно большую часть кожи одеждой; стараться меньше дышать воздухом, содержащим дым; если есть возможность, то смочить носовой платок и дышать через него; быстро двигаться к выходу, пригнувшись или на четвереньках; не бросаться сквозь стену огня, пока не будет абсолютной уверенности, что нет другого пути эвакуации. Покинув борт самолета, оказать помощь другим и не оставаться вблизи самолета.

осуществляемых в целях нарушения  общественной безопасности,  устрашения населения, или оказания воздействия на принятие органами власти решений,  выгодных террористам, или  удовлетворения  их  неправомерных имущественных и (или) иных интересов; посягательство на жизнь  государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной  или иной политической  деятельности  либо  из мести за  такую деятельность; нападение на  представителя  иностранного  государства  или сотрудника  международной организации, пользующегося международной защитой, а равно на служебные помещения либо транспортные средства  лиц,  пользующихся международной защитой, если это деяние совершено в целях  осложнения международных отношений.

Терроризм -  насилие  или  угроза  его применения в отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза  уничтожения  (повреждения) имущества  и других материальных объектов,  создающих опасность  гибели  людей,  причинения значительного имущественного ущерба  либо наступления иных общественно опасных последствий,

Диверсионным  актом называются действия,  направленные на  выведение из строя каких-либо объектов (строений, путепроводов, механизмов, производств) путем повреждения или нарушения их функционирования. В случае, когда  планируется  акт против людей и техногенной направленности,  его  определяют как террористический - по наиболее опасному для общества  действию.

- Как действовать, если Вы попали в перестрелку?

- Если стрельба застала Вас на улице:

- - сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный рост. Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, бетонные столбы, бордюры, канавы и т.д. При первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, в подземном переходе и дождитесь окончания перестрелки.

- - примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их своим телом;

- - по возможности сообщите о происшедшем сотрудникам милиции.

- Если стрельба застала Вас дома:

- - укройтесь в ванной комнате и лягте на пол, т.к. находиться в комнате опасно из-за возможного рикошета.

- Если Вы оказались в захваченном террористами автобусе (троллейбусе, трамвае),

- не привлекайте к себе их внимание.

- Осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы.

- Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего, читайте, разгадывайте кроссворды.

- Снимите ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения.

- Если спецслужбы предпримут  штурм - ложитесь на пол между креслами и оставайтесь там до конца штурма.

- После освобождения немедленно покиньте автобус (троллейбус, трамвай), т.к. не исключена возможность предварительного его минирования террористами и взрыва (возгорания).

- Захват в заложники.

- Если Вы оказались в заложниках:

- - не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия;

- - переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;

- - выполняйте требования преступников, не возражайте им, не рискуйте жизнью своей и окружающих, не допускайте истерики и паники;

- - прежде чем что-либо сделать - спрашивайте разрешения (сесть, встать, попить, сходить в туалет и т.д.);

- - если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы предотвратите дополнительную потерю крови.

- При Вашем освобождении:

- - лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;

- - держитесь, по возможности, подальше от проемов дверей, окон;

- - ни в коем случае не бегите навстречу работникам спецслужб или от них, так как Вас могут принять за преступников

- .

- О порядке приема сообщений, содержащих

- угрозы  террористического характера, по телефону.

- Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения преступлений и розыска преступников следующие ваши действия:

- - постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;

- - по ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи:

- голос (тихий, громкий, низкий или высокий);темп речи (быстрый или медленный)

- произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом),

- манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями);

- - обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта,  голоса, другое);

- - отметьте характер звонка - городской или междугородный;

- - обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность;

- - в любом случае постарайтесь в ходе разговора получить вопросы на следующие  вопросы:

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? как и когда с ним (с ней) можно связаться?

- какие конкретные требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет группу лиц?

- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?

- постарайтесь добиться от звонящего  максимально возможного промежутка времени для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий;

- если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если нет - немедленно по его окончанию;

- не распространяйтесь о факте разговора , максимально ограничите число людей,  владеющих информацией;

- при наличии автоматического определителя номера (АОНа) запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты;

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в соответствии с   УК РФ (ст. 207) наказывается штрафом в размере от 200 до 500 МРОТ или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до 5 месяцев, либо исправительными работами на срок 1-2 года, либо арестом на срок 3-6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Правила обращения с анонимными материалами,

содержащими угрозы террористического характера.

- После получения анонимного материала обращайтесь с ним максимально осторожно. По возможности уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку.

- Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.

- Если документ поступил в конверте - его вскрытие производите только с левой или с правой стороны,  аккуратно отрезая кромки ножницами.

- Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку - ничего не выбрасывайте.

- Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.

- Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные  признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.д.), а также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или получением.

- Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать надписи, подчеркиваться или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания, также  запрещается их мять и сгибать. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных  документах не должно оставаться давленых следов на анонимных материалах.

- Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции.