Модель паровой турбины

Несущим элементом модели является бак для воды, который изготавливается из банка из под сгущенного молока.

В обеих крышках банки прокалываются отверстия, через которые вытекает содержимое. Одно из отверстий запаивается, а на месте второго припаивается вентиль от автомобильного колеса, который завинчивается металлическим колпачком – заливная горловина.

В верхней части бака сверлят отверстие, в которое впаивают сопло – медную трубочку небольшого диаметра.

Остальные элементы вырезаются из такой же банки, что и бак.

Наиболее ответственной деталью является колесо турбины. Очень аккуратно вырезается контур колеса, строго по центру шилом прокалывается отверстие диаметром около 2 мм, в него впаивается ось – проволока соответствующего диаметра. По контуру на одинаковую глубину делаются надрезы (см рисунок), получившиеся лепестки отгибаются на одинаковый угол.

Все детали крепятся с помощью пайки оловянным припоем.

В заливную горловину с помощью шприца наливают несколько мл воды, плотно закручивают колпачок, нагревают с помощью спиртовки. Очень скоро вода закипит, струя пара вырвется из сопла – турбина начнет работать.