- Построение чертежа прямой юбки

Роль и место данной темы в курсе: тема изучается в 6 классе в рамках модуля “Изготовление женской поясной одежды”, выполняется расчет конструкции и построение чертежа прямой юбки.

Использование компьютера при подготовке учителя к уроку: Учитель использует сканер и средства программы Microsoft Word, Microsoft Power Point и Microsoft Excel для подготовки мультимедийных презентаций и создания тестовых заданий.

Тема урока: «Расчетные формулы для построения чертежа прямой юбки. Построение чертежа прямой юбки»

Тип урока: урок усвоения нового материала.

Цели урока:

- Изучить последовательность построения чертежа прямой юбки, значение понятия “сетка чертежа”; продолжить формирование понятий “прибавка на свободное облегание”, “масштаб”;

- Развивать логическое мышление и конструкторские навыки, умение выделять главное, анализировать, делать обобщение, совершенствовать тестовую культуру.

- Воспитывать самостоятельность, продолжить способствовать формированию творческого интереса учащихся.

Материально-техническое обеспечение урока: учебник “Технология 6 кл. (вариант для девочек)” под редакцией В.Д. Симоненко, компьютер, мультимедийный проектор, экран.

Методы контроля: контроль индивидуальной практической работы, фронтальный опрос, выполнение тестовых заданий.

Ход урока (90 минут)

I. Организационный момент (5 минут)

Проверка готовности к уроку.

Сообщение целей и задач урока.

II. Актуализация опорных знаний (10 минут)

Повторение изученного материала: выполнение задания Проверочная работа.

Как вы думаете, чем же мы будем заниматься сегодня уроке?

Ответ: сегодня мы будем учиться рассчитывать величины для построения чертежа, учиться последовательности и правилам построения и оформления чертежа юбки.

Сегодня  мы и попробуем себя в роли конструкторов-модельеров.

III. Объяснение нового материала (35 минут).

Конструирование прямой юбки.

Сообщение познавательных сведений с практическим закреплением:

- Прямые юбки состоят из двух деталей: переднего и заднего полотнища, нити основы в которых проходят почти всегда вдоль деталей. Юбка прямого покроя плотно облегает фигуру, хотя при моделировании ее можно сделать и совсем узкой, и довольно широкой. Прямые юбки могут иметь разрезы, различные складки или сборки, кокетки, карманы и т.д.

- Чертеж основы прямой юбки строиться на основе сетки чертежа.

- Сетка – это план чертежа, полученный от пересечения горизонтальных и вертикальных линий. Вы знаете, что юбка – это поясное изделие.

- Построение чертежа конструкции изделия на определенную фигуру производится по меркам, которые получили путем ее измерения. От точности измерения зависят качество чертежа и правильная посадка изделия на фигуре человека.

Записать величины мерок на стандартную фигуру из таблицы в тетрадь:

Мерки:
Ст = 36
Сб = 45
Дтс = 35
Ди = 50

Учащимся напоминается о записи мерок – полуобхватов и величине прибавок на свободное облегание. Прибавки обеспечивают свободу движений, дыхания, создают воздушную прослойку, необходимую для теплозащитных свойств одежды (гигиенические требования). Прибавки используют при решении декоративно-конструкторских задач (эстетические требования).

1. Прибавки на свободное облегание записать в тетради: 
Прибавка по линии талии: Пт.
Прибавка по линии бедер: Пб.

Прибавки
Пт = 1
Пб = 3

Построение чертежа прямой юбки мы будем выполнять в 3 этапа использую инструкционные карты и мультимедийный проектор.

Инструкционная карта № 1 – последовательность построения чертежа прямой юбки.

Инструкционная карта № 2 – чертеж прямой юбки.

Первый этап – построение сетки чертежа. Чертеж будем выполнять в рабочей тетради в масштабе 1:4. Для этого мы будем использовать “линейку закройщика”, Масштаб 1:4 масштаб уменьшения. Одновременно будем производиться расчет формул по своим меркам и самостоятельно выполнять чертеж прямой юбки по своим меркам.

Критерии оценки: при помощи трафарета проверить соответствие конструктивных линий.

- Выполнение чертежа в соответствии со стандартом.

- Ширина сетки изделия: СБ + Пб

- Уровень линии бедер: ТБ = Дтс : 2

- Уровень линии низа: ТН = Диз

- Положение линии бокового среза: (ББ2 : 2) – 1,5

Второй этап – повышение линии талии, положение осевой линии вытачки на заднем полотнище юбки, положение осевой линии вытачки на переднем полотнище юбки, расчет суммы вытачек, построение вытачек, оформление вытачек.

Критерии оценки: при помощи трафарета проверить соответствие конструктивных линий вытачек.

- Повышение линии талии: Т2о = 1 см (вверх)

- Положение осевой линии вытачки на З/П: ББ3 = СБ:5

- Положение осевой линии вытачки на П/П: Б1Б4 = (СБ:5)+1 см

- Расчет суммы вытачек: СУММ = (СБ + Пб) – (СТ + Пт)

- Раствор (глубина) боковой вытачки юбки: СУММ : 2

- Раствор (глубина) вытачки З/П юбки: СУММ : 3

- Раствор (глубина) вытачки П/П юбки: СУММ : 6

- Оформление вытачек.

- Оформление чертежа.

IV. Самостоятельная работа (25 минут).

Третий этап – ученикам дается задание “начертить чертеж прямой юбки” по своим меркам:

- Построить чертеж прямой юбки на индивидуальную фигуру (по своим меркам) в М 1:4 в тетради.

- Выполнить оформление чертежа (учащиеся проверяют выполненное задание друг у друга, по парам).

Критерии оценки: Напоминаю, что построение чертежа расчеты следует вести по своим меркам. Заостряю внимание учеников на том, что чертеж следует выполнять аккуратно и четко, так как небрежное оформление чертежа может привести к дефектам при изготовлении изделий. Проверяю правильность построения линий и нахождения точек:

1. Точность выполнения чертежа по своим меркам.

- Ширина сетки изделия: СБ + Пб

- Уровень линии бедер: ТБ = Дтс : 2

- Уровень линии низа: ТН = Диз

- Положение линии бокового среза: (ББ2 : 2) – 1,5

- Расчет суммы вытачек: СУММ =(СБ+Пб)-(СТ+Пт)

- Раствор (глубина) боковой вытачки: СУММ : 2

- Раствор (глубина) вытачки З/П юбки: СУММ : 3

- Раствор (глубина) вытачки П/П юбки: СУММ : 6

2. Самостоятельность выполнения чертежа

3. Аккуратность выполнения и оформления чертежа.

Указываю на ошибки учеников – неверные расчеты, верхний срез юбки оформляем боле плавной линией.

V. Обобщение и систематизация знаний (5 минут): игра “Самый умный” учащиеся делятся на 2 команды и дают ответы на вопросы “ДА” или “НЕТ”.

Проверка знаний по теме “Конструирование юбки”.

- Мерка ДТС необходима для определения линии бедер? (Да.)

- Длина изделия измеряется от линии бедер до желаемой длины? (Нет.)

- Понева – это современный вид юбки? (Нет.)

- Результат измерения нужно разделить пополам при записи мерок Ст, Сб? (Да.)

- Мерка Ст определяет ширину юбки? (Нет.)

- К ассортименту поясной одежды относится юбка, шорты брюки? (Да.)

- Нить основы тянется больше? (Нет.)

- Для построения чертежа юбки необходима ли прибавка к полуобхвату бедер? (Да.)

- Нужно ли фиксировать линию талии шнурком при снятии мерок? (Да.)

- Эстетическое требование определяет качество одежды? (Нет.)

VI. Анализ деятельности учащихся подведение итогов урока (5 минут):

Итак, вы теперь знаете, как нужно строить чертеж прямой юбки. Выполнив сложную работу, вы сегодня ознакомились с непосредственной работой конструктора швейных изделий. Именно конструктора разрабатывают чертежи основ конструкции швейных изделий. Узнали, что основные конструкции юбок – это прямая, коническая, клиньевая.

– В чем были трудности?
– Что было легко?

Оценить деятельность учащихся на уроке – отлично, хорошо, удовлетворительно.

VII. Рефлексия: (анкета) – 3 минуты.

- Как вы оцениваете свою работу сегодня на уроке – (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) – выбранный бал обвести в кружок.

- Как вы оцениваете работу класса сегодня на уроке – (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) – выбранный бал обвести в кружок.

- Какую модель изделия вы хотели бы научиться разрабатывать в последствии.

- Считаете ли Вы, что изучение технологии важно Вам для общего развития?

VIII. Домашнее задание (2 минуты):

Учебник пар.9. Определиться с фасоном юбки. Принести бумагу для построения выкройки юбки. Приготовить 4 шаблона для моделирования прямой юбки.