Урок на тему «Тестирование системной платы»

Цель работы: протестировать компоненты системной платы, ознакомиться с основными характеристиками ПК.

- Откройте программу  Hardware Lister* (К-меню/ прочее/ система).

- В тетради начертите таблицу:

| Собственная частота процессора (МГц) | Частота шины FSB (МГц) | Коэффициент умножения тактовой частоты процессора | Частота передачи данных процессором ( МГц) | Разрядность системной шины | Пропускная способность системной шины (Гбайт/с) | Часмтота шины памяти( МГц) | Разрядность шины данных (бит) | Пропускная способность шины данных(Гбайт/с) | Разрядность шины PCI Express (бит) | Частота шины PCI (МГц) | Пропускная способность шины PCI Express (Мбайт/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | R2 | K | R3 | B1 | I1 | R4 | B2 | I2 | B3 | R5 | I3 |

- Расчёт коэффициента умножения тактовой частоты процессора:

Известно, что  частота процессора в несколько раз больше, чем базовая частота магистрали. Для согласования их работы применяют коэффициент умножения тактовой частоты, который вам предстоит вычислить:

- Выполняя двойной щелчок мышью на пунктах Desktop computer / Motherboard / CPU, добейтесь отображения информации о центральном процессоре компьютера.

- По данным определите частоту процессора в МГц (R1 -  size) и частоту  магистрали т.е. шины FSB (R2 - clock).

- Рассчитайте коэффициент  умножения тактовой частоты процессора K по формуле: частота процессора R1 / частота шины FSB R2. Запишите данные в таблицу.

- Расчёт пропускной способности системной шины.

Между северным мостом и процессором данные передаются по системной шине с частотой, превышающей  частоту шины FSB в 4 раза.

- Узнайте с какой частотой процессор может получать и передавать данные: частота передачи данных процессором = частота шины FSB (МГц) * 4.

- Рассчитайте пропускную способность системной шины I1, предварительно выяснив из отображаемой на экране  информации разрядность шины, т.е. число бит, которое может быть передано за 1 секунду (B1 - width). Для расчёта воспользуйтесь формулой:  пропускная способность системной шины I1  = частота передачи данных процессором R3 * разрядность шины B1 (бит). Ответ запишите в Гбайт/с.   (Справка: 1Гц = 1/1сек).

- Расчёт частоты шины памяти.

Обмен данными между процессором и оперативной памятью производиться по шине памяти, частота которой может быть в 2 раза меньше, чем частота шины процессора.

- Вычислите частоту шины памяти R4:  частота передачи данных процессором R3 / 2 .

- Двойным щелчком мыши раскройте меню System memory → DIMM SDRAM  и узнайте разрядность шины данных (B2 - width) .

- Рассчитайте пропускную способность  шины данных I2 по формуле: частота шины памяти  R4 * разрядность B2. Ответ запишите в Гбайт/с.

- Расчёт пропускной способности видео шины  PCI Express.

В настоящее время для подключения видео платы  к северному мосту используется шина PCI Express. Выясните ее пропускную способность I3.

- Двойным щелчком мыши раскройте меню Host bridge → PCI bridge.

- Перемножьте значения разрядности данной шины ( B3 - width)  на  ее частоту ( R5 - clock).  Ответ запишите в Мбайт/с.

- Письменно ответьте на вопросы:

- Что определяют разрядности шины данных и шины адреса?

- Почему различаются скорости передачи данных по шине FSB, системной шине, шине памяти, шине PCI Express?

* .  Информация для учителя:

Практикум опробирован в ОС Линукс Школьный мастер 5.0.2 .

Через менеджер Sinaptic установить программу Ishw( в главном меню - Hardware Lister).