..

Тема урока: Назначение и боевые свойства автомата Калашникова

Урок изучения нового материала.

Девиз « Скажи мне, и я забуду .
Покажи мне, и я запомню. 
Дай сделать мне, и я пойму» 
Сократ.

Цель:

- Рассмотреть назначение и боевые свойства АК;

- Выполнить практические действия неполной разборки, сборки автомата;

- Сформировать мотивацию к самостоятельному поиску необходимой информации;

- Повторить законы движения тел в поле силы тяжести и применить их к решению задач военного содержания;

- Повторить учебный материал по физике, лежащий в основе современной военной техники.

- Повысить познавательную активность учащихся при изучении предмета ОБЖ и физики.

- Воспитывать чувство патриотизма у учащихся.

Оборудование : компьютер, проектор, телефонная сеть, макет автомата Калашникова. Дидактический материал: презентация АК, плакаты, карточки (на каждого ученика), калькулятор, учебники ОБЖ для 10 класса, учебник физики 10 класса, мультимедийный диск «Физика, 7-11 класс. Библиотека наглядных пособий» лист рабочей тетради.

Ход урока

I .Введение.

1. Подготовка к уроку.

2.Организационная часть

•  До начала урока подготовить доску записать дату, тему урока (назначение и боевые свойства АК), девиз урока, расположение парт «П» дидактический материал, мультимедийное оборудование.

•  До начала урока дежурный получает задание – раздать дидактический материал (карточки – боевые свойства АК, карточки с задачами по физике с выбором ответов).

3. Актуализация темы урока и мотивация учащихся.

Ребята, тема нашего урока называется «Назначение и боевые свойства автомата Калашникова». На уроке вы узнаете о назначении и боевых свойствах АК и его легендарном конструкторе, юноши выполнят практические действия неполной разборки, сборки автомата. Девушки на практической части применят свои знания законов физики: сохранения энергии, сохранения импульса, законов кинематики к решению задач по военной тематике.

III. Основная часть.

Изучение новой темы.

Тема: Назначение и боевые свойства автомата Калашникова.

На экране высвечивается слайд № 1.

Рис.1. Автомат Калашникова.(АКМ)

1. 7,62-мм модернизированный автомат Калашникова

является  индивидуальным  оружием и предназначен для уничтожения живой

силы противника.  Для поражения противника в рукопашном бою к автомату

присоединяется штык-нож.

2. Для стрельбы из автомата применяются патроны образца 1943 г. с

обыкновенными   (со    стальным    сердечником),    трассирующими    и

бронебойно-зажигательными пулями.

Из автомата  ведется  автоматический  огонь  или  одиночный огонь

(стрельба  одиночными  выстрелами).  Автоматический   огонь   является

основным видом огня из автомата; он ведется короткими (до 5 выстрелов)

и длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно.  Подача  патронов

при  стрельбе  производится  из  коробчатого  магазина  емкостью на 30

патронов.

Наиболее действительный  огонь из автомата - на расстояния до 400

м.  Прицельная дальность стрельбы - 1000 м. Дальность прямого выстрела

по грудной фигуре - 350 м,  по бегущей фигуре - 525 м. Сосредоточенный

огонь из автоматов по наземным целям ведется на дальность до 800 м,  а

по самолетам и парашютистам - до 500 м.

Темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту.

Боевая скорострельность:   при   стрельбе   очередями  -  до  100

выстрелов в  минуту,  при  стрельбе  одиночными  выстрелами  -  до  40

выстрелов в минуту.

Вес автомата без штыка-ножа со снаряженным магазином  из  легкого

сплава: АКМ-3,6 кг; АКМС-3,8 кг. Вес штыка-ножа с ножнами 450 г.

Преподаватель ОБЖ : В первую очередь мы должны рассмотреть биографию легендарного конструктора Михаила Калашникова. Рассказать. Автомат прост по устройству и имеет высокие боевые качества. На основании этого автомат находится на вооружении многих стран мира.

На экране - слайд № 2.

Краткие биографические данные о советском конструкторе М.Т.Калашникове.

КАЛАШНИКОВ

Михаил Тимофеевич

(родился 11 ноября 1919 г.)

вошел в историю стрелкового оружия не только как создатель лучшего в мире автомата, но и как конструктор, который впервые в мире разработал и широко внедрил в войска целый ряд унифицированных образцов автоматического стрелкового вооружения, идентичных по схеме автоматики, устройству и принципу работы.

В 1950-1970 гг. на базе АК на вооружение Советской Армии был принят целый ряд унифицированных образцов стрелкового автоматического оружия, разработанный М.Т. Калашниковым: АКМ, АКМС, АК74, АКС74, АК74У, РПК,  РПКС, РПК74, РПКС74, ПК, ПКС, ПКМ, ПКСМ, ПКТ, ПКМТ, ПКБ, ПКМБ.

Автоматическое оружие системы М.Т. Калашникова широко распространено в мире. Автоматов системы М.Т. Калашникова различных модификаций, по имеющимся в литературе сведениям,  к середине 1990 г. всего было изготовлено около 70 миллионов штук.

На экране - слайд №3.

Автомат состоит и следующих частей и механизмов.

Преподаватель ОБЖ : Уч-ся предлагается открыть учебник на странице (148), учитель на плакате рассказывает и показывает основные части и механизмы автомата. Преподаватель просит выписать в рабочую тетрадь части под цифрами, 1 -ствол со ствольной коробкой, с прицельным приспособлением и прикладом, 2 -крышка ствольной коробки, 3 -затворная рама, 4 -затвор, 5 - возвратный  механизм, 6 -газовая трубка со ствольной накладкой, 7 -ударно-спусковой механизм, 8 -цевья, 9 -магазин, 10 -пенал с принадлежностями, дополнительно – шомпол, переводчик. Подчеркнуть все кроме 1 и 8.

Основные части и механизмы автомата:

1 -ствол со ствольной коробкой, с прицельным приспособлением и прикладом, 2 -крышка ствольной коробки, 3 -затворная рама, 4 -затвор, 5 -возратный механизм, 6 -газовая трубка со ствольной накладкой, 7 -ударно-спусквой механизм, 8 -цевья, 9 -магазин, 10 -пенал с принадлежностями

Основные части и механизмы автомата:

1 -ствол со ствольной коробкой, с прицельным приспособлением и прикладом, 2 -крышка ствольной коробки, 3 -затворная рама, 4 -затвор, 5 -возратный механизм, 6 -газовая трубка со ствольной накладкой, 7 -ударно-спусквой механизм, 8 -цевья, 9 -магазин, 10 -пенал с принадлежностями

На экране высвечивается слайд № 4:

Боевые свойства автомата Калашникова.

Преподаватель ОБЖ: теперь рассмотрим карточку, где представлены боевые свойства автомата Калашникова. Учитель на экране раскрывает основные характеристики автомата. И заостряет внимание на расхождение данных в таблице учебника и карточке. Связанно с модернизацией автомата в разные годы. Данные, приведенные, в карточке и презентации основаны на модернизации автомата 1974г, а данные, указанные в учебнике 1963г. Расхождение в калибре, начальной скорости пули автомата.

На экране высвечивается слайд № 5

| Калибр: | 5.45mm | 7.62 |
| --- | --- | --- |
| Патрон: | model 1974, 5.45x39 | model 1963 |
| Емкость магазина: | 30 патронов |  |
| Вес: | 3,5 kg (с полным магазином) | 3.6 |
| Длина (без штыка): | 933 mm |  |
| Длина со сложенным прикладом: | 700 mm |  |
| Прицельная дальность: | 1000 m |  |
| Начальная скорость: | 920 m/s | 715 |
| Начальная энергия: | 1316J |  |
| Страна производитель: | Россия |  |
| Дальность прямого выстрела | 350 м . |  |
| Боевая скорострельность при стрельбе очередями при стрельбе одиночным выстрелом | До 100 выстрелов в минуту. До 40 выстрелов в минуту. |  |
| Темп стрельбы | 600, выстр./мин. |  |

(звуковой):

Разборка и сборка АК

На экране высвечивается слайд № 6

Разборка автомата может быть. Учитель объясняет, когда проводится полная и неполная разборка автомата. Полная разборка автомата производится для чистки при сильном загрязнении автомата, во всех остальных случаях производятся неполная разборка.

Преподаватель ОБЖ: Разборку и сборку автомата производят на столе или чистой подстилке; части и механизмы укладывают в порядке разборки.

Порядок неполной разборки автомата. Определяются ключевые фразы и записывают в рабочую тетрадь. Преподаватель ОБЖ:  начинает детальный показ неполной разборки АК, проговаривая каждое действие: Отделить магазин, перевести переводчик вниз, осмотреть патронник , спустить курок боевого взвода в положении автомата 45-60° от поверхности стола, вынуть пенал с принадлежностью, отделить шомпол, отделить крышку ствольной коробки, отделить возвратный механизм, отделить затворную раму с затвором, отделить затвор от затворной рамы, отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

Порядок сборки автомата после неполной разборки. Преподаватель ОБЖ:  начинает детальный показ сборки автомата после неполной разборки, проговаривая каждое действие. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой, присоединить затвор к затворной раме, присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке, присоединить возвратный механизм, присоединить крышку ствольной коробки, спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель, присоединить шомпол, вложить пенал в гнездо приклада, присоединить магазин к автомату.

Работа в группах.

Учащимся предлагается выполнить практическое задание, для этого они делятся на две группы:

- юноши – выполняют практическое задание по разборки, сборки АК; На экране высвечивается слайд ( норматив разборки, сборки ). Выполнив практическую часть, учащийся отвечает на тест 13 слайд, отметка выставляется автоматически;

- девушки распределяются на 2 группы и решают задачи, отвечают на вопросы, проводят опыты, связанные с боевыми свойствами АК (интеграция с физикой). Две ученицы выполнят практическую работу за компьютером в программе Физика, 7-11 класс. Библиотека наглядных пособий.

•  и отдельное задание получает два ученика, войдя в сеть интернет, один из них находит полную биографию М. Калашникова, другой историю модернизации АК ( http://axe.inion.ru/prod.htm ) - Оружейка. Собрание оружейных ссылок.

Время (10 мин)

Выполнить практическую работу по 1 человеку от группы за компьютером

Количество баллов - 3..

Практическая работа № 1.(приложение №1)

Практическая работа № 2. (приложение №2)

1 Ответы на вопросы (правильный ответ 1 балл). Максимальное количество баллов – 6.

«При изучении наук задачи полезнее правил» И Ньютон

2. Решение задач по карточкам . (Приложение № 1) Максимальное количество баллов – 6.

Проверка и защита практической части: на доске коды правильных ответов.

III. Заключение

Проверка и защита практической части: на доске коды правильных ответов.

Учащиеся оценивают результаты своей работы в группе

Итог урока, домашнее задание.

Преподаватель  на этом уроки вы

- узнали о назначении и боевых свойствах автомата Калашникова;

- ознакомились с его основными частями и механизмами;

- научились разбирать и собирать АК;

- узнали о том, что разборка АК бывает неполная и полная;

- усвоили порядок действий, связанных с разборкой, сборкой АК.

- повторили законы физики и убедились в необходимости их знания для расчета траекторий полета пули для попадания в цель.

Домашнее задание  Огневая подготовка; прочесть записи рабочей тетради; подготовить доклад из материала, добытого самостоятельно, получив информацию из дополнительного источника: «Биография М.Т. Калашникова», «Кузнецова» готовит презентацию в PowerPoint по теме «Модернизация автомата Калашникова».