План-конспект урока физики в 8 классе

Тема:  Лабораторная работа «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе».

Цели урока:         1. Формировать у учащихся практические навыки работы с

электрическими цепями.

2. Развивать познавательные процессы: память, логического мышления – через построение умозаключений, внимания – через умение анализировать, делать выводы, подводить итоги в ходе практической работы и при решении задач.

3. Дать возможность почувствовать свой потенциал каждому ученику.

ХОД УРОКА

I . Актуализация  знаний, целеполагание.

Поставим пред собою цель,

чтобы  после этого урока  легко мог каждый измерять     I , и U , рассчитывать работу и мощность электрического  тока.

Сегодня мы выполним работу по определению работы и мощности электрического  тока. Каждый будет работать в своем темпе, поэтому кому-то удастся сделать меньше, кому-то – больше, но лабораторная работа – обязательна для всех.

Отчет о результатах работы – оценивается.

Повторение, подготовка к выполнению лабораторной работы.

- Что такое работа электрического тока?

- Как ее  можно рассчитать?

- В каких единицах она измеряется?

- Что такое электрическая мощность?

- Как ее  можно рассчитать?

- В каких единицах она измеряется?

- Какие вам известны способы измерения физических величин?

- Как бы вы предложили измерить силу тока и напряжение?

- Как включают в цепь амперметр и вольтметр?

Итак, давайте наметим план выполнения работы.

Предполагаемый ответ ученика:

– Начертить схему электрической цепи.

– Собрать электрическую цепь по схеме.

– Измерить силу тока и напряжение.

– Вычислить по формулам работу и мощность тока.

– Вычислить мощность по показаниям на цоколе электрической лампочки.

– Сравнить  вычисления в двух случаях.

II. Повторяем правила поведения на лабораторном уроке с последующей подписью в  журнале по технике безопасности.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по технике безопасности для кабинета физики

- Будьте внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте указания учителя.

- Не приступайте к выполнению работы  без разрешения учителя.

- Размещайте приборы, материалы, оборудование на своём рабочем месте таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание.

- Перед выполнением работы необходимо внимательно изучить её содержание и ход выполнения.

- Для предотвращения падения при проведении опытов стеклянную посуду закрепляйте в лапке штатива.

- При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов. При работе с приборами из стекла соблюдайте особую осторожность. Не вынимайте термометры из пробирок с затвердевшим веществом.

- следите за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях. Не прикасайтесь и не наклоняйтесь к вращающимся частям машин.

- При сборке экспериментальных установок используйте провода с прочной изоляцией без видимых повреждений.

- При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов, запрещается пользоваться проводниками с изношенной изоляцией и выключателями открытого типа.

- Источник тока в электрической цепи подключайте в последнюю очередь. Собранную цепь включайте только после проверки и с разрешения учителя.

- Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей, лишённых изоляции. Не производите пересоединение цепей и смену предохранителей до отключения источника электропитания.

- Следите за тем, чтобы во время работы случайно не коснуться вращающихся частей электрических машин. Не производите пересоединений в электроцепях машин до полной остановки якоря или ротора машины

III. На экране – возможный вариант оформления работы, которым ученики могут воспользоваться.

Лабораторная работа № 7

«Измерение мощности и работы тока в электрической лампе»

Цель работы: научиться определять мощность и работу тока в лампе, используя амперметр, вольтметр и часы.

Приборы и материалы: источник питания, низковольтная лампа на подставке, вольтметр, амперметр, ключ, соединительные провода, часы с секундной стрелкой.

Рабочие формулы:   P=UхI    A= Pхt.

Выполнение работы

1.Собираю цепь по схеме:

2. Измеряю вольтметром напряжение на лампе:  U=      B

3. Измеряю амперметром силу тока:  I =     A

4. Вычисляю мощность тока в лампе:     Р =      Вт.

5. Засекаю время включения и выключения лампы: t = 60 c. По времени ее горения и  мощности определите работу тока в лампе:   А=      Дж.

6. Проверяю, совпадает ли полученное значение мощности с мощностью, обозначенной на лампе.

На лампе мощность P=UхI =     Вт

В эксперименте =      Вт

Вывод: мощность лампы равна         Вт, работа, совершенная током за минуту =     Дж. Мощность, указанная на лампе и мощность, полученная в эксперименте не совпадают так как

IV. Решение задач(для тех, кто справится раньше):

1.    В результате протягивания проволоки через волочильный станок ее длина увеличилась в 3 раза (при неизменном объеме). Во сколько раз изменились при этом площадь поперечного сечения и сопротивление проволоки?

Ответ:  В 3 раза площадь уменьшилась, а сопротивление увеличилось в 9     раз.

2.  Имеется два медных провода одинаковой длины. Площадь поперечного сечения первого провода в 1,5 раза больше, чем второго. В каком проводе сила тока будет больше и во сколько раз при одинаковом напряжении на них?

Ответ: В 1 проводе сила тока будет больше в 1,5 раза, т.к. сопротивление этого провода меньше.

3.    Два провода – алюминиевый и медный – имеют одинаковую площадь поперечного сечения и сопротивление. Какой провод длиннее и во сколько раз? (удельное сопротивление меди -   0,017 Ом мм2/м, а алюминия -  0,028 Ом мм2/м)

Ответ: Медный провод длиннее в   1,6 раза, т. к.удельное сопротивление меди меньше, чем алюминия в 1,6 раза.

- Подведение итогов урока:

- Какую цель ставили вы лично перед собой?

- Достигнута ли она?

- Оцените свою работу на уроке.