План конспект урока технологии.

Учитель: Миляев И.Ю.

Тема урока: «Разметка заготовки. Эскиз детали. Запиливание шипов и проушин».

Класс: 6

Цель: ознакомить учащихся с разметкой заготовок, изготовлением эскиза детали.

Задачи:

1. научить учащихся выполнению различных видов соединения элементов изделия и отделки готового изделия.

2. обучить учащихся правильно выполнять приемы по разметки и запиливании шипов и проушин, а также безопасности труда при работе.

3.воспитывать трудолюбие, аккуратность, экономию материала.

Инструменты и оборудование: верстак, стамески, молоток, пилы, линейка, угольник, дрель, рейсмус, киянка, напильник.

Объект работы: отдельные элементы изделия.

Тип урока: комбинированный.

Оборудование:

- для учителя:  столярный верстак,  набор стамесок, учебник (технология 6 кл.), инструкция по технике безопасности при работе по дереву.

- для учеников:  столярный верстак, набор стамесок, инструкция по технике безопасности при работе по дереву, технологическая карта на изготовление шипового соединения, ножовка, коловорот, рейсмус, угольник, письменные принадлежности.

Ход урока.

1.Вводная часть.

- Повторение пройденного материала.

- С помощью какого инструмента можно производить операцию долбления?

- Расскажите о последовательности выполнения трудовых операций по долблению древесины.

2.          Сообщение цели урока.

3.          Изложение программного материала.

При сборке отдельных элементов изделия применяются несколько видов соединения:

•        шиповые соединения;

•        соединения шкантами и шурупами;

•        соединения нагелями.

- шиповые соединения деревянных деталей на клею отличаются большой прочностью и применяются при изготовлении дверных и оконных блоков, мебели и других деревянных конструкций. Основными элементами шипового соединения является шип; гнездо; проушина.

Элементы шипового соединения: а- шип; б- гнездо; в- проушина; 1- торец

шипа; 2- заплечики; 3- щечки; 4- дно проушины

Шипом называется выступ на торце деревянной детали.

Гнездом называют отверстие в другой детали, которое соединяют с шипом.

Проушиной называется паз на торце детали, соединяемой с шипом.

В зависимости от толщины деталей применяются одинарные, двойные, тройные и многократные шипы.

Шиповое соединение деталей: а - одинарным шпоном;  б - двойным шпоном - Желательно показать заготовки. Шиповые соединения бывают:

•        угловые концевые;

•        угловые серединные (тавровые);

•        угловые ящичные

Виды угловых шиповых соединений: а - концевое; б - тавровое; в - ящичное: So- толщина бруска, Si и S3 - толщина на ушек, S2- толщина шипа, 1- длина шипа.

Шиповые соединения подбираются в зависимости от толщины заготовки:

•        до 40 мм - одинарные;

•        от 40 до 80 мм - двойные;

•        свыше 80 мм - тройные и многократные.

2.    Практическая часть.

Задание 1.

Учащимся предлагается рассчитать размер шипа заготовки. Составить эскиз шипа и проушины с простановкой размеров.

5.  Изложение программного материала.

Разметку шипов и проушин производят с двух концов заготовки.

Рассчитывают толщину шипа, устанавливают размеры на рейсмусе или гребенке и проводят

по торцу и боковым поверхностям параллельные линии.

Выбирают, где будет шип, а где проушина, и удаляемые части древесины помечают

. Последовательность изготовления шипового соединения: а - поперечная разметка; б - продольная разметка; в - продольное выпиливание шипа и проушины; г - поперечное выпиливание шипов. Для запиливания шипов и проушин применяются различные продольные и поперечные пилы

•        лучковая

•        широкая

•        узкая

•        обушковая

•        наградка

Пилы для шиповых соединений: а - лучковая; б - ножовка; в - ножовка узкая; г - обушковая; д - наградка: 1 - полотно; 2 - стойка; 3 - поперечина; 4 - тетива; 5 - закрутка;

6 - ручка; 7 -зубья.

Запиливание шипа и проушины начинают в размеченной заготовке, закрепленной наклонно, а заканчивают запиливанием в вертикальном положении заготовки;

Приёмы продольного пиления шиповых соединений: а - запиливание, б - окончательное выпиливание;

После запиливания заготовки вырубаются проушины с помощью долота и стамески легким постукиванием киянкой;

Инструменты для выдалбливания проушин: а - долото; б - стамеска.

Выдалбливание проушины или гнезда производят на подкладной доске согласно рисунку.

Последовательность выдалбливания проушины: а - поперечное долбление дна; б – наклонное долбление; в - углубление дна; г - долбление с противоположной стороны.

Особое внимание необходимо обратить на качество древесины.

Если волокна древесины имеют косослой или завитки возле сучьев, то размеры шагов при долблении уменьшают в 2-3 раза.

Подгонку шипа и проушины производят с помощью стамески и напильника, добиваясь, чтобы шип входил в проушину плотно при нажатии рукой или несильном ударе киянки

Обработка шипов и проушин в размер: а, б - стамеской; в - напильником.

Склеивание шипового соединения выполняется под давлением с помощью струбцины, предварительно наносится клей с выдержкой деталей на воздухе.

Склеивание шипового соединения

Последней операцией при выполнении шипового соединения является зачистка, которая проводится с помощью рубанка или напильника. Предварительно закрепляют изделия на верстаке. При массовом производстве изделий на предприятиях шипы, проушина и гнезда зарезаются фрезами на шипорезных станках.

Крепление и зачистка изделия после склеивания: а- по пласти; б- по кромкам

По выполненному эскизу запилить и выдолбить проушины.

Шканты - это круглые вставки, вставляемые в отверстия двух соединяемых деталей.

Диаметр шканта должен составлять 0,4 толщина соединяемых деталей.  Отверстия под шкант сверлятся на глубину 0,5 длины шканта плюс 2-3 мм. Последовательность сборки деталей шкантами. Перед соединением деталей шкантами,  шканты намазывают клеем.

5.   Практическая часть

Перед началом работы провести опрос о ТБ при работе с режущим инструментом.

Задание 2. Изготовьте шиповое соединение, изображенное на техническом рисунке, Определите порядок выполнения операций. Их буквенные обозначения проставьте рядом с соответствующими цифрами. Размеры деталей определите самостоятельно.

1---

2---

3 ---

4---

5---

6 ---

7 ---

8 ---

9 ---

10---

к — разметить толщину шипа и ширину проушины, в — подготовить детали, б — отпилить щечки, г — запилить проушину, д — срезать торцы, е — разметить длину шипа и глубину проушины, ж — продолбить проушину, з — собрать шиповое соединение, и — зачистить шип, а — запилить шип.

7. Заключительная часть.

Оценить практическую работу учащихся.  Отметить характерные недостатки. Оценить работу учащихся  в целом.

Домашнее задание: выучить названия инструментов, которыми производится выпиливание и долбление шипов и проушин; ход операций во время выполнения работы; требования к правилам ТБ. Выучить названия видов пород древесины.

Убрать рабочее место и мастерскую.