Постановление Минтруда РФ от 14 марта 1997 г. N 12

"О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда"

Согласно письму Минюста РФ от 28 апреля 1997 г. N 07-02-541-97 настоящее постановление не нуждается в регистрации в Минюсте РФ (информация опубликована в газете "Экономика и жизнь", 1997 г., N 19)

В целях организации работы по сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда согласно приложению.

2. Ввести в действие Положение, утвержденное настоящим постановлением, с 1 июля 1997 года.

3. Признать действительными результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной организациями до момента введения в действие Положения, утвержденного настоящим постановлением, при условии подтверждения их в установленном порядке органами Государственной экспертизы условий труда Российской Федерации.

4. Рекомендовать:

органам исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации оказывать практическую помощь организациям в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда;

федеральным органам исполнительной власти привести в соответствие с Положением, утвержденным настоящим постановлением, отраслевые методические документы по проведению в подведомственных организациях аттестации рабочих мест по условиям труда.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и занятости населения РСФСР от 8 января 1992 года N 2 "О порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда".

Министр труда и социального

развития Российской Федерации 	Г.Меликьян

Приложение

к постановлению Минтруда РФ

от 14 марта 1997 г. N 12

Положение

о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

Раздел 1. Общие положения

Раздел 2. Подготовка к проведению аттестации рабочих мест

по условиям труда

Раздел 3. Проведение  аттестации рабочих мест по условиям

труда

Раздел 4. Оформление результатов  аттестации рабочих мест

по условиям труда

Раздел 5. Реализация результатов  аттестации рабочих мест

по условиям труда

Приложение  N 1. Основные термины и определения

Приложение  N 2. Перечень  основных  стандартов   системы

стандартов  безопасности труда (ССБТ)  и

гигиенических  нормативов,  используемых

при аттестации рабочих мест  по условиям

труда

Приложение  N 3. Карта аттестации

Приложение  N 4. Порядок  заполнения   Карты   аттестации

рабочих(его) мест(а)  по  условиям труда

Приложение  N 5. Коды вредных производственных факторов

Приложение  N 6. Протокол    оценки    травмобезопасности

рабочего места

Приложение  N 7. Протокол  оценки  обеспечения работников

средствами индивидуальной защиты

Приложение  N 8. Классификация    условий    труда     по

травмобезопасности

Приложение  N 9. Ведомость рабочих мест (РМ) и результатов

их аттестации по условиям труда в

подразделении

Приложение N 10. Сводная ведомость  рабочих  мест (РМ)  и

результатов  их  аттестации  по условиям

труда в организации

Приложение N 11. План    мероприятий   по   улучшению   и

оздоровлению условий труда в организации

Приложение N 12. Протокол аттестации рабочих мест по

условиям труда

1. Общие положения

Настоящее Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (далее - Положение) устанавливает цели, порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда*(1), а также порядок оформления и использования результатов аттестации в организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Положение предусматривает проведение оценки условий труда инструментальными, лабораторными и эргономическими методами исследований.

Основные термины и их определения, используемые в Положении, приведены в приложении N 1 к настоящему Положению.

1.2. Аттестации по условиям труда подлежат все имеющиеся в организации рабочие места.

1.3. Нормативной основой проведения аттестации рабочих мест по условиям труда являются:

Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, утвержденные Госкомсанэпидназором России 12 июля 1994 года. Руководство - Р 2.2.013-94;

Стандарты системы безопасности труда (ССБТ);

Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы;

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденные постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС в 1979 - 1982 г.г., с последующими изменениями и дополнениями.

Перечень основных стандартов ССБТ, санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, используемых при аттестации рабочих мест по условиям труда, приведен в приложении N 2 к настоящему Положению;

Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденный постановлением Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. N 298/П-22, с последующими изменениями и дополнениями;

Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, утвержденный постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 7 января 1977 г. N 4/П-1;

постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 "О порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда";

Списки N 1 и N 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденные постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10, введенные в действие на территории Российской Федерации с 1 января 1992 г. постановлением Совета Министров РСФСР от 2 октября 1991 г. N 517.

1.4. Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с настоящим Положением, используются в целях:

планирования и проведения мероприятий по охране и условиям труда в соответствии с действующими нормативными правовыми документами;

сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда;

обоснования предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда, в предусмотренном законодательством порядке;

решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на профессиональное заболевание, установлении диагноза профзаболевания, в том числе при решении споров, разногласий в судебном порядке;

рассмотрения вопроса о прекращении (приостановлении) эксплуатации цеха, участка, производственного оборудования, изменении технологий, представляющих непосредственную угрозу для жизни и (или) здоровья работников;

включения в трудовой договор (контракт) условий труда работников;

ознакомления работающих с условиями труда на рабочих местах;

составления статистической отчетности о состоянии условий труда, льготах и компенсациях за работу с вредными и опасными условиями труда по форме N 1 - Т (условий труда);

применения административно-экономических санкций (мер воздействия) к виновным должностным лицам в связи с нарушением законодательства об охране труда.

1.5. Сроки проведения аттестации устанавливаются организацией исходя из изменения условий и характера труда, но не реже одного раза в 5 лет с момента проведения последних измерений.

Обязательной переаттестации подлежат рабочие места после замены производственного оборудования, изменения технологического процесса, реконструкции средств коллективной защиты и др., а также по требованию органов Государственной экспертизы условий труда Российской Федерации при выявлении нарушений при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда. Результаты переаттестации оформляются в виде приложения по соответствующим позициям к Карте аттестации рабочего места по условиям труда.

1.6. Измерения параметров опасных и вредных производственных факторов, определение показателей тяжести и напряженности трудового процесса осуществляют лабораторные подразделения организации. При отсутствии у организации необходимых для этого технических средств и нормативно-справочной базы привлекаются центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора, лаборатории органов Государственной экспертизы условий труда Российской Федерации и другие лаборатории, аккредитованные (аттестованные) на право проведения указанных измерений.

Оценка травмобезопасности рабочих мест проводится организациями самостоятельно или по их заявкам сторонними организациями, имеющими разрешение органов Государственной экспертизы условий труда Российской Федерации на право проведения указанных работ.

2. Подготовка к проведению аттестации рабочих мест

по условиям труда

2.1. Подготовка к аттестации рабочих мест по условиям труда заключается в составлении перечня всех рабочих мест и выявлении опасных и вредных факторов производственной среды, подлежащих инструментальной оценке, с целью определения фактических значений их параметров.

2.2. Для организации и проведения аттестации рабочих мест по условиям труда издается приказ, в соответствии с которым создается аттестационная комиссия организации и, при необходимости, комиссии в структурных подразделениях, назначаются председатель аттестационной комиссии, члены комиссии и ответственный за составление, ведение и хранение документации по аттестации рабочих мест по условиям труда, а также определяются сроки и график проведения работ по аттестации рабочих мест по условиям труда.

2.3. В состав аттестационной комиссии организации рекомендуется включать специалистов служб охраны труда, организации труда и заработной платы, главных специалистов, руководителей подразделений организации, медицинских работников, представителей профсоюзных организаций, совместных комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива.

2.4. Аттестационная комиссия организации:

осуществляет методическое руководство и контроль за проведением работы на всех ее этапах;

формирует необходимую нормативно-справочную базу для проведения аттестации рабочих мест и организует ее изучение;

составляет полный перечень рабочих мест организации с выделением аналогичных по характеру выполняемых работ и условиям труда;

выявляет на основе анализа причин производственного травматизма в организации наиболее травмоопасные участки, работы и оборудование;

составляет перечень опасных и вредных факторов производственной среды, показателей тяжести и напряженности трудового процесса, подлежащих оценке на каждом рабочем месте, исходя из характеристик технологического процесса, состава оборудования, применяемых сырья и материалов, данных ранее проводившихся измерений показателей опасных и вредных производственных факторов, тяжести и напряженности трудового процесса, жалоб работников на условия труда;

присваивает коды производствам, цехам, участкам, рабочим местам для проведения автоматизированной обработки результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. Каждому рабочему месту рекомендуется присваивать свой порядковый номер, в том числе и рабочим местам одного наименования;

аттестует и принимает решения по дальнейшему использованию рабочих мест;

разрабатывает предложения по улучшению и оздоровлению условий труда;

вносит предложения о готовности подразделений организации (производственных объектов) к их сертификации на соответствие требованиям по охране труда.

2.5. При аттестации рабочих мест проводится оценка условий труда, оценка травмобезопасности оборудования и приспособлений. При этом учитывается обеспеченность работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также эффективность этих средств.

2.6. На каждое рабочее место (или группу аналогичных по характеру выполняемых работ и по условиям труда рабочих мест) составляется Карта аттестации рабочих(его) мест(а) по условиям труда (форма Карты - приложение N 3 к настоящему Положению, порядок заполнения Карты - приложение N 4 к настоящему Положению).

2.7. Оценка опасных и вредных производственных факторов на аналогичных по характеру выполняемых работ и по условиям труда рабочих местах производится на основании данных, полученных при аттестации не менее 20% таких рабочих мест.

3. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда

3.1. Определение фактических значений опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах.

3.1.1. При аттестации рабочего места по условиям труда оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные производственные факторы (физические, химические, биологические), тяжесть и напряженность труда.

3.1.2. Уровни опасных и вредных производственных факторов определяются на основе инструментальных измерений. Инструментальные измерения физических, химических, биологических и психофизиологических факторов, эргономические исследования должны выполняться в процессе работы, то есть при проведении производственных процессов в соответствии с технологическим регламентом, при исправных и эффективно действующих средствах коллективной и индивидуальной защиты. При этом используются методы контроля, предусмотренные соответствующими ГОСТами и(или) другими нормативными документами, в соответствии с приложением N 2 к настоящему Положению.

3.1.3. При проведении измерений необходимо использовать средства измерений, указанные в нормативных документах на методы измерений. Применяемые средства измерений должны быть метрологически аттестованы и проходить государственную поверку в установленные сроки.

3.1.4. Инструментальные измерения уровней производственных факторов оформляются протоколами. Форма протоколов устанавливается нормативными документами, определяющими порядок проведения измерений уровней показателей того или иного фактора. В каждом случае протоколы должны содержать следующие данные:

наименование и код подразделения организации и рабочего места;

дата проведения измерений;

наименование организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению измерений;

наименование измеряемого производственного фактора;

средство измерения (наименование прибора, инструмента, дата поверки и номер свидетельства о поверке);

метод проведения измерений с указанием нормативного документа, на основании которого проводится измерение;

место проведения измерения, эскиз помещения с указанием на нем точки измерения (отбора пробы);

фактическое значение измеряемого параметра;

должность, фамилия, инициалы подписи работника, проводившего измерения, и представителя администрации объекта, на котором проводились измерения;

подпись ответственного лица, печать организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению измерений.

Аналогичные сведения указываются при оформлении протоколов определения тяжести и напряженности трудового процесса.

3.2. Оценка травмобезопасности рабочих мест.

3.2.1. Основными объектами оценки травмобезопасности рабочих мест являются:

производственное оборудование;

приспособления и инструменты;

обеспеченность средствами обучения и инструктажа.

3.2.2. Оценка производственного оборудования, приспособлений и инструмента производится на основе действующих и распространяющихся на них нормативных правовых актов по охране труда (государственных и отраслевых стандартов, правил по охране труда, типовых инструкций по охране труда и др.).

3.2.3. Перед оценкой травмобезопасности рабочих мест проверяется наличие, правильность ведения и соблюдение требований нормативных документов в части обеспечения безопасности труда.

3.2.4. Оценка травмобезопасности проводится путем проверки соответствия производственного оборудования, приспособлений и инструмента, а также средств обучения и инструктажа требованиям нормативных правовых актов. При этом необходимо учитывать наличие сертификатов безопасности установленного образца на производственное оборудование.

При оценке травмобезопасности проводятся пробные пуски и остановки производственного оборудования с соблюдением требований безопасности.

3.2.5. В случаях, когда производственное оборудование и приспособления на рабочих местах изготовлены до введения в действие распространяющихся на них нормативных правовых актов или когда эти документы не разработаны и не утверждены в установленном порядке, оценка травмобезопасности производственного оборудования и приспособлений проводится на соответствие требованиям, изложенным в общегосударственных нормативных правовых актах, обеспечивающих на рабочих местах безопасные условия труда, в том числе:

наличие средств защиты работников от воздействия движущихся частей оборудования, являющихся источником опасности;

устройство ограждений трубопроводов, гидро-, паро-, пневмосистем, предохранительных клапанов, кабелей и других элементов, повреждение которых может вызвать опасность;

наличие устройств (ручек) для перемещения частей оборудования вручную при ремонтных и монтажных работах;

исключение опасности, вызванной разбрызгиванием обрабатываемых и (или) используемых при эксплуатации производственного оборудования материалов и веществ в рабочую зону, падением или выбрасыванием предметов (например инструмента, заготовок);

исключение опасности, вызванной разрушением конструкций, элементов зданий, обрушением пород и других элементов в карьерах, шахтах и т.п.;

наличие и соответствие нормативным требованиям сигнальной окраски и знаков безопасности;

наличие в ограждениях фиксаторов, блокировок, элементов, обеспечивающих прочность и жесткость, герметизирующих элементов;

обеспечение функционирования средств защиты в течение действия соответствующего опасного или вредного производственного фактора;

наличие на пульте управления сигнализаторов нарушения нормального функционирования производственного оборудования, а также средств аварийной остановки;

исключение возникновения опасных ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении, а также повреждении цепи управления энергоснабжением (самопроизвольного пуска при восстановлении энергоснабжения, невыполнение уже выданной команды на остановку, падение и выбрасывание подвижных частей производственного оборудования и закрепленных на нем предметов);

осуществление защиты электрооборудования, электропроводки (в том числе заземления) от механических воздействий, грызунов и насекомых, проникновения растворителей, выполнение соединений проводов и кабелей в соединительных коробках, внутри корпусов электротехнических изделий, аппаратов, машин;

исключение контакта горячих частей оборудования с открытыми частями кожных покровов работающих, с пожаровзрывоопасными веществами, если контакт может явиться причиной ожога, пожара или взрыва;

соответствие размеров проходов и проездов нормативным требованиям;

соответствующее расположение и исполнение средств управления (в т.ч. средств аварийной установки) для транспортных средств;

безопасность трасс транспортных средств, оснащение их средствами защиты и знаками безопасности;

наличие инструкций по охране труда и соответствие их нормативным документам;

наличие и соответствие нормативным требованиям ручного инструмента и приспособлений.

3.2.6. Оценка травмобезопасности рабочего места оформляется протоколом в соответствии с приложением N 6 к настоящему Положению. В пункте 2 протокола указываются:

в графе 2 "Нормативные требования безопасности к рабочему месту" только такие требования, которые относятся к факторам травмобезопасности;

в графе 3 "Наличие" - фактическое состояние безопасности труда на рабочем месте (установленные устройства и приспособления, направленные на обеспечение безопасности труда на рабочем месте, в том числе собственного изготовления);

в графе 4 "Соответствие нормативным правовым актам по охране труда" - краткая оценка соответствия фактического состояния безопасности труда на рабочем месте требованиям нормативной документации;

в графе 5 "Необходимые мероприятия" - мероприятия по выполнению данного нормативного требования безопасности к рабочему месту с целью обеспечения соответствия фактического состояния нормативному.

По результатам оценки травмобезопасности рабочего места в протоколе приводятся краткие выводы. В них указывается, каким пунктам норм, правил и стандартов не соответствует оцениваемое рабочее место, а также указываются должности, фамилии, имена, отчества и подписи лиц, проводивших оценку.

Краткие выводы результатов оценки травмобезопасности рабочего места вносятся и в Карту аттестации рабочих(его) мест(а) по условиям труда.

3.3. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.

3.3.1. По каждому рабочему месту определяется обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, а также эффективность этих средств.

3.3.2. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты осуществляется посредством сопоставления фактически выданных средств с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и другими нормативными документами (ГОСТ, ТУ и т.д.).

3.3.3. При оценке обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты одновременно производится оценка соответствия выданных средств индивидуальной защиты фактическому состоянию условий труда на рабочем месте, а также производится контроль их качества.

Эффективность средств индивидуальной защиты должна подтверждаться сертификатами соответствия.

3.3.4. Оценка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты оформляется в виде протокола согласно приложению N 7 к настоящему Положению.

3.4. Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах.

3.4.1. Оценка фактического состояния условий труда на рабочем месте состоит из оценок:

по степени вредности и опасности;

по степени травмобезопасности;

обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, а также эффективности этих средств.

3.4.2. Оценка фактического состояния условий труда по степени вредности и опасности производится в соответствии с Гигиеническими критериями оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса на основе сопоставления результатов измерений всех опасных и вредных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса с установленными для них гигиеническими нормативами. На базе таких сопоставлений определяется класс условий труда как для каждого фактора, так и для их комбинации и сочетания, а также для рабочего места в целом.

Определение допустимого времени контакта работников с опасными и вредными производственными факторами за рабочую смену и (или) период трудовой деятельности (ограничение стажа работы) осуществляют центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора по представлению администрации организации применительно к профессиональным группам. При этом условия труда могут быть классифицированы как менее вредные, но не ниже класса 3.1.

3.4.3. Отдельно по результатам оценки травмобезопасности рабочего места в соответствии с классификацией условий труда по травмобезопасности (приложение N 8 к настоящему Положению) устанавливается класс опасности или дается заключение о полном соответствии рабочего места требованиям безопасности.

Результаты оценки фактического состояния условий труда на рабочем месте заносятся в Карту аттестации рабочих мест по условиям труда, в которой аттестационной комиссией организации дается заключение о результатах аттестации.

3.4.5. При отсутствии на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов или соответствии их фактических значений оптимальным или допустимым величинам, а также при выполнении требований по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, считается, что условия труда на рабочем месте отвечают гигиеническим требованиям и требованиям безопасности. Рабочее место признается аттестованным.

3.4.6. В случаях, когда на рабочем месте фактические значения опасных и вредных производственных факторов превышают существующие нормы или требования по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты не соответствуют существующим нормам, условия труда на таком рабочем месте относятся к вредным и (или) опасным.

При отнесении условий труда к 3 классу (вредному) рабочее место признается условно аттестованным с указанием соответствующего класса и степени вредности (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, а также 3.0 - по травмобезопасности) и внесением предложений по приведению его в соответствие с нормативными правовыми актами по охране труда в План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации.

При сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда условно аттестованное рабочее место не засчитывается как аттестованное.

При отнесении условий труда к 4 классу (опасному) рабочее место признается не аттестованным и подлежит незамедлительному переоснащению или ликвидации.

4. Оформление результатов аттестации рабочих мест

по условиям труда

4.1. По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда заполняются:

Ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в подразделении, в которую включаются сведения об аттестуемых рабочих местах и условиях труда на них, количестве занятых в этих условиях работниках, обеспеченности их средствами индивидуальной защиты (приложение N 9 к настоящему Положению);

Сводная ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в организации, где указывается количество рабочих мест по структурным подразделениям и в целом по организации, количество рабочих мест, на которых проведена аттестация с распределением их по классам условий труда, количество работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена аттестация, сведения об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты (приложение N 10 к настоящему Положению).

4.2. Результаты работы аттестационной комиссии организации оформляются протоколом аттестации рабочих мест по условиям труда (приложение N 12 к настоящему Положению).

К протоколу должны прилагаться:

карты аттестации рабочих мест по условиям труда;

ведомости рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в подразделениях;

Сводная ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в организации;

План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации (приложение N 11 к настоящему Положению).

5. Реализация результатов аттестации рабочих мест

по условиям труда

О рекомендациях по примерному содержанию раздела обязательств работодателя и работника по условиям и охране труда в трудовом договоре (контракте) и в коллективном договоре см. письмо Минтруда РФ от 23 января 1996 г. N 38-11

5.1. Разработка плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации.

5.1.1. По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда аттестационной комиссией с учетом предложений, поступивших от подразделений организации, отдельных работников, разрабатывается План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации.

5.1.2. План должен предусматривать мероприятия по улучшению техники и технологии, применению средств индивидуальной и коллективной защиты, оздоровительные мероприятия, а также мероприятия по охране и организации труда.

5.1.3. В Плане указываются источники финансирования мероприятий, сроки их исполнения и исполнители. План должен предусматривать приведение всех рабочих мест в соответствие с требованиями по охране труда.

5.1.4. План подписывается председателем аттестационной комиссии и после согласования с совместным комитетом (комиссией) по охране труда, профессиональными союзами утверждается руководителем организации и включается в коллективный договор.

По завершении работы по аттестации рабочих мест по условиям труда руководитель организации издает приказ, в котором дается оценка проведенной работы и утверждаются ее результаты.

5.3. С учетом результатов аттестации рабочих мест по условиям труда аттестационная комиссия разрабатывает предложения о порядке подготовки подразделений организации к их сертификации на соответствие требованиям по охране труда и намечает мероприятия, конкретизирующие содержание такой подготовки. Наименования профессий и должностей работников организации приводятся (при необходимости) в соответствие с требованиями "Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов" ОК 016-94.

5.4. Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда являются основой для создания банка данных существующих условий труда на уровне организации, района, города, региона, республики.

5.5. Информация о результатах аттестации рабочих мест доводится до сведения работников организации.

5.6. Документы аттестации рабочих мест по условиям труда являются материалами строгой отчетности и подлежат хранению в течение 45 лет.

5.7. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 3 декабря 1990 г. N 557 государственный контроль за качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда возложен на органы Государственной экспертизы условий труда Российской Федерации.

5.8. Ответственность за проведение аттестации рабочих мест по условиям труда несет руководитель организации.

Приложение N 1

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному постановлением Минтруда РФ

от 14 марта 1997 г. N 12

Основные термины и определения

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Основные термины   |                    Определение                    |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Аттестация рабочих |Система анализа и оценки рабочих мест для проведе- |

|мест по условиям   |ния оздоровительных мероприятий, ознакомления рабо-|

|труда              |тающих с условиями труда, сертификации производст- |

|                   |венных объектов, для подтверждения  или отмены пра-|

|                   |ва предоставления компенсаций и льгот работникам,  |

|                   |занятым на тяжелых работах и работах с вредными и  |

|                   |опасными условиями труда                           |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Безопасность       |Отсутствие недопустимого риска, связанного с воз-  |

|                   |можностью нанесения ущерба (ГОСТ Р 1.0-92)         |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Безопасные усло-   |Условия труда, при которых воздействие на работа-  |

|вия труда          |ющих вредных и опасных производственных факторов   |

|                   |исключено или их уровни не превышают гигиенических |

|                   |нормативов (Гигиенические критерии*(2)             |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Безопасность       |Состояние условий труда, при котором исключено воз-|

|труда              |действие  на работающих опасных и вредных производ-|

|                   |ственных факторов (ГОСТ 12.0.002-80)               |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Вредные условия    |Условия труда, характеризующиеся наличием вредных  |

|труда              |производственных факторов, превышающих гигиеничес- |

|                   |кие нормативы и оказывающих неблагоприятное воздей-|

|                   |ствие на организм работающего и (или) его потомство|

|                   |(Гигиенические критерии)                           |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Вредный производ-  |Производственный фактор, воздействие которого на   |

|ственный фактор    |работающего в определенных условиях приводит к за- |

|                   |болеванию или снижению работоспособности. Примеча- |

|                   |ние. В зависимости от уровня и продолжительности   |

|                   |воздействия вредный производственный фактор может  |

|                   |стать опасным (ГОСТ 12.0.002-80)                   |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Гигиена труда      |Система обеспечения здоровья работающих в процессе |

|                   |трудовой деятельности, включающая правовые, социа- |

|                   |льно-экономические, организационно-технические,    |

|                   |санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, |

|                   |реабилитационные и иные мероприятия (Гигиенические |

|                   |критерии)                                          |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Гигиенические      |Уровни вредных производственных факторов, которые  |

|нормативы условий  |при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не |

|труда              |более 40 часов в неделю в течение всего рабочего   |

|                   |стажа, не должны вызывать заболеваний или отклоне- |

|                   |ний в состоянии здоровья, обнаруживаемых современ- |

|                   |ными методами исследований в процессе работы или   |

|                   |в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего |

|                   |поколений (Гигиенические критерии). Соблюдение     |

|                   |гигиенических нормативов условий труда не исключа- |

|                   |ет нарушение здоровья у сверхчувствительных лиц.   |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Допустимые условия |Условия труда, характеризующиеся такими уровнями   |

|труда              |факторов среды и трудового процесса, которые не    |

|                   |превышают уровней, установленных гигиеническими    |

|                   |нормативами для рабочих мест, а возможные измене-  |

|                   |ния функционального состояния организма восстанав- |

|                   |ливаются во время регламентированного отдыха или к |

|                   |началу следующей смены и не должны оказывать небла-|

|                   |гоприятного  воздействия в ближайшем и отдаленном  |

|                   |периоде на состояние здоровья работающих и их по-  |

|                   |томство (Гигиенические критерии)                   |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Опасные (экстре-   |Условия труда, характеризующиеся такими уровнями   |

|мальные) условия   |производственных факторов, воздействие которых в   |

|труда              |течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу|

|                   |для жизни, высокий риск возникновения тяжелых форм |

|                   |острых профессиональных поражений (Гигиенические   |

|                   |критерии)                                          |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Опасный производ-  |Производственный фактор, воздействие которого на   |

|ственный фактор    |работающего в определенных условиях приводит к     |

|                   |травме или другому внезапному резкому ухудшению    |

|                   |здоровья (ГОСТ 12.0.002-80)                        |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Оптимальные усло-  |Такие условия, при которых сохраняется не только   |

|вия труда          |здоровье работающих, но и создаются предпосылки для|

|                   |поддержания высокого уровня работоспособности (Ги- |

|                   |гиенические критерии)                              |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Охрана труда       |Система обеспечения безопасности жизни и здоровья  |

|                   |работников в процессе трудовой деятельности, вклю- |

|                   |чающая правовые, социально-экономические, организа-|

|                   |ционно-технические, санитарно-гигиенические, лечеб-|

|                   |но-профилактические, реабилитационные и иные меро- |

|                   |приятия (Основы законодательства Российской Федера-|

|                   |ции об охране труда, принятые Верховным Советом    |

|                   |Российской Федерации 6 августа 1993 г.)            |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Постоянное рабо-   |Место, на котором работающий находится большую     |

|чее место          |часть своего рабочего времени (более 50% или более |

|                   |2 часов непрерывно). Если при этом работа осущест- |

|                   |вляется в различных пунктах рабочей зоны, постоян- |

|                   |ным рабочим местом считается вся рабочая зона      |

|                   |(ГОСТ 12.1.005-88)                                 |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Рабочее место      |Все места, где работник должен находиться или куда |

|                   |ему необходимо следовать в связи с его работой и   |

|                   |которые прямо или косвенно находятся под контролем |

|                   |работодателя  (Конвенция 155 Международной органи- |

|                   |зации труда)                                       |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Рабочая зона       |Пространство, ограниченное по высоте 2 м над уров- |

|                   |нем пола или площадки, на которых находятся места  |

|                   |постоянного или непостоянного (временного) пребы-  |

|                   |вания работающих (ГОСТ 12.1.005-88)                |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Травмобезопас-     |Соответствие рабочих мест требованиям безопасности |

|ность              |труда, исключающим травмирование работающих в усло-|

|                   |виях, установленных нормативными правовыми актами  |

|                   |по охране труда *(3)                               |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Тяжелые работы     |Работы, отражающие преимущественную нагрузку на    |

|                   |опорно-двигательный аппарат и функциональные систе-|

|                   |мы организма, выполнение которых связано с вовле-  |

|                   |чением более чем 2/3 мышечной массы человека       |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|Условия труда      |Совокупность факторов производственной среды и     |

|                   |трудового процесса, оказывающих влияние на здоро-  |

|                   |вье и работоспособность человека в процессе труда  |

|                   |(ГОСТ 12.0.002-80)                                 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 2

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному постановлением Минтруда РФ

от 14 марта 1997 г. N 12

Перечень

основных стандартов системы стандартов безопасности труда

(ССБТ) и гигиенических нормативов, используемых при аттестации

рабочих мест по условиям труда

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N    | Статус (ГОСТ.СанПиН,  | Наименование документа (полное)        |

| п/п  | СП, СНиП, МУ,Р,       |                                        |

|      | МР, ПДУ, ПДК, ГН,     |                                        |

|      | МУК, ОБУВ*(4).        |                                        |

|      | N документа, дата     |                                        |

|      | утверждения, ведом-   |                                        |

|      | ство                  |                                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         1. Физические факторы                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           1.1. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1.1.1.|ГОСТ 12.1.005-88       |ССБТ.Общие санитарно-гигиенические тре- |

|      |                       |бования к воздуху рабочей зоны          |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.1.2.|МУ N 4436-87,          |Измерение концентрации аэрозолей преиму-|

|      |18.11.87., МЗ СССР*(5) |щественно фиброгенного действия         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          1.2. Шум и вибрация                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1.2.1.|СН N 3223-85,          |Санитарные нормы допустимых уровней шума|

|      |12.03.85., МЗ СССР     |на рабочих местах                       |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.2.2.|ГОСТ 12.1.050-86       |ССБТ. Методы измерения шума на рабочих  |

|      |                       |местах                                  |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.2.3.|МР N 2908-82,          |Методические рекомендации по данной     |

|      |29.07.82.,МЗ СССР      |оценке производственных шумов           |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.2.4.|СН N 3044-84,          |Санитарные нормы вибрации рабочих мест  |

|      |15.07.84., МЗ СССР     |                                        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.2.5.|СН N 3041-84,          |Санитарные нормы и правила при работе с |

|      |13.06.84., МЗ СССР     |машинами и оборудованием, создающими    |

|      |                       |вибрацию, передающуюся на руки работа-  |

|      |                       |ющих                                    |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.2.6.|ГОСТ 12.1.012-90       |ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие  |

|      |                       |требования                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.2.7.|МУ N 3911-85,          |Методические указания по проведению из- |

|      |10.07.85., МЗ СССР     |мерений и гигиенической оценке произ-   |

|      |                       |водственных вибраций                    |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.2.8.|СП N 2274-80,          |Гигиенические нормы инфразвука на ра-   |

|      |12.12.80., МЗ СССР     |бочих местах                            |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.2.9.|ГОСТ 12.1.001-89       |ССБТ. Ультразвук. Общие требования бе-  |

|      |                       |зопасности                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.2.10|ГОСТ 12.4.077-79       |ССБТ. Ультразвук. Методы измерения зву- |

|      |                       |кового давления на рабочих местах       |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.2.11|СН N 2282-80, МЗ СССР  |Санитарные нормы и правила при работе   |

|      |                       |с оборудованием, создающим ультразвук,  |

|      |                       |передаваемый контактным путем на руки   |

|      |                       |работающих                              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                           1.3. Микроклимат                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1.3.1.|СанПиН 2.2.4.548-96,   |Гигиенические требования к микроклимату |

|      |01.01.96, ГКСЭН Рос-   |производственных помещений              |

|      |сии*(6)                |                                        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.3.2.|ГОСТ 12.1.005-88       |ССБТ. Общие санитарно-гигиенические тре-|

|      |                       |бования к воздуху рабочей зоны          |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.3.3.|Р 2.2.013-94, 12.07.94,|Гигиенические критерии оценки условий   |

|      |ГКСЭН России           |труда по показателям вредности и опас-  |

|      |                       |ности факторов производственной среды,  |

|      |                       |тяжести и напряженности трудового про-  |

|      |                       |цесса                                   |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.3.4.|СП N 5059-89,          |Санитарные правила для авиационно-тех-  |

|      |01.09.89., МЗ СССР     |нических баз эксплуатационных предприя- |

|      |                       |тий гражданской авиации                 |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.3.5.|СП N 4616-88,          |Санитарные правила по гигиене труда во- |

|      |05.05.88., МЗ СССР     |дителей автомобилей                     |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.3.6.|ISO 7243               |Высокотемпературные условия - оценка    |

|      |                       |тепловой нагрузки по индексу WBGТ (тем- |

|      |                       |пература влажного и шарового термометра)|

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.3.7.|МР N 5168-90           |Оценка теплового состояния человека с   |

|      |                       |целью обоснования гигиенических требова-|

|      |                       |ний к микроклимату рабочих мест и мерам |

|      |                       |профилактики охлаждения и нагревания    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                    1.4. Электромагнитные излучения                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1.4.1.|СанПиН N 5802-91,      |Санитарные нормы и правила выполнения   |

|      |ГКСЭН России, 1991 г.  |работ в условиях воздействия электриче- |

|      |                       |ских полей промышленной частоты (50 Гц) |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.4.2.|МУ N 5309-90, МЗ СССР, |Методические указания для органов и уч- |

|      |1990 г.                |реждений санитарно-эпидемиологических   |

|      |                       |служб по проведению дозиметрического    |

|      |                       |контроля и гигиенической оценке лазерно-|

|      |                       |го излучения                            |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.4.3.|СанПиН N 5804-91,      |Санитарные нормы и правила, устройства и|

|      |ГКСЭН России, 1991 г.  |эксплуатации лазеров                    |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.4.4.|МР N 4287-87, 18.05.87,|Оптимизация условий труда хирургов при  |

|      |МЗ СССР                |работе с СО-лазерами                    |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.4.5.|МР N 19/13-17, 25.01.95|Оптимизация условий труда офтальмологов,|

|      |                       |работающих с лазерами                   |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.4.6.|ГОСТ 12.1.006-84 (СТ   |ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот.|

|      |СЭВ 5801-86)           |Допустимые уровни на рабочих местах и   |

|      |                       |требования к проведению контроля        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.4.7.|ОСТ 11.12.0004-84      |Электромагнитные поля радиочастот 0,3   |

|      |                       |ГГц - 300 ГГц                           |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.4.8.|Санитарно-гигиеничес-  |Санитарно-гигиенические нормы допустимой|

|      |кие нормы N 1757-77,   |напряженности электростатического поля  |

|      |10.10.77., МЗ СССР     |                                        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.4.9.|СанПиН N 2971-84,      |Санитарные нормы и правила защиты насе- |

|      |28.02.84, МЗ СССР      |ления от воздействия электрического по- |

|      |                       |ля, создаваемого воздушными линиями эле-|

|      |                       |ктропередачи переменного тока промыш-   |

|      |                       |ленной частоты                          |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.4.10|ГН 2.1.8/2.2.4.019-94, |Временные допустимые уровни (ВДУ) воз-  |

|      |27.12.94               |действия электромагнитных излучений, со-|

|      |                       |здаваемых системами сотовой радиосвязи  |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.4.11|Временные СанПиН N     |Временные санитарные нормы и правила за-|

|      |2963-84, 19.01.84.,    |щиты населения от воздействия электро-  |

|      |МЗ СССР                |магнитных полей, создаваемых радиотехни-|

|      |                       |ческими объектами                       |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.4.12|СН N 4557-88,          |Санитарные нормы ультрафиолетового излу-|

|      |23.02.88., МЗ СССР     |чения в производственных помещениях     |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.4.13|МУ N 3207-88,          |Методические указания по гигиенической  |

|      |17.01.85., МЗ СССР     |оценке основных параметров магнитных    |

|      |                       |полей, создаваемых машинами контактной  |

|      |                       |сварки переменным током частотой 50 Гц  |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.4.14|МУ N 4109-86,          |Методические указания по определению    |

|      |30.05.86., МЗ СССР     |электромагнитного поля воздушных высоко-|

|      |                       |вольтных линий электропередачи и гигие- |

|      |                       |нические требования к их размещению     |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.4.15|ПДУ N 3206-85,         |Предельно допустимые уровни магнитных   |

|      |17.01.85., МЗ СССР     |полей частотой 50 Гц                    |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.4.16|ПДУ N 1742-77,16.08.77,|Предельно допустимые уровни воздействия |

|      |МЗ СССР                |постоянных магнитных полей при работе   |

|      |                       |с магнитными устройствами и магнитными  |

|      |                       |материалами                             |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.4.17|ОБУВ N 5060-89,        |Ориентировочные безопасные уровни воз-  |

|      |28.09.88, МЗ СССР      |действия (ОБУВ) переменных магнитных по-|

|      |                       |лей частотой 50 Гц при производстве ра- |

|      |                       |бот под напряжением на воздушных линиях |

|      |                       |(ВЛ) напряжением 220-1150 кВ            |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.4.18|СанПиН N 5802-91       |Санитарные нормы и правила выполнения   |

|      |                       |работ в условиях воздействия электриче- |

|      |                       |ских полей промышленной частоты (50 Гц) |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.4.19|ПДУ N 5803-91          |Предельно допустимые уровни воздействия |

|      |                       |электромагнитных полей диапазона частот |

|      |                       |10-60 кГц                               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                      1.5. Ионизирующие излучения                      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1.5.1.|ГН 2.6.1.054-96,       |Нормы радиационной безопасности         |

|      |19.04.96 (НРБ-96)      |                                        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.5.2.|ОСП-72/87, Энергоиздат,|Основные санитарные правила работы с    |

|      |М., 1988               |радиоактивными веществами и другими ис- |

|      |                       |точниками ионизирующих излучений        |

См. Санитарные правила СП 2.6.1.799-99 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)", утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 27 декабря 1999 г., введенные с 1 сентября 2000 г. взамен ОСП-72/87

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.5.3.|Методическое руководс- |Дозиметрический и радиометрический      |

|      |тво, т. 1, Атомиздат,  |контроль при работе с радиоактивными    |

|      |М., 1980, с.с. 60-66,  |веществами и источниками ионизирующих   |

|      |68-173, 180-201        |излучений                               |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.5.4.|Инструктивно-методиче- |Инструктивно-методические указания по   |

|      |ские указания, МЗ СССР,|санитарному контролю радиоактивных изо- |

|      |Институт биофизики     |топов по внешней среде                  |

|      |МЗ СССР, М.Л., 1963    |                                        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.5.5.|Дозиметрические и ра-  |Дозиметрические и радиометрические мето-|

|      |диометрические методи- |дики                                    |

|      |ки, Атомиздат, М., 1996|                                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          1.6. Световая среда                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1.6.1.|СНиП 23-05-95,         |Строительные нормы и правила. Нормы     |

|      |02.08.95 N 18-78,      |проектирования. Естественное и искусст- |

|      |Минстрой России        |венное освещение.                       |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.6.2.|ГОСТ 17677-82          |Светильники. Общие технические условия  |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.6.3.|МР, 10.07.84., МЗ СССР |Гигиеническая оптимизация световой об-  |

|      |                       |становки и условий труда при работе со  |

|      |                       |светочувствительными материалами        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.6.4.|МУ N 1322-75,19.07.75.,|Методические указания по проведению     |

|      |МЗ СССР                |предупредительного и текущего надзора   |

|      |                       |за искусственным освещением на промыш-  |

|      |                       |ленных предприятиях                     |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.6.5.|МР N 3863-85,05.05.85.,|Методические рекомендации по установле- |

|      |М., Энергоиздат, 1995  |нию уровней освещенности (яркости) для  |

|      |                       |точных зрительных работ с учетом их     |

|      |                       |напряженности. Справочная книга по      |

|      |                       |светотехнике                            |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.6.6.|Отраслевые документы   |Отраслевые и ведомственные нормы искус- |

|      |по  искусственному     |ственного освещения, нормы технологи-   |

|      |освещению              |ческого проектирования. Правила безопа- |

|      |                       |сности и производственной санитарии раз-|

|      |                       |личных отраслей агропромышленного комп- |

|      |                       |лекса                                   |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.6.7.|Рекомендации, 03.05.77 |Рекомендации по эксплуатации осветитель-|

|      |Госэнергонадзора России|ных установок промышленных предприятий  |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.6.8.|ГОСТ 26842-86          |Здания и сооружения. Метод определения  |

|      |                       |яркости                                 |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.6.9.|ГОСТ 24940-97          |Здания и сооружения. Методы измерения   |

|      |                       |освещенности                            |

По-видимому, в тексте документа допущена опечатка, шифр вышеупомянутого стандарта ГОСТ 24940-96

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|1.6.10|МУ N 5046-89,27.07.89.,|Профилактическое ультрафиолетовое облу- |

|      |МЗ СССР                |чение людей (с применением искусствен-  |

|      |                       |ных источников ультрафиолетового излуче-|

|      |                       |ния)                                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                   2. Тяжесть и напряженность труда                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|2.1.  |Р 2.2.013-94,12.07.94.,|Гигиенические критерии оценки условий   |

|      |ГКСЭН России           |труда по показателям вредности и опасно-|

|      |                       |сти факторов производственной среды, тя-|

|      |                       |жести и напряженности трудового процесса|

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|2.2.  |Постановление Прави-   |О новых нормах предельно допустимых на- |

|      |тельства Российской    |грузок для женщин при подъеме и переме- |

|      |Федерации от 6 февраля |щении тяжестей вручную                  |

|      |1993 г., N 105         |                                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        3. Биологический фактор                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|3.1.  |ГОСТ 12.1.005-88       |ССБТ. Общие санитарно-гигиенические тре-|

|      |                       |бования к воздуху рабочей зоны          |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|3.2.  |ПДК 4617-88, 26.05.88.,|Предельно допустимые концентрации (ПДК) |

|      |МЗ СССР                |вредных веществ в воздухе рабочей зоны  |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|3.3.  |МР (с правом переизда- |Определение грамотрицательных потенци-  |

|      |ния местными органами  |ально-патогенных бактерий - возбудителей|

|      |здравоохранения)       |внутрибольничных инфекций               |

|      |02.06.85., МЗ СССР     |                                        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|3.4.  |МР. 20.05.81., МЗ РСФСР|Обнаружение  и количественный учет кле- |

|      |                       |бенелл при целевых исследованиях объек- |

|      |                       |тов окружающей среды                    |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|3.5.  |Сборник научных трудов,|Методы индикации биоценоза патогенных   |

|      |М., 1985, МЗ РСФСР     |и потенциально патогенных микроорганиз- |

|      |                       |мов в объектах окружающей среды         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         4. Химический фактор                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|4.1.  |ГОСТ 12.1.005-88       |ССБТ. Общие санитарно-гигиенические тре-|

|      |                       |бования к воздуху рабочей зоны          |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.2.  |ГН 2.2.5.552-96,       |Предельно допустимые концентрации (ПДК) |

|      |21.10.96.              |вредных веществ в воздухе рабочей зоны  |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.3.  |ПДК N 4617-88,         |Предельно допустимые концентрации (ПДК) |

|      |26.05.88., МЗ СССР     |вредных веществ в воздухе рабочей зоны  |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.4.  |ПДК N 4696-88,         |Предельно допустимые концентрации (ПДК) |

|      |30.09.88. МЗ СССР      |вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |

|      |                       |Дополнение N 1                          |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.5.  |ПДК N 4952-89,         |Предельно допустимые концентрации (ПДК) |

|      |21.03.89., МЗ СССР     |вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |

|      |                       |Дополнение N 2                          |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.6.  |ПДК N 5147-89,         |Предельно допустимые концентрации (ПДК) |

|      |14.11.89., МЗ СССР     |вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |

|      |                       |Дополнение N 3                          |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.7.  |ПДК N 5149-89,         |Предельно допустимые концентрации (ПДК) |

|      |15.11.89., МЗ СССР     |вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |

|      |                       |Дополнение N 4                          |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.8.  |ПДК N 5201-90,         |Предельно допустимые концентрации (ПДК) |

|      |05.12.90., МЗ СССР     |вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |

|      |                       |Дополнение N 5                          |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.9.  |ПДК N 5800-91,         |Предельно допустимые концентрации (ПДК) |

|      |11.09.91., МЗ СССР     |вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |

|      |                       |Дополнение N 6                          |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.10. |ПДК N 6061-91,         |Предельно допустимые концентрации (ПДК) |

|      |19.11.91., МЗ СССР     |вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |

|      |                       |Дополнение N 7                          |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.11. |ГН 2.2.4.002-93,       |Предельно допустимые концентрации (ПДК) |

|      |18.03.93., ГКСЭН       |вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |

|      |России                 |Дополнение N 8                          |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.12. |ГН 2.2.5.012-93,       |Предельно допустимые концентрации (ПДК) |

|      |20.10.93., ГКСЭН       |вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |

|      |России                 |Дополнение N 9                          |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.13. |ГН 2.2.5.009-94,       |Предельно допустимые концентрации (ПДК) |

|      |19.05.94., ГКСЭН       |вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |

|      |России                 |Дополнение N 10                         |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.14. |ГН 2.2.5.038-95,       |Предельно допустимые концентрации (ПДК) |

|      |25.12.95., ГКСЭН       |вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |

|      |России                 |Дополнение N 11                         |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.15. |ГН 2.2.5.649-96,       |Предельно допустимые концентрации (ПДК) |

|      |01.10.96., ГКСЭН       |вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |

|      |России                 |Дополнение N 12                         |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.16. |ГН 1.1.029-95,         |Перечень веществ, продуктов, производст-|

|      |08.06.95., ГКСЭН       |венных процессов, бытовых и природных   |

|      |России                 |факторов, канцерогенных для человека    |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.17. |МУ 2391-81, 24.04.81., |Методические указания по определению    |

|      |МЗ СССР                |свободной двуокиси кремния  в некоторых |

|      |                       |видах пыли                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.18. |ПДУ 4618-88,26.05.88., |Предельно допустимые уровни (ПДУ) загря-|

|      |МЗ СССР                |знения кожи рук работающих с вредными   |

|      |                       |веществами                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.19. |МУ, выпуск XII,        |Методические указания на методы опреде- |

|      |1377-75.,              |ления вредных веществ в воздухе         |

|      |30.12.75., МЗ СССР     |                                        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.20. |МУ, выпуск XIII,       |Методические указания на определение    |

|      |1452-76.,              |вредных веществ в воздухе               |

|      |05.08.76., МЗ СССР     |                                        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.21. |МУ, выпуск XIV,        |Методические указания на методы опреде- |

|      |1572-77.,              |ления вредных веществ в воздухе         |

|      |31.01.77., МЗ СССР     |                                        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.22. |МУ, выпуск XV,         |Методические указания на методы опреде- |

|      |1985-79.,              |ления вредных веществ в воздухе         |

|      |06.06.79., МЗ СССР     |                                        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.23. |МУ, выпуск XVI,        |Методические указания на определение    |

|      |2211-80.,              |вредных веществ в воздухе               |

|      |23.09.80., МЗ СССР     |                                        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.24. |МУ, выпуск XVII,       |Методические указания по определению    |

|      |2304-81.,              |вредных веществ в воздухе               |

|      |18.03.81., МЗ СССР     |                                        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.25. |МУ, 2562-82.,          |Методические указания по измерению кон- |

|      |12.07.82., (перера-    |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |ботанные ТУ выпуски    |бочей зоны                              |

|      |6-7), МЗ СССР          |                                        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.26. |МУ, выпуск XVIII,      |Методические указания по определению    |

|      |2694-83.,              |вредных веществ в воздухе               |

|      |21.04.83., МЗ СССР     |                                        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.27. |МУ, выпуск XIX,        |Методические указания по определению    |

|      |2877-83.,              |вредных веществ в воздухе               |

|      |06.09.83., МЗ СССР     |                                        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.28. |МУ,                    |Методические указания по измерению кон- |

|      |переработанные ТУ,     |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |выпуск 10, 30.03.88.,  |бочей зоны                              |

|      |МЗ СССР                |                                        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.29. |МУ, выпуск 23,         |Методические указания по измерению кон- |

|      |23.12.88., МЗ СССР     |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |                       |бочей зоны                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.30. |МУ, выпуск 23/1,       |Методические указания по измерению кон- |

|      |23.12.88., МЗ СССР     |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |                       |бочей зоны                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.31. |МУ, 4945-88, 22,12.88.,|Методические указания по определению    |

|      |МЗ СССР                |вредных веществ в сварочном аэрозоле    |

|      |                       |(твердая фаза и газы)                   |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.32. |МУ, выпуск 24,         |Методические указания по измерению кон- |

|      |14.12.88., МЗ СССР     |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |                       |бочей зоны                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.33. |МУ, выпуск 25,         |Методические указания по измерению кон- |

|      |14.12.88., МЗ СССР     |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |                       |бочей зоны                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.34. |МУ, выпуск 26,         |Методические указания по измерению кон- |

|      |28.09.89., МЗ СССР     |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |                       |бочей зоны                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.35. |МУ, выпуск 1,          |Методические указания по контролю со-   |

|      |28.09.89., МЗ СССР     |держания  вредных веществ на кожных по- |

|      |                       |кровах и спецодежде                     |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.36. |МУ, 5207-90, 24.12.90.,|Контроль за содержанием вредных веществ |

|      |МЗ СССР                |в воздухе при переработке пластмасс и   |

|      |                       |методика определения газовыделений от   |

|      |                       |технологического оборудования           |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.37. |МУ, выпуск 27,         |Методические указания по измерению кон- |

|      |28.12.90., МЗ СССР     |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |                       |бочей зоны                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.38. |МУ, переработанные ТУ, |Методические указания по измерению кон- |

|      |выпуск 11, 5809-91,    |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |10.09.91, МЗ СССР      |бочей зоны                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.39. |МУ, переработанные ТУ, |Методические указания по измерению кон- |

|      |выпуск 12, 5872-91,    |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |10.09.91, МЗ СССР      |бочей зоны                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.40. |МУ, выпуск 28, 5541-91,|Методические указания по измерению кон- |

|      |10.10.91, МЗ СССР      |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |                       |бочей зоны                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.41. |МУК, выпуск 29,        |Методические указания по измерению кон- |

|      |4.1.177-96-            |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |4.1.197-96, 08.06.96   |бочей зоны                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.42. |МУК, выпуск 30,        |Методические указания по измерению кон- |

|      |4.1.198-96-            |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |4.1.271-96, 08.06.96   |бочей зоны                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.43. |МУК, выпуск 31,        |Методические указания по измерению кон- |

|      |4.1.272-96-            |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |4.1.340-96, 08.06.96   |бочей зоны                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.44. |МУК, выпуск 32,        |Методические указания по измерению кон- |

|      |4.1.341-96-            |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |4.1.405-96, 08.06.96   |бочей зоны                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.45. |МУК, выпуск 33,        |Методические указания по измерению кон- |

|      |4.1.406-96-            |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |4.1.465-96, 08.06.96   |бочей зоны                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.46. |МУК 4.1.005-4.1.008-94,|Определение содержания ртути в объектах |

|      |ГКСЭН России           |окружающей среды и биологических матери-|

|      |                       |алах                                    |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.47. |МУ, выпуск ХХ, 3101-84,|Методические указания по определению    |

|      |26.10.84., МЗ СССР     |вредных веществ в воздухе               |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.48. |МУ, 3936-85, МЗ СССР   |Контроль содержания вредных веществ     |

|      |                       |в воздухе рабочей зоны                  |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.49. |МУ, выпуск XXI,        |Методические указания по измерению кон- |

|      |05.11.85., МЗ СССР     |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |                       |бочей зоны                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.50. |МУ, выпуск 21/1,       |Методические указания по измерению кон- |

|      |25.05.87., МЗ СССР     |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |                       |бочей зоны                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.51. |МУ, выпуск 21/1,       |Методические указания по измерению кон- |

|      |11.12.87., МЗ СССР     |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |                       |бочей зоны                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.52. |МУ, выпуск 22,         |Методические указания по измерению кон- |

|      |21.12.87., МЗ СССР     |центраций вредных веществ в воздухе ра- |

|      |                       |бочей зоны                              |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.53. |ТУ и МУ, Сборник,      |Технические условия и методические ука- |

|      |часть I, Минмедпром    |зания на методы измерения концентрации  |

|      |СССР, М., 1987         |вредных веществ в воздухе рабочей зоны  |

|      |                       |на предприятиях по производству антибио-|

|      |                       |тиков                                   |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.54. |ТУ и МУ, Сборник,      |Технические условия и методические ука- |

|      |часть II, Минмедпром   |зания на методы измерения концентрации  |

|      |СССР, М., 1987         |вредных веществ в воздухе рабочей зоны  |

|      |                       |на предприятиях по производству антибио-|

|      |                       |тиков                                   |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.55. |ОБУВ 5203-90,          |Ориентировочные безопасные уровни воз-  |

|      |07.12.90., МЗ СССР     |действия (ОБУВ) вредных веществ в возду-|

|      |                       |хе рабочей зоны                         |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.56. |ГН 2.2.5.553-96,       |Предельно допустимые уровни загрязнения |

|      |31.10.96., ГКСЭН Рос-  |кожных покровов вредными  веществами    |

|      |сии                    |                                        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.57. |ОБУВ 5801-91,         |Ориентировочные безопасные уровни воз-  |

|      |11.09.91., МЗ СССР     |действия (ОБУВ) вредных веществ в возду-|

|      |                       |хе рабочей зоны. Дополнение N 1         |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.58. |ОБУВ 6062-91,          |Ориентировочные безопасные уровни воз-  |

|      |19.11.91., МЗ СССР     |действия (ОБУВ) вредных веществ в возду-|

|      |                       |хе рабочей зоны. Дополнение N 2         |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.59. |ГН 2.2.4.003-93,       |Ориентировочные безопасные уровни воз-  |

|      |18.03.93., ГКСЭН Рос-  |действия (ОБУВ) вредных веществ в возду-|

|      |сии                    |хе рабочей зоны. Дополнение N 3         |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.60. |ГН 2.2.5.013-93,       |Ориентировочные безопасные уровни воз-  |

|      |20.10.93., ГКСЭН Рос-  |действия (ОБУВ) вредных веществ в возду-|

|      |сии                    |хе рабочей зоны. Дополнение N 4         |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.61. |ГН 2.2.5.010-94,       |Ориентировочные безопасные уровни воз-  |

|      |19.05.94., ГКСЭН Рос-  |действия (ОБУВ) вредных веществ в возду-|

|      |сии                    |хе рабочей зоны. Дополнение N 5         |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|4.62. |ГН 2.2.5.550-96,       |Ориентировочные безопасные уровни воз-  |

|      |01.10.96., ГКСЭН Рос-  |действия (ОБУВ) вредных веществ в возду-|

|      |сии                    |хе рабочей зоны. Дополнение N 6         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                       |

|                         5. Травмобезопасность                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|5.1.  |Действующие нормативные|                                        |

|      |правовые акты по охране|                                        |

|      |труда                  |                                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                   6. Средства индивидуальной защиты                   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|6.1.  |Типовые отраслевые нор-|Типовые отраслевые нормы бесплатной вы- |

|      |мы, утвержденные пос-  |дачи рабочим и служащим специальной     |

|      |тановлениями Госком-   |одежды, специальной обуви и других      |

|      |труда СССР и Президиума|средств индивидуальной защиты           |

|      |ВЦСПС в                |                                        |

|      |1979 - 1982 г.г.       |                                        |

|——————|———————————————————————|————————————————————————————————————————|

|6.2.  |МУ N 2.2.8.000-94      |Текущий и предупредительный санитарный  |

|      |                       |надзор за применением средств индивидуа-|

|      |                       |льной защиты работающих с химическими   |

|      |                       |вредными веществами                     |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 3

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному постановлением Минтруда РФ

от 14 марта 1997 г. N 12

Коды

———————————————————————————————————————

|Организа-|Министер-|Отрасли |Территории|

|ции сос- |ства (ве-|по ОКОНХ|по СОАТО  |

|тавителя |домства) |        |          |

|по ОКПО  |по СООГУ |        |          |

|—————————|—————————|————————|——————————|

|         |         |        |          |

———————————————————————————————————————

Организация ________________________________________________________

Адрес организации __________________________________________________

____________________________________________________________________

Карта аттестации N _____

рабочих(его) мест(а) по условиям труда ________ Код ________________

_______________________________________________

(профессия, должность работника)

Производственный объект _______________________ Код ________________

Цех (отдел) ___________________________________ Код ________________

Участок (бюро, сектор) ________________________ Код ________________

Рабочее место N _______________________________ Код ________________

Количество аналогичных рабочих мест ___________ Код ________________

1. Общие сведения о рабочих(ем) местах(е) (РМ)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС ___________________

Строка 011. Раздел ________ параграф __________

Строка 020. Категория персонала _______________

Строка 030. Количество работающих на рабочем

месте (на одном РМ/на всех анало-

гичных РМ) ________________________

Строка 040. Из них женщин _____________________

Строка 050. Форма организации труда ___________

Форма организации производства

____________________________________ Код _______________

Оборудование: тип ___ кол-во _______ Код _______________

Операция ___________________________ Код _______________

Используемые материалы и сырье

2. Строка 060. Фактическое состояние условий труда на

рабочих местах*(7)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N  |Код |Наименование|ПД,  |Дата  |Фактиче- |Вели-|Класс    |Продолжи- |

|п/п|фак-|производст- |ПДУ, |прове-|ский уро-|чина |условий  |тельность |

|   |тора|венного фак-|допу-|дения |вень про-|отк- |труда,   |воздейст- |

|   |    |тора, едини-|сти- |изме- |изводст- |лоне-|степень  |вия       |

|   |    |ца измерения|мый  |рения |венного  |ния  |вредности|          |

|   |    |            |уро- |      |фактора  |     |и опасно-|          |

|   |    |            |вень |      |         |     |сти      |          |

|———|————|————————————|—————|——————|—————————|—————|—————————|——————————|

| 1 | 2  |      3     |  4  |  5   |    6    |  7  |    8    |    9     |

|———|————|————————————|—————|——————|—————————|—————|—————————|——————————|

|———|————|————————————|—————|——————|—————————|—————|—————————|——————————|

|———|————|————————————|—————|——————|—————————|—————|—————————|——————————|

|———|————|————————————|—————|——————|—————————|—————|—————————|——————————|

|———|————|————————————|—————|——————|—————————|—————|—————————|——————————|

|———|————|————————————|—————|——————|—————————|—————|—————————|——————————|

|———|————|————————————|—————|——————|—————————|—————|—————————|——————————|

|———|————|————————————|—————|——————|—————————|—————|—————————|——————————|

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Строка 061. Оценка условий труда:

по степени вредности и опасности _____________________

по степени травмобезопасности ________________________

Строка 070. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты

———————————————————————————————————————————————————————————————————

|Дата      | Наименование средств| Документ, регламен- |Фактическое |

|проведения| индивидуальной защи-| тирующий требования |значение    |

|оценки    | ты                  | к средствам индиви- |оценки      |

|          |                     | дуальной защиты     |            |

|——————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————|

|——————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————|

|——————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————|

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Строка 080. Доплаты к тарифной ставке

———————————————————————————————————————————————————————————————————

| Общая оценка условий труда |Доплата (в процентах)| Примечание     |

|————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|

|————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|

|————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Строка 090. Молоко или лечебно-профилактическое питание ___________

Строка 100. Продолжительность рабочей недели, дополнительного от-

пуска

———————————————————————————————————————————————————————————————————

|                         | Дней | Час.  |        Основание         |

|                         |      |       |——————————————————————————|

|                         |      |       |Список|Раздел|Пункт|Стр.  |

|—————————————————————————|——————|———————|——————|——————|—————|——————|

|Продолжительность допол- |      |Не ука-|      |      |     |      |

|нительного отпуска       |      |зывать |      |      |     |      |

|—————————————————————————|——————|———————|——————|——————|—————|——————|

|Продолжительность рабочей|Не    |       |      |      |     |      |

|недели                   |указы-|       |      |      |     |      |

|                         |вать  |       |      |      |     |      |

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Строка 110. Льготное пенсионное обеспечение.

Список N ________, вид производства ____________________

вид работ _______________, позиция (тринадцатизначный

символ) в Списке профессии, должности __________________

________________________________________________________

Строка 120. Рекомендуемые режимы труда и отдыха:

а) регламентируемые перерывы (количество, продолжитель-

ность) ________________________________________________

б) необходимость перемещения с одной операции на другую

(да, нет, N задания) __________________________________

в) другие рекомендации ________________________________

Строка 130. Рекомендации по подбору рабочих:

а) возможность применения труда  б) возраст ____________

женщин ________________________  в) рост _______________

подростков ____________________  г) другие рекомендации

легкотрудников ________________  _______________________

пенсионеров ___________________  _______________________

Строка 140.   Периодичность  медицинских  осмотров  (заполняется  на

основании согласованного с центрами госсанэпиднадзора списка должностей и

профессий, подлежащих   обязательным   предварительным   и  периодическим

медосмотрам) ____________________________________________________________

Строка 150.  Рекомендации по улучшению условий труда,  необходимость

дополнительных исследований

————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Дата| Кем внесено| Содержание | Исполнитель| Срок     | Отметка о  |

|     | (должность,| мероприятия| (должность,| внедрения| выполнении |

|     | фамилия)   |            | фамилия)   |          |            |

|—————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|

|—————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|

|—————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|

|—————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|

|—————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Строка 151. Заключение аттестационной комиссии

Рабочее место ________________________________________

условно (не)аттестовано

Председатель аттестационной комиссии

___________________________    _______________  ____________________

(подпись)                    Ф.И.О.           (дата)

Члены аттестационной комиссии

___________________________    _______________  ____________________

(подпись)                    Ф.И.О.           (дата)

___________________________    _______________  ____________________

(подпись)                    Ф.И.О.           (дата)

___________________________    _______________  ____________________

(подпись)                    Ф.И.О.           (дата)

С результатами оценки условий труда

ознакомлен(ы)

___________________________    _______________    ___________________

Ф.И.О.                 (подпись работника)      (дата)

___________________________    _______________    ___________________

Ф.И.О.                 (подпись работника)      (дата)

Приложение N 4

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному постановлением Минтруда РФ

от 14 марта 1997 г. N 12

Порядок

заполнения Карты аттестации рабочих(его) мест(а)

по условиям труда

1. Карта аттестации рабочих(его) мест(а) по условиям труда (далее - Карта) является документом, содержащим сведения о фактических условиях труда на рабочем месте, применяемых льготах, компенсациях, доплатах работникам и соответствии их действующему законодательству, нормах выдачи спецодежды и защитных средств, а также рекомендации по улучшению условий труда на данном рабочем месте или группе аналогичных рабочих мест и, в случае необходимости, предложения об отмене льгот и компенсаций или введении новых.

2. Карта предназначена для:

- комплексной оценки существующих условий и содержания труда на рабочем месте или группы аналогичных (типовых) рабочих мест;

- оценки травмобезопасности;

- выявления рабочих мест, не соответствующих нормам, правилам и стандартам безопасности труда;

- обоснования предоставления льгот и компенсаций за неблагоприятные условия труда (доплаты к тарифным ставкам, дополнительный отпуск, сокращенная рабочая неделя, пенсии на льготных условиях);

- разработка мероприятий, направленных на улучшение условий труда и сохранение здоровья работников;

- ознакомления работников при приеме на работу с условиями труда, их влиянием на здоровье и необходимых средствах индивидуальной защиты;

3. При анализе материалов по состоянию условий труда для автоматизированной обработки результатов аттестации в Карте предусмотрена система кодирования.

3.1. В адресной части указывается полное наименование организации, отрасли (подотрасли) и территории.

Таблица "Коды" заполняется:

- графа "организация" - в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО), утвержденным и введенным в действие постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. N 297;

- графа "министерства (ведомства)" - в соответствии с Общероссийским классификатором органов государственной власти и управления (СООГУ), утвержденным и введенным в действие постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. N 294. При отсутствии соответствующего министерства или ведомства ставить прочерк;

Взамен СООГУ разработан Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления ОК 006-93, утвержденный постановлением Госстандарта РФ от 30 декабря 1993 г. N 294

- графа "отрасли" - в соответствии с Общесоюзным классификатором "Отрасли народного хозяйства" (ОКОНХ) 1750 - 18, утвержденным и введенным в действие постановлением Госстандарта СССР от 14 ноября 1975 г. N 18;

- графа "территории" - в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО), утвержденным постановлением Госстандарта России от 31 июля 1995 г. N 413.

4. Контроль за заполнением Карт осуществляется ответственным работником организации.

5. Для заполнения Карт используются планировки рабочих мест, порядок расстановки рабочих в производственных бригадах, техническая и технологическая документация, результаты хронометражных, гигиенических и психофизиологических исследований, проводимых на рабочих местах, критерии оценки вредности и опасности условий труда, нормы выдачи спецодежды и защитных средств, законодательство для определения льгот и другие документы.

6. В соответствующих строках проставляются номер карты, наименование профессии и должности работников. Коды профессий и должностей работников заполняются в соответствии с "Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов" ОК 016-94, утвержденным и введенным в действие постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 367.

Наименования и коды производства, цеха (отдела), участков (бюро, сектора), рабочего места заполняются в соответствии с имеющейся в организации системой кодирования. Указывается количество аналогичных рабочих мест с идентичными условиями труда и их коды. Каждому рабочему месту присваивается, при необходимости, номер в виде одиннадцатизначного кода:

хх ххх ххх ххх, где:

первая группа цифр - номер рабочего места на участке;

вторая - номер бригад (первая цифра номер участка);

третья - номер цеха;

четвертая - номер производства, филиала.

Раздел 1. "Общие сведения о рабочих(ем) местах(те)"

Строка 010 - выпуск ЕТКС - код выпуска ЕТКС заполняется в соответствии с ОК 016-94.

Строка 011 - наименования раздела и параграфа заполняются в соответствии с выпуском ЕТКС.

Строка 020 - категория персонала - заполняется по ОК 016-94

——————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Наименование                       |    Код                     |

|—————————————————————————————————————|————————————————————————————|

|Руководители                         |           1                |

|—————————————————————————————————————|————————————————————————————|

|Специалисты                          |           2                |

|—————————————————————————————————————|————————————————————————————|

|Другие служащие                      |           3                |

|—————————————————————————————————————|————————————————————————————|

|Рабочие                              |           4                |

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Возможно использование кодирования персонала по системе, принятой в организации, при этом соответствующий код проставляется в скобках.

Строки 030, 040 - проставляется численность работающих по штатному расписанию (в скобках - фактическая численность за месяц, предшествовавший заполнению Карты).

Строка 050 - "Форма организации труда" указывается одна из форм организации труда (индивидуальная, бригадная и т.д.).

"Форма организации производства" - единичное, серийное, поточное, конвейер и т.д.

"Оборудование", "Операция" - указываются наименование и код оборудования, наименование и вес детали (и наименование выполняемой операции). В случаях, если на рабочем месте обрабатываются две и более детали, то записывается наименование одной из них (основной) и указывается их количество. Если выполняется несколько операций, то указывается наименование одной из них (основной) и заносятся номера всех операций, выполняемых рабочим, а в аппаратурных процессах - наименование технологического процесса.

"Используемые материалы и сырье" - указываются наименование, марки сырья и материалов, используемые при выполнении операции.

Раздел 2. "Фактическое состояние условий труда на рабочих местах и его количественная оценка"

При аттестации рабочих мест измерению и оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные производственные факторы: химические, физические, биологические, психофизиологические (приложение N 5 к настоящему Положению).

Перечень опасных и вредных факторов определяется в соответствии с государственным стандартом ГОСТ 12.0.003-74 "Опасные и вредные производственные факторы. Классификация" и отраслевыми особенностями производства.

Строка 060 заполняется на основе результатов, положенных при оценке рабочего места по показателям, приведенным в приложении N 5 к настоящему Положению, и по травмобезопасности.

Графа "Наименование производственного фактора" - приводятся из приложения N 5 к настоящему Положению факторы, свойственные данному рабочему месту.

Графа "ПДК, ПДУ, допустимый уровень" - приводятся значения гигиенических нормативов условий труда.

При оценке травмобезопасности указываются применяемые нормативные правовые акты по охране труда.

Графа "Фактическое значение фактора" - указываются значения зафиксированных на рабочем месте фактических величин вредных и опасных производственных факторов.

Графа "Величина отклонения" - указываются величины превышения значений нормативов вредных и опасных производственных факторов.

Графа "Класс, степень вредности и опасности" - определяется и обозначается цифрами, соответствующими классу условий труда, степени вредности и опасности по каждому фактору, исходя из таблиц 1 - 9 "Гигиенических критериев оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса" (далее - "Гигиенические критерии").

Графа "Продолжительность воздействия" - указывается фактическое время воздействия фактора, полученное путем хронометражных наблюдений.

Продолжительность воздействия указывается для всех оцениваемых факторов.

При этом при расчете эквивалентных корректированных уровней шума, локальной и общей вибрации, инфразвука, ультразвука, среднесменных концентраций химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия время воздействия на работающих в течение смены уже учтено.

В строке 060 результатов оценки травмобезопасности заполняются на отдельном листе следующие графы:

"Наименование производственного фактора": вносится запись "Травмобезопасность";

"ПДК, ПДУ, допустимый уровень": "Нормативные правовые акты по охране труда";

"Фактическое значение фактора": Первые три вывода из протокола аттестации рабочего места по травмобезопасности о (не) соответствии оборудования, приспособления и инструмента требованиям безопасности, о выполнении средств обучения и инструктажа (не) в соответствии с нормативными требованиями;

В графе "Класс, степень вредности и опасности" указывается класс опасности условий труда по травмобезопасности, определяемый в соответствии с приложением N 8 к настоящему Положению.

Строка 061 - указываются общая оценка условий труда - класс и степень вредности, установленные по таблице 11 "Гигиенических критериев", и оценка травмобезопасности рабочего места - класс опасности.

Строка 070 - указывается фактическое наличие спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, закрепленных за работником на данном рабочем месте для предохранения работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов. Дается оценка соответствия выданных средств индивидуальной защиты требованиям документов, регламентирующих нормы выдачи и требования к средствам защиты.

Строка 080 - приводится общая оценка условий труда на данном рабочем месте и соответствующий ей размер доплат (% к тарифной ставке, окладу).

Строка 090 - приводятся сведения о фактическом обеспечении работника лечебно-профилактическим питанием или молоком.

Строка 100 - заполняется в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.

Строка 110 - приводятся сведения по льготному пенсионному обеспечению в соответствии со Списками производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение.

Строка 120 - 130 - указываются рекомендации по режиму труда, отдыха, по подбору рабочих с учетом пола возраста и другие требования применительно к конкретному (данному) рабочему месту.

Строка 140 - заполняется на основании согласованного с центрами госсанэпиднадзора списка должностей и профессий, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медосмотрам.

Строки 070 - 130 - заполняются руководителями соответствующих служб и подразделений организации на основании утвержденных норм, положений и действующего законодательства.

Строка 150 - дается заключение комиссии по аттестации о соответствии установленных льгот и компенсаций фактическим условиям труда, рекомендации по отмене действующих льгот и компенсаций или установлении дополнительных (в порядке, определенном действующим законодательством). Вносится перечень мероприятий, разработанных комиссией по аттестации и направленных на улучшение условий труда и сохранение здоровья работающих. Карта подписывается председателем и членами аттестационной комиссии, а также работниками, чьи рабочие места подлежали аттестации.

Строка 151 - проводится заключение аттестационной комиссии по результатам аттестации данного рабочего места:

"Рабочее место аттестовано";

"Рабочее место условно аттестовано";

"Рабочее место не аттестовано".

Приложение N 5

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному постановлением Минтруда РФ

от 14 марта 1997 г. N 12

Коды вредных производственных факторов

Код                 Наименование вредного            Единица

производственного фактора        измерения

2.00                Химический фактор                мг/м3

с 2.01 по 2.99      Вредные вещества

3.00                Биологический фактор

с 3.01 по 3.33      Патогенные микроорганизмы

с 3.34 по 3.66      Микроорганизмы-продуценты,

препараты, содержащие живые

клетки и споры микроорганизмов

с 3.67 по 3.99      Белковые препараты

4.00                Физические факторы

с 4.01 по 4.49      Аэрозоли преимущественно фибро-

генного действия                 мг/м3

4.50                Шум (эквивалентный уровень

звука)                           дБА

4.51                Вибрация локальная (эквивален-

тный корректированный уровень

виброскорости)                   дБ

4.52                Вибрация общая (эквивалентный

корректированный уровень

виброскорости)                   дБ

4.53                Инфразвук (общий уровень

звукового давления)              дБ Лин

4.54                Ультразвук воздушный (уровни     в 1/3 октавных

звукового давления)              полосах частот

4.55                Ультразвук контрактный

(виброскорость)                  м/с

(логарифмический уровень

виброскорости)                   дБ

(интенсивность)                  Вт/см2

4.56                Постоянное магнитное поле        мТл

4.57                Электростатическое поле          кВ/м

4.58                Электрические поля промышленной

частоты                          В/м

4.59                Магнитные поля промышленной

частоты                          А/м

4.60                Электромагнитные излучения ра-

диочастотного диапазона          мкВт/см2

4.61                Лазерное излучение               Вт/см2,

Дж/см2

4.62                Температура воздуха                °С

4.63                Скорость движения воздуха        м/с

4.64                Влажность воздуха                %

4.65                Тепловое излучение               Вт/см2

4.66                ТНС (тепловая нагрузка среды),

WBGТ индекс                        °С

4.67                Естественное освещение           КЕО, %

4.68                Освещенность рабочей поверхно-

сти                              Е, лк

4.69                Слепящая блесткость источников   Р, отн.ед.

4.70                Отраженная слепящая блесткость

4.71                Пульсация освещенности           Кп, %

4.72                Ультрафиолетовая радиация        Еуф,

Вт/м2

4.73                Ионизирующие излучения           части от ПДД

5.00                Тяжесть и напряженность трудо-

вого процесса                    кг м

5.01                Физическая динамическая нагруз-

ка:

при региональной нагрузке при

перемещении груза на расстояние

до 1 м;

при общей нагрузке;

5.02                Масса поднимаемого и перемещае-

мого груза вручную:              кг

подъем и перемещение тяжестей

при чередовании с другой рабо-

той;

подъем и перемещение тяжестей

постоянно в течение рабочей

смены

суммарная масса грузов,

перемещаемых в течение каждого

часа смены

- с рабочей поверхности

- с пола

5.03                Стереотипные рабочие движения:   количество

при локальной нагрузке;          за смену

при региональной нагрузке

5.04                Статическая нагрузка

5.05                Рабочая поза

5.06                Наклоны корпуса

5.07                Перемещение в пространстве

5.08                Интеллектуальные нагрузки:

содержание работы;

восприятие сигналов (информация)

и их оценка;

степень сложности задания;

характер выполняемой работы

5.09                Сенсорные нагрузки:

длительность сосредоточенного

наблюдения;

плотность сигналов и сообщений в

среднем за 1 час работы;

число производственных объектов

одновременного наблюдения

5.10                Нагрузка на зрительный анализа-

тор:

размер объекта различения при

длительности сосредоточенного

наблюдения;

работа с оптическими приборами

при длительности сосредоточенного

наблюдения;

наблюдение за экранами видеотер-

миналов

5.11                Нагрузка на слуховой анализатор

5.12                Эмоциональные нагрузки:

степень ответственности. Значи-

мость ошибки;

степень риска для собственной

жизни;

степень риска за безопасность

других лиц

5.13                Монотонность нагрузок:

число элементов, необходимых для

реализации простого задания или

в многократно повторяющихся

операциях;

продолжительность выполнения

простых производственных заданий

или повторяющихся операций

5.14                Режим работы:

фактическая продолжительность

рабочего дня;

сменность работы

Приложение N 6

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному постановлением Минтруда РФ

от 14 марта 1997 г. N 12

Протокол

оценки травмобезопасности рабочего места ___________________________

(профессия, должность

______________________________________________ Код _________________

работника)

Дата оценки ________________

1. Используемые нормативные правовые акты по охране труда:

на производственное оборудование;

на приспособления и инструменты;

на средства обучения и инструктажа.

2. Результаты оценки

————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N   |Нормативные требования | Фактическое их        |Необходимые   |

| п/п |безопасности к рабочему| выполнение            |мероприятия   |

|     |месту                  |———————————————————————|              |

|     |                       | Наличие| Соответствие |              |

|     |                       |        | нормативным  |              |

|     |                       |        | правовым ак- |              |

|     |                       |        | там по охра- |              |

|     |                       |        | не труда     |              |

|—————|———————————————————————|————————|——————————————|——————————————|

|  1  |          2            |   3    |     4        |      5       |

|—————|———————————————————————|————————|——————————————|——————————————|

|—————|———————————————————————|————————|——————————————|——————————————|

————————————————————————————————————————————————————————————————————

3. Выводы:

оборудование (не) соответствует требованиям безопасности (указываются пункты требований, по которым выявлено несоответствие);

приспособление и инструменты (не) соответствуют требованиям безопасности (указываются пункты требований, по которым выявлено несоответствие);

средства обучения и инструктажа выполнено (не) в соответствии с нормативными требованиями безопасности к рабочему месту (указываются пункты требований, по которым выявлено несоответствие);

условия труда на рабочем месте по фактору травмобезопасности относятся к классу (указывается класс условий труда, определяемый по таблице приложения N 8 к настоящему Положению).

Наименование должности, фамилия, имя, отчество и подписи лиц, проводивших аттестацию рабочих мест по условиям труда.

Приложение N 7

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному постановлением Минтруда РФ

от 14 марта 1997 г. N 12

Протокол

оценки обеспечения работников средствами

индивидуальной защиты

________________________________________ Код ______________________

(профессия, должность)

Дата проведения оценки ______________

Наименование организации ____________________ Код _________________

Наименование организации (или подразделения), проводящего оценку

___________________________________________________________________

Перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые должны быть

выданы работнику, согласно действующим нормам

___________________________________________________________________

(наименование СИЗ)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Перечень фактически выданных работнику СИЗ

___________________________________________________________________

(наименование СИЗ, ГОСТ, наличие сертификата)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Травмы по причине неприменения или отсутствия СИЗ*(8) _____________

___________________________________________________________________

(характер травмы, год, месяц, когда она была получена)

Профессиональные заболевания по причине неприменения или отсутствия

СИЗ *(8) __________________________________________________________

___________________________________________________________________

Предложения по совершенствованию норм на СИЗ ______________________

___________________________________________________________________

Наименование должности,  фамилия,  имя,  отчество  и  подпись  лица,

проводившего оценку

Приложение N 8

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному постановлением Минтруда РФ

от 14 марта 1997 г. N 12

Классификация условий труда по травмобезопасности

————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Оптимальные      |   Допустимые       |    Опасные              |

|     (класс 1)       |    (класс 2)       |   (класс 3)             |

|—————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|

|Оборудование и инст- |Повреждены и неисп- |Повреждены, неисправны   |

|румент полностью со- |равны средства за-  |или отсутствуют предусмо-|

|ответствуют стандар- |щиты, не снижающие  |тренные конструкцией обо-|

|там и правилам (нор- |их защитных функций |рудования средства защиты|

|мативным правовым ак-|(частичное загрязне-|рабочих органов и передач|

|там). Установлены и  |ние сигнальной окра-|(ограждения, блокировки, |

|исправны требуемые   |ски, ослабление от- |сигнальные устройства и  |

|средства защиты, ин- |дельных крепежных   |др.), неисправен инстру- |

|струмент, средства   |деталей и т.п.)     |мент.                    |

|инструктажа и обуче- |                    |Отсутствуют инструкции по|

|ния составлены в со- |                    |охране труда либо имеющи-|

|ответствии с требова-|                    |еся инструкции составлены|

|ниями, оборудование  |                    |без учета соответствующих|

|исправно             |                    |требований, нарушены ус- |

|                     |                    |ловия их пересмотра.     |

|                     |                    |Отсутствуют средства обу-|

|                     |                    |чения безопасности труда |

|                     |                    |(правила, обучающие и    |

|                     |                    |контролирующие программы,|

|                     |                    |учебные пособия и др.)   |

|                     |                    |либо имеющиеся средства  |

|                     |                    |составлены некачественно |

|                     |                    |и нарушены условия  их   |

|                     |                    |пересмотра.              |

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 9

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному постановлением Минтруда РФ

от 14 марта 1997 г. N 12

Ведомость

рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации

по условиям труда в подразделении

___________________________________________     Дата ______________

(наименование подразделения)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Рабочее место  |Коли- |Количество РМ с клас-         |Обе-|Результаты |

|————————————————|чест- |сами условий труда            |спе-|аттестации,|

|Наиме-|Ко- |По- |во    |——————————————————————————————|чен-|количество |

|нова- |ли- |ряд-|рабо- |оп-  |вредными и         |тра-|но- |РМ         |

|ние   |че- |ко- |тни-  |ти-  |опасными           |вмо-|сть |———————————|

|про-  |ство|вый |ков,  |ма-  |                   |опа-|СИЗ |ат-|ус-|не |

|фес-  |ра- |но- |заня- |ль-  |                   |сны-|в   |те-|ло-|ат-|

|сии,  |бо- |мер |тых   |ными |                   |ми  |со- |ст-|вно|те-|

|дол-  |чих |ка- |на    |и    |                   |    |от- |ов-|ат-|ст-|

|жно-  |мест|рты |этих  |до-  |                   |    |вет-|ано|те-|ов-|

|сти   |    |    |рабо- |пу-  |                   |    |ст- |   |ст-|ано|

|      |    |    |чих   |сти- |                   |    |вии |   |ов-|   |

|      |    |    |мес-  |мыми |                   |    |с   |   |ано|   |

|      |    |    |тах   |—————|———————————————————|————|нор-|   |   |   |

|      |    |    |(чел.)|1 и 2|3.1|3.2|3.3|3.4|4.0|3.0 |мами|   |   |   |

|      |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |вы- |   |   |   |

|      |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |дачи|   |   |   |

|——————|————|————|——————|—————|———|———|———|———|———|————|————|———|———|———|

|   1  | 2  |  3 |   4  |  5  | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13| 14| 15|

|——————|————|————|——————|—————|———|———|———|———|———|————|————|———|———|———|

|      |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|——————|————|————|——————|—————|———|———|———|———|———|————|————|———|———|———|

|      |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|——————|————|————|——————|—————|———|———|———|———|———|————|————|———|———|———|

|      |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|——————|————|————|——————|—————|———|———|———|———|———|————|————|———|———|———|

|Итого |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|по    |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|подра-|    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|зделе-|    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|нию   |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Председатель аттестационной комиссии ____________________________

Ф.И.О.             (подпись)

Приложение N 10

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному постановлением Минтруда РФ

от 14 марта 1997 г. N 12

Сводная ведомость

рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации

по условиям труда в организации

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наиме-|Ко- |Ко- |Коли- |Количество РМ с клас-         |Обе-|Результаты |

|нова- |ли- |ли- |чест- |сами условий труда            |спе-|аттестации,|

|ние   |че- |чес-|во    |——————————————————————————————|чен-|количество |

|струк-|ство|тво |рабо- |оп-  |вредными и         |тра-|но- |РМ         |

|турно-|РМ  |РМ, |тни-  |ти-  |опасными           |вмо-|сть |———————————|

|го по-|    |на  |ков,  |ма-  |                   |опа-|СИЗ |ат-|ус-|не |

|драз- |    |ко- |заня- |ль-  |                   |сны-|в   |те-|ло-|ат-|

|деле- |    |то- |тых   |ными |                   |ми  |со- |ст-|вно|те-|

|ния   |    |рых |на    |и    |                   |    |от- |ов-|ат-|ст-|

|      |    |про-|этих  |до-  |                   |    |вет-|ано|те-|ов-|

|      |    |ве- |рабо- |пу-  |                   |    |ст- |   |ст-|ано|

|      |    |дена|чих   |сти- |                   |    |вии |   |ов-|   |

|      |    |ат- |мес-  |мыми |                   |    |с   |   |ано|   |

|      |    |тес-|тах   |—————|———————————————————|————|нор-|   |   |   |

|      |    |та- |(чел.)|1 и 2|3.1|3.2|3.3|3.4|4.0|3.0 |мами|   |   |   |

|      |    |ция |      |     |   |   |   |   |   |    |вы- |   |   |   |

|      |    |по  |      |     |   |   |   |   |   |    |дачи|   |   |   |

|      |    |ус- |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|      |    |ло- |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|      |    |виям|      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|      |    |тру-|      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|      |    |да  |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|      |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|      |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|——————|————|————|——————|—————|———|———|———|———|———|————|————|———|———|———|

|   1  | 2  |  3 |   4  |  5  | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13| 14| 15|

|——————|————|————|——————|—————|———|———|———|———|———|————|————|———|———|———|

|      |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|——————|————|————|——————|—————|———|———|———|———|———|————|————|———|———|———|

|      |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|——————|————|————|——————|—————|———|———|———|———|———|————|————|———|———|———|

|      |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|——————|————|————|——————|—————|———|———|———|———|———|————|————|———|———|———|

|Итого |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|по    |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|орга- |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|низа- |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

|ции   |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Дата ___________________

Председатель аттестационной комиссии ____________________________

Ф.И.О.             (подпись)

Приложение N 11

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному постановлением Минтруда РФ

от 14 марта 1997 г. N 12

Согласовано                                 Утверждаю

Руководитель                                Руководитель

профессионального                           организации

союза организации

__________________                          __________________

(подпись)  Ф.И.О.                           (подпись)  Ф.И.О.

"___"________ 199__г.                       "___"________ 199__г.

Председатель совместного

комитета (комиссии) организации

____________________

(подпись)    Ф.И.О.

"___"________ 199__ г.

План мероприятий по улучшению и оздоровлению

условий труда в организации

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наименова- |Наимено-|Назна-|Источ-|Ответствен-|Срок |Службы,|Отметка   |

|ние под-   |вание   |чение |ник   |ный за вы- |вы-  |привле-|о выпол-  |

|разделения,|меропри-|меро- |финан-|полнение   |пол- |каемые |нении     |

|рабочего   |ятия    |прия- |сиро- |мероприятия|нения|для вы-|          |

|места      |        |тия   |вания |           |     |полне- |          |

|           |        |      |      |           |     |ния ме-|          |

|           |        |      |      |           |     |роприя-|          |

|           |        |      |      |           |     |тия    |          |

|———————————|————————|——————|——————|———————————|—————|———————|——————————|

|     1     |    2   |  3   |  4   |     5     |  6  |   7   |    8     |

|———————————|————————|——————|——————|———————————|—————|———————|——————————|

|           |        |      |      |           |     |       |          |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Председатель аттестационной комиссии ___________  __________________

(подпись)    (фамилия, имя,

отчество)

Приложение N 12

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному постановлением Минтруда РФ

от 14 марта 1997 г. N 12

Протокол N _____________

аттестации рабочих мест по условиям труда

______________________________________________________

(наименование организации)

"___" ____________ 199__ г.

В соответствии  с  приказом по организации от "___"_________ N _____

аттестационная комиссия провела с ______________ по _________  199___  г.

аттестацию ___________ рабочих мест по условиям труда.

Результаты аттестации представлены в:

картах аттестации рабочих мест по условиям труда;

ведомостях рабочих мест и результатов их аттестации по условиям

труда в подразделениях;

Сводной ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по

условиям труда в организации.

По результатам аттестации разработан План мероприятий по улучшению о

оздоровлению условий труда в организации для ___________ рабочих мест.

(Материалы аттестации и План мероприятий прилагаются к протоколу).

Рассмотрев результаты аттестации, комиссия постановила:

1. Считать работу по аттестации завершенной.

2. План  мероприятий  по  улучшению  и  оздоровлению  условий  труда

передать для утверждения руководителю организации.

Дополнительные предложения   комиссии  (о  повторной  аттестации,  и

приостановке или ликвидации отдельных рабочих мест,  о  совершенствовании

организации работ по улучшению условий труда и др.):

__________________________________________________________________

Председатель аттестационной комиссии __________  ______________

(подпись)       Ф.И.О.

Члены аттестационной комиссии        __________  ______________

(подпись)       Ф.И.О.

__________  ______________

(подпись)       Ф.И.О.

__________  ______________

(подпись)       Ф.И.О.

————————————————————————————————————————————————————————————

*(1) Аттестация рабочих мест по условиям труда включает гигиеническую оценку существующих условий и характера труда, оценку травмобезопасности рабочих мест и учет обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.

*(2) Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, утвержденные Госкомсанэпиднадзором России 12 июля 1994 г. Р 2.2.013-94.

*(3) Определение дано применительно к настоящему Положению.

*(4) ГОСТ - Государственный стандарт СанПиН - Санитарные правила и нормы, СП - Санитарные правила, СНиП - Строительные нормы и правила, МУ - Методические указания, Р - Руководство, МР - Методические рекомендации, ПДУ - Предельно допустимые уровни, ПДК - Предельно-допустимые концентрации, ГН - гигиенические нормативы, МУК - методические указания по контролю, ОБУВ - ориентировочные безопасные уровни воздействия веществ в воздухе рабочей зоны.

*(5) МЗ СССР - Министерство здравоохранения СССР.

*(6) ГКСЭН России - Госкомсанэпиднадзор России.

*(7) Заполняется на отдельных листах в виде приложения к Карте аттестации рабочих(его) мест(а) по условиям труда с указанием сроков проведения измерений производственных факторов.

*(8) За последние пять лет по отчетным данным.