ТЕСТЫ  ПО ЧЕРЧЕНИЮ И ГРАФИКЕ

1. Что означает «Изометрия»

1) двойное измерение по осям     2) прямое измерение осям

3) равное измерение по осям       3) технический рисунок

2. Какой способ нанесения светотени карандашом не применяется на техническом рисунке

1) штриховкой        2) шраффировкой

3) растушевкой       3) точечный

4. Какой элемент не относится к изображению светотени технического рисунка:

1) блик                     2) рефлекс

3) световое пятно   3) легкая полутень

5. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах:

1) широкими параллельными линиями

2) узкими параллельными линиями

3) ромбической сеткой

4) сплошным закрашиванием

6. Какими не бывают разрезы:

1) горизонтальные       2) вертикальные

3) наклонные                4) параллельные

7. Какому виду сечения отдается предпочтение

1) вынесенному                  2) наложенному

3) комбинированному       4) продольному

8. Каков угол наклона штриховки в изометрии на сечениях, расположенных на плоскостях ZOX, ZOY

1) 30       2) 45     3) 60      4) 90

9. Каков угол наклона штриховки в изометрии на сечениях, расположенных на плоскостях YOZ

1) под углом 30       2) под углом  45     3) под углом 60      4) горизонтально

10. Две плоскости параллельны, если:

1) две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости

2) две параллельные прямые одной плоскости параллельны двум параллельным прямым другой плоскости

3) прямая, расположенная на одной плоскости параллельна прямой расположенной на другой плоскости

4) любое изображение на одной плоскости имеет зеркальное отражение на другой плоскости

11. На какой плоскости проекций геометрический образ не изменится по форме и размерам при вращении вокруг проецирующей оси?

1) на той плоскости, которой параллельна ось вращения

2) на той плоскости, которой перпендикулярна ось вращения

3) расположенной под углом к основанию

4) расположенной горизонтально относительно основания

12. Какой способ применяется при построении линии пересечения двух многогранников?

1) способ секущих плоскостей

2) способ концентрических секущих сфер

3) способ эксцентрических сфер

4) выбор способа зависит от формы многогранников

13. Какой способ применяется при пересечении поверхностей двух конусов, при пересечении их осей вращения?

1) способ секущих плоскостей

2) способ концентрических сфер

3) способ эксцентрических сфер

4) выбор способа зависит от формы конусов

14. На основе какого формата получаются другие основные форматы (выберите правильный ответ)?

1) А5         2) А4         3) А3        4) А0

15. Сколько типов линий применяют при выполнении чертежей (выберите правильный ответ)?

1) 6 типов линий         2) 7 типов линий

3) 8 типов линий        4) 9 типов линий

16. В  каком году принята ГОСТом конструкция последнего чертежного шрифта (выберите правильный ответ)?

1) 1959 г.           2) 1968

3) 1981 г.           4) 1988 г.

17. Сколько основных видов существует для выполнения чертежа (выберите правильный ответ)?

1) 6 видов          2) 5 видов

3) 4 вида             4) 3 вида

18. Сколько видов аксонометрических проекций применяются в графике (выберите правильный ответ)?

1) 2 вида            2) 3 вида

3) 4 вида            4) 5 видов

19. В каких случаях образуется цилиндрическая зубчатая передача (выбрать правильный ответ)?

1) когда оси валов пересекаются

2) когда оси валов скрещиваются

3) когда оси валов параллельны друг другу

4) когда присутствует специальная надпись

20. Всегда ли совпадают положение детали на главном виде на рабочем чертеже с  положением детали на сборочном чертеже (выбрать правильный ответ)?

- всегда совпадают                 2) никогда не совпадают

3) совпадают не всегда              4) иногда совпадают

21. Всегда ли совпадает количество изображений детали на рабочем чертеже с количеством изображений на сборочном чертеже (выбрать правильный ответ)?

1) совпадают не всегда      2) зависит от мнения разработчика

3) совпадают всегда             4) зависит от пожелания заказчика

22. Отличается ли толщина линий, применяемых на строительных чертежах от машиностроительных (выбрать правильный ответ)?

1) отличаются          2) отличаются только второстепенные

3) не отличаются       4) не отличаются только размерные

23. Все ли линии видимого контура на строительных чертежах выполняют сплошной основной толстой линией (выбрать правильный ответ)?

1) все линии видимого контура выполняются основной толстой линией;

2) основной толстой линией выполняют  только те линии, которые попадают в секущую плоскость.

3) выполняются без изменения толщины также как на основном чертеже

4) все линии выполняются сплошной тонкой линией

24. Что называется планом здания (выбрать правильный ответ)?

1) горизонтальный разрез, когда секущая плоскость расположена выше подоконника;

2) вид здания сверху.

3) горизонтальный разрез, когда секущая плоскость расположена на высоте 10 см. от пола

4) расстояние секущей плоскости от пола выбирается произвольно

25. Какая должна быть размерная цепь на строительных чертежах (выбрать правильный ответ)?

1) должна быть замкнутой

2) должна быть разомкнутой

3) должна быть достаточной для работы

4) должны быть представлены только нужные размеры

26. Какие схемы называются принципиальными (выбрать правильный ответ)?

1) определяющие основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи

2) определяющие части комплекса и соединения их между собой на месте эксплуатации

3) определяющие полный состав элементов и связей между ними и дающие детальное представление о принципах работы изделия

4) определяющие состав элементов отражающих принцип работы образуемых ими узлов

27. Соблюдается ли масштаб при выполнении схемы (выбрать правильный ответ)?

1) выполняют без соблюдения масштаба

2) выполняют с соблюдением масштаба.

3) выполняют с соблюдением масштаба по основным размерным признакам

4) выполняют без соблюдением масштаба по основным размерным признакам

28. Какой знак обозначает «комбинированную» схему:

1) К      2) Р      3) С       4)Х

29. Какой знак обозначает «энергетическую» схему:

1) К      2) Р      3) С       4)Х

30. Какой знак обозначает «газовую» схему:

1) К      2) Р      3) С       4)Х

31. Какой тип схемы обозначается цифрой «2»

1) структурная          2)принципиальная (полная)

3) общая                    4) функциональная

32. Какой цифрой обозначается схема «соединений (монтажная)»

1) 1         2) 2         3) 3         4) 4

33. Какова оптимальная толщина линий условного графического изображения схем:

1) 0,2 – 1,0 мм       2) 0,3- 0,4 мм      3) 0, 5 – 0,6 мм        4) 0,7 – 0,8 мм

34. Какая схема называется «общей»:

1)определяющая основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи

2)определяющие полный состав элементов и связей между ними дающие полное представление о принципах работы изделия или установки

3)определяющие составные части комплекса и соединения их между собой на месте эксплуатации

4)два или более типов схем, выпущенных для одного изделия и выполненных на одном конструкторском документе

35. Какая схема называется «структурной»:

- определяющая основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи

- определяющие полный состав элементов и связей между ними дающие полное представление о принципах работы изделия или установки

- определяющие составные части комплекса и соединения их между собой на месте эксплуатации

- два или более типов схем, выпущенных для одного изделия и выполненных на одном конструкторском документе

36. На каком рисунке приведено изображение сечения детали цилиндрической формы:

1) А    2) Б    3) В    4) Г       .

37. Какое изображение называется «эскиз» - это:

1) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь

2) объемное изображение детали

3) чертеж, содержащий габаритные размеры детали

4) чертеж, дающий представление о габаритах детали

38. Для чего предназначен эскиз:

1) для изготовления детали

2) для определения возможности транспортировки детали

3) для определения способов крепления детали в конструкции

4) для выявления внешней отделки детали

39. Какие условные обозначения проставляют на эскизе:

1) необходимые размеры для изготовления детали

2) габаритные размеры

3) координаты центров отверстий

4) толщины покрытий

40. Как определяют размер детали для построения эскиза:

1) на глаз

2) с помощью мягкой сантиметровой ленты

3) с помощью металлической линейки

4) с помощью рулетки

41. Какие упрощения допускаются на эскизе:

1) опускание скруглений и проточек

2) опускание вмятин, царапин, неравномерностей стенок

3) опускание шпоночных отверстий

4) опускание ребер жесткости

.

42. Каково название процесса мысленного расчленения предмета на геометрические тела, образующие его поверхность:

1) деление на геометрические тела

2) анализ геометрической формы

3) выделение отдельных геометрических тел

4) разделение детали на части

43. Каковы названия основных плоскостей проекций:

1) фронтальная, горизонтальная, профильная

2) центральная, нижняя, боковая

3) передняя, левая, верхняя

4) передняя, левая боковая, верхняя

44. С чего начинают чтение сборочного чертежа:

1) изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и деталей изделия

2) чтение спецификации изделия

3) ознакомление со спецификацией и основными составными частями изделия и принципом его работы

4) изучение соединений сборочных единиц изделия.

45. Что такое «Деталирование»:

1) процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам

2) процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей

3) процесс создания рабочих чертежей

4) процесс составления спецификации сборочного чертежа

46. Какой знак, позволяющий сократить число изображений, применяют на простых чертежах:

1) знак диаметра;

2) знак шероховатости поверхности;

3) знак осевого биения;

4) знак радиуса.

47. Выберите термин не обозначающий схему:

1) структурные;

2) монтажные;

3) подключения;

4) габаритные.

.

48. При выполнении схем важно:

1) соблюдение масштаба;

2) действительное пространственное расположение частей изделия;

3) условные обозначения элементов схем;

4) знание правил ортогонального проецирования;

.

49. На кинематической схеме показывается:

а) состав механизма и взаимодействие его составных частей во время работы

б) взаимное расположение отдельных элементов

в) общий вид механизма

г) габариты изделия

50 Монтажная схема показывает:

1) взаимодействие отдельных частей устройства

2) соединения составных частей устройства, места присоединения выводов, кабеля и др.

3) габаритные размеры конструкции

4) виды крепления отдельных сборочных единиц

51. Название схемы определяет:

1) стандарт;

2) номер чертежа;

3) функциональное назначение;

4) условное обозначение элементов;

52. Что не относится к чертежным инструментам:

1) линейка

2) угольник

3) транспортир

4) калибры

53. Инструменты, предназначенные для работы с тушью:

1) циркуль

2) кронциркуль

3) разметочный циркуль

4) рейсфедер

54. Какое оборудование должно быть обязательно на рабочем месте чертежника:

1) папка для рисования

2) картографический планшет

3) чертежная доска

4) цветные карандаши

55. Какой твердости графит надо вставить в карандашную ножку, чтобы прямые линии и окружности были одинаковыми по толщине:

1) графит вставки и карандаша одинаковой твердости;

2) графит вставки тверже графита карандаша;

3) графит вставки мягче графита карандаша;

4) твердость значения не имеет;

63. Какое отношение заложено в «египетский треугольник»:

1) простое отношение;

2) иррациональное отношение 1:2;

3) приближенное «Золотое сечение» (Ряд Фибоначчи) 3:5, 5:8, 8:13, 13:21;

4) иррациональное отношение 1:3.

64. Чему равен основной модуль в метрической системе мер?

1) 20 мм (2 см)           2) 50 мм (5 см)

3) 100 мм (10 см)      4)150мм(15см)

65. Что такое фактура?

1) свойство, определяемое соотношением ее размеров по трем координатам пространства

2) свойство, характеризующее внешнее строение поверхности

3) свойство протяжности формы и ее элементов по трем координатам

4) свойство формы, определяемое визуальной оценкой количества вещества

66. Чем отличается техническая задача от других задач:

1) при решении повседневных задач используют знания, приобретенные на уроках по общеобразовательным предметам

2) при решении повседневных задач используют знания, приобретенные в процессе жизненного опыта, а для решения технических задач необходимы научные технические знания

3) при решении повседневных задач человек обходится знаниями, приобретенными на уроках по общеобразовательным дисциплинам, то для решения технических задач необходимы знания и умения, приобретенные на уроках физики, химии, математики, черчения, технологии

4) с появлением техники, количество технических задач значительно возросло, а сложность их возрастала во много раз

67. Что называется открытием – это установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, … (дополните определение):

1) обладающие существенными отличиями технического решения задач

2) вносящее коренные изменения в уровень познания

3) имеющее положительный эффект в любой отрасли народного хозяйства

4) направленное на совершенствование конкретного предприятия

68. Что называется изобретением – это … в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны, дающее положительный эффект (вставьте правильный ответ):

1) новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи

2) результат познавательного акта, приводящего к новому знанию

3) установление объективно существующих закономерностей, свойств и явлений

4) изменений конструкций изделий или применяемой техники