Тема программы: «Технология_изготовления_женской_и_детской легкой одежды».

Тема урока: «Обработка деталей с кокетками»

Цель урока: 1. Образовательная: сформировать знания  о формах  кокеток, способах их  обработки и соединения с основными деталями притачным,    настрочным, накладным способами, если  нижний край кокетки обрабатывается отделочными деталями - кантом, кружевом или оборкой.

2. Развивающая – развивать у студентов интерес к предмету спеццикла.

3. Воспитательная: воспитывать у студентов внимательность, аккуратность, чувство ответственности, бережное отношение к рабочим инструментам и приспособлениям.

Тип урока: комбинированный

Методы  ведения урока: фронтальный опрос в игровой ситуации.

Оборудование урока: образцы, инструкционные карты, интерактивная доска.

Межпредметные связи: производственное  обучение, материаловедение, конструирование, оборудование.

ХОД УРОКА

Ι.   Организационный момент – 1 – 2 мин.

ΙΙ.   Опрос по домашнему заданию: 15 – 20 минут

по теме: « Обработка воланов и их соединение с основными деталями»

- Особенности выкраивания воланов.

- Последовательность соединения воланов с основными деталями.

ΙΙΙ.   Объяснение нового материала.

- Раздать инструкционные карты.

- Объяснить  тему и цель урока.

- Объяснить тему по образцам.

А) формы кокеток (показать на слайде).

Б)  способ обработки притачных кокеток и соединение с основными деталями.

В)  способ обработки настрочных кокеток и соединение с основными

деталями.

Г)  способ обработки накладных кокеток и соединение с основными

деталями.

Д)  обработка кокеток с отделочными деталями.

Е)   возможные дефекты.

Ж)  краткие записи и зарисовки.

Инструкционно - технологическая карта по теме:

«Обработка кокеток кантом, оборкой и  кружевом»

| № | Содержание неделимой операции | Технические условия на выполнение |  |  | Вид работ | Виды приме няемых инструм. оборудов. |  |  | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обработка кокеток с отделками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обработка кокетки с кантом |  | Полоску для канта складывают вдвое изнанкой внутрь, уравнивают срезы и приутюживают. | Руч ная рабо та, утю жиль ная раб. |  |  | Утюг |  |  |
| 2 | Притачать полоску для канта к кокетке. |  | Приготовленную полоску накладывают на лицевую сторону кокетки сгибом к середине детали и притачивают по от сгиба полоски, равном ширине канта в готовом виде +0,1 см ширина шва со стороны основной детали должна быть равна 1-1,5 см. | Ма шин ная рабо та |  |  | 1022 кл |  |  |
| 3 | Обработка кокетки с оборкой |  | Оборку накладывают лицевой стороной вниз на лицевую сторону кокетки, уравнивая срезы и притачивают по оборке, распределяя сборку равномерно. | Ма шин ная рабо та |  |  | 1022кл |  |  |
| 4 | Обработка кокетки с кружевом |  | Кружево накладывают на лицевую сторону кокетки лицевой стороной вниз, фигурным краем к середине детали и настрачивают на расстоянии 0,1-0,2 см от прямого среза кружева ширина шва со стороны кокетки 1-1,5см. | Ма шин ная рабо та |  |  | 1022кл |  |  |

Соединение кокеток с основными деталями.

| 5 | Приметать и притачать кокетку к основной детали | Кокетку складывают с основной деталью лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы и притачивают по строчке притачивания канта, оборки или кружева | Руч ная рабо та. Ма шин ная рабо та | Игла, напер сток 1022кл |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Обметать шов притачивания кокетки | Со стороны основной детали на обметочной машине | Спец машина | 51 кл |  |
| 7 | Заутюжить шов притачивания кокетки | В изделиях шерстяных и шелковых тканей шов заутюживают в сторону кокетки | Утю жильная рабо та | Утюг, пульве ризатор, проутю жильник |  |

Виды кокеток

Краткие записи

Кокетка- это   верхняя  отрезная   часть    полочки   или  спинки. Это  конструктивная   линия   в   изделии,  поэтому   при  выборе   фасона   для  заказчицы  необходимо   учитывать   особенность   ее   телосложения   и свойства  ткани. Независимо   от  назначения   одежды:  в  нарядной  одежде, домашней, спортивной, кокетки  делают  почти   на  всех   видах  одежды:  платьях, блузках, жакетах, юбках, брюках  и   в  детских  платьях. Кокетки  бывают   различных   форм: прямые, овальные  и  фигурные.

По   способу  соединения  кокетки   могут  быть  притачными, настрочными  и  накладными, а   значит  нижний   край   может   быть  притачным   и  отлетным, а   также  отделан  кантом, оборкой, кружевом, бейкой.

Также в  последнее  время   часто  на   основной   детали  образуют   сборки   или  несколько   складочек.

I. Обработка   кокеток   притачным  способом  и  соединение   их  с    основной   деталью.

Для   обработки   кокетки   притачным  способом   при   крое   предусматривают  припуски  на   швы в размере   1-1,5см. Кокетку   складывают   с  основной  деталью  лицевыми  сторонами   внутрь, приметывают,   уравнивая   срезы, притачивают  со  стороны  кокетки, швы  обметывают    и   заутюживают  в сторону   кокетки.

Если  на  основной   детали   необходима   сборка  или  несколько   складочек,  то   сначала  необходимо   приготовить   основную  деталь:  образовывают   сборки  обычным   способом   равномерно  распределяют    или   распределяют  на   определенных  участках  согласно   модели.

Складочки  закладывают  по  надсечкам   или   контрольным  знакам   и   заметывают.  Дальнейшая   обработка   аналогична  выше  описанному.

II. Обработка  кокеток   настрочным   способом  и  соединение  их  с  основной  деталью.

Если   шов   притачивания   по  модели  настрочной,  то  при  крое   припуски   необходимо   учесть   ширину    отделочной  строчки,  т.е   ширина   отделочной   строчки   плюс 1-1,5 см  на  обработку. Кокетку   приметывают,   уравнивая  срезы,   притачивают  по  кокетке. Обметывают   срезы   и  припуски   швов,  отгибают   или   заутюживают  в  сторону  кокетки. Настрачивают  с   лицевой   стороны   по  кокетке  на   ширину  отделочной   строчки  по  модели.

При  обработке   кокеток  из  толстых   тканей,  чтобы   уменьшить  толщину   шва,   припуски   со  стороны   кокетки   делают  всего на 0,5-0,7 см, а  со  стороны   основной   детали   также   ширина   отделочной   строчки + 1- 1,5см.  Складывают,   совмещая   уже   не   срезы, а  линии  определяющие  припуски. Приметывают, притачивают, обрабатывают  срез,  а   затем  шов   заметывают  с   лицевой  стороны  в   сторону  кокетки. Припуски  швов   приутюживают,   учитывая   особенность   ткани.

III.  Обработка  кокеток  с  кантом, оборкой   и  кружевом.

При  наличии   канта,  оборки  или  кружева   в   шве   притачивания   кокетки сначала   эти   отделочные   детали   соединяют   с   кокеткой.

Приготовленную   полоску   для   канта   накладывают   на  лицевую   сторону  сгибом  к   середине   кокетки, настрачивают    по канту   от  сгиба   на  ширину  канта   в  готовом   виде. Ширина  шва   со  стороны   основной   детали  равна   1- 1,5 см.

Оборку   притачивают   к   кокетке   аналогично,  только  срезы   оборки  и  кокетки   уравнивают.

Когда  притачивают кружева,    ширина   шва   со  стороны   кружева должна быть всего 0,1-0,2см  от   прямого   края, а   со  стороны  основной  детали  1-1,5 см.После  соединения  отделочных   деталей,  кокетку   складывают   с  основной   деталью   лицевыми   сторонами   внутрь, уравнивают   срезы,   приметывают и  притачивают   со   стороны   кокетки  по  строчке  притачивания  отделочной   детали. Шов  обметывают,   отгибают   в  сторону  кокетки  и  приутюживают.

Но  шов  может  быть   и  настрочной,  тогда   шов  заметывают   длиной   стежка   1-1,5см   и   настрачивают.

ΙV. Закрепление нового материала:

- Какие существуют формы кокеток?

- На основных деталях где проектируют кокетки? (перед, спинку, полотнище юбки, блузки, жилеты, и др.).

- Какие существуют способы соединения кокетки? (притачные  и накладные).

- Каким может быть нижний край кокетки?  (притачным, отлетным).

- Для  чего обрабатывают кокетку с подкладкой (для большей устойчивости, исключает обметывание срезов деталей).

- Почему кокетки называют притачными? ( по способу  соединения  их с основной деталью).

- Почему  кокетки называют накладными? ( по способу соединения их с основной деталью).

- При притачном способе как накладывают кокетку на основную деталь( лицевой стороной внутрь).

- По какой детали приметывают кокетку? ( по кокетке).

- По какой детали притачивают кокетку? ( по кокетке).

- Чему равна ширина шва притачивания кокетки? (1 - 1,5 см).

- Как заутюжить швы в изделиях  из шерстяных и шелковых тканей?

(в сторону кокетки).

13.Каким швом выполняют соединение кокетки из толстой ткани?

(настрочным швом с одним закрытым срезом).

14. На какую деталь притачивают отделку? (на кокетку).

15. В каких случаях  выкраивают обтачки? (если нижний край кокетки

фигурный и зависит от ширины отделочной  строчки).

V. Оценка знаний учащихся с кратким комментированием.

VΙ.   Инструктаж домашнего задания:выполнить бумажный образец притачной кокетки.

Тестовые задания по предмету: «Технология пошива одежды»

по теме: «Обработка деталей с кокетками»

1-вариант

1. Притачная кокетка по форме нижнего  края  может быть:

а) прямой;

б) овальной;

в) с выступающими  острыми углами;

г) с внутренними углами;

д) все ответы верны.

2. Кокетка может соединяться  с основной  деталью настрочным  швом

с одним  открытым срезом  в  изделиях:

а) из тонких тканей;

б) из толстых  тканей;

в) из  любых  тканей;

г) из прозрачных тканей;

д) из гладкокрашенных тканей.

3. Кокетка- это:

а) средняя часть детали;

б) нижняя отрезная часть детали;

в) верхняя отрезная часть детали;

г) боковая часть полочки;

д) центральная часть детали.

4. Назовите способы соединения  кокеток:

а) притачные, накладные;

б) настрочные, обметочные;

в) соединительные;

г) краевые;

д) сварные.

5. При соединении кокетки  с кантом с  основной  деталью настрочным

швом  выполняют:

а) одну машинную  операцию;

б) две  машинные операции;

в) три машинные  операции;

г) четыре машинные операции;

д) пять машинных операций.

Эталон ответов: 1.Д.,2 Б, 3. В, 4. А, 5. В.

2- вариант

1.  Формы  кокеток бывают:

а) прямые;

б) овальные;

в) фигурные;

г) все ответы верны.

2. Кокетку с подкладкой обрабатывают:

а) для устойчивости ;

б) для исключения обметывания  срезов деталей;

в) для мягкости;

г) для толщины;

д) для гигроскопичности.

3.  По какой детали приметывают  кокетку к основной  детали?

а) по любой детали;

б) по основной  детали;

в) по кокетке;

г) по отделочной детали;

д) все ответы верны.

4. Назовите шов  соединения кокетки  из толстой  ткани?

а) запошивочный;

б) двойной;

в) настрочной шов  с  одним закрытым  срезом;

г) настрочной шов  с открытым срезом;

д) притачной шов.

5. Припуски  шва  соединения  кокетки  с  основной деталью

не обметывают  на  спецмашине  при обработке:

а) двойной кокетки;

б) кокетки с  внутренними  углами;

в) кокетки  из  прозрачной ткани;

г) кокетки с выступающими углами;

д) одинарной кокетки.

Эталон ответов: 1.Г.,2 А, 3. В, 4. В, 5. А.

3-вариант

1. Кокетка спинки состоит:

а) из одной детали;

б) со швом  посередине;

в) из двух  деталей;

г) с подкокеткой;

д) все ответы верны.

2. Ширина шва  притачивания  кокетки  к  основной  детали:

а) 0,5 см;

б) 0,7 см;

в) 1- 1,5 см;

г) 2 см;

д) 0,5-0,6 см.

3.Накладная кокетка  с нижним  краем овальной  формы  обрабатывается

обтачкой  при  ширине  отделочной  строчки:

а) 0,2 – 0,3см;

б) 0,4 -0,5 см;

в) 1,0 – 2 см;

г) 0,1-0,2 см;

д) 0,3 см.

4. Ширина  обтачки  для обработки  фигурного  края  кокетки  зависит:

а) от формы  фигурного  края;

б) от толщины  ткани;

в) от ширины шва  настрачивания  кокетки на  основную  деталь;

г) от формы отлетного края детали;

д) от формы овального края.

5.Овальный край кокетки обрабатывают  обтачкой, если:

а) отделочная  строчка узкая (до 0,5 см) ;

б) отделочная  строчка   превышает 0,5см ;

в) не имеет значения;

г) зависит от толщины  ткани;

е) зависит от  ширины отделочной строчки.

Эталон ответов: 1.А,2 В, 3. В, 4. В, 5. Б.

4 вариант

Кокетка является:

а) конструктивной линией;

б) конструктивно- декоративной линией;

в) прикладным материалом;

г) отделочной линией;

д) силуэтной линией.

2. В изделиях из шерстянных и шелковых тканей шов соединения кокетки с основной деталью:

а) отгибают  в сторону кокетки;

б) заутюживают в  сторону  кокетки;

в) заутюживают  в  сторону  основной детали;

г) разутюживают  в  сторону  кокетки;

д) разутюживают  в  сторону  основной детали.

3.Ширина шва притачивания со стороны кокетки к  основной детали в изделиях из  толстых  тканей:

а) 0,5- 0,7 см;

б) 0,7- 1,0 см;

в) 1- 1,5 см;

г) 1,5 см;

д) 2 см.

4.Отделочные детали (кант, оборка, волан, бейка) притачивают:

а) на основную деталь;

б) на кокетку;

в) на полочку;

г) на спинку;

д) все ответы верны.

5. В изделиях из тканей, на которых следы от ниток  заметывания  трудно удалить их:

а) приутюживают с  отпариванием;

б) замётывают  и приутюживают;

в) заутюживают без предварительного  замётывания;

г) намётывают;

д) обрабатывают с помощью приспособления.

Эталон ответов: 1.Б,2 Б, 3. А, 4. Б, 5. В.

Литература:  А.Т Труханова  «Технология изготовления женской и детской легкой одежды» стр. 104 – 110.

Методическое пособие: А.Т Труханова  «Преподавание специальной технологии при подготовке портных верхней одежды».