ВИДЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ

В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Методическая разработка уроков по предмету физика

Автор:  Ругаль О.В. преподаватель физики  ОГБОУ СПО «Северский промышленный колледж»

Предмет: физика

Тема программы: законы постоянного тока

Тема урока: виды соединения проводников в электрической цепи

Тип урока: урок усвоения новых знаний

Продолжительность уроков: 90 минут (2 урока по 45 минут)

Цели и задачи уроков:

- изучить типы соединения потребителей в электрических  цепях  и зависимости между электрическими величинами при каждом типе соединения

- выявить  некоторые причины неисправностей в электрических цепях при каждом типе соединения потребителей

- уметь различать типы соединения потребителей (последовательное и параллельное) на схемах электрических цепей и  с помощью лабораторного оборудования собирать электрические цепи с разным типом соединения потребителей,

- закрепить навыки самостоятельного применения знаний;

- формирование умения работать в коллективе, выработка ответственности за единый результат.

Материально – дидактическое оснащение урока

      - мультимедийный проектор и ноутбук

      - учебники по физике

      - слайды урока

      - цветная бумага

      - магниты

      - маркеры

      - лабораторное оборудование (батарейки, выключатели, амперметры, вольтметры, лампочки накаливания на подставке, соединительные провода)

      - таблицы условных обозначений элементов электрических цепей

      - рабочие тетради

План урока

- Организационная часть 10 мин.

- Повторение 5 мин.

- Изучение теоретического материала 15 мин.

- Практическая работа № 1  20 мин.

- Практическая работа № 2  20 мин.

- Закрепление  пройденного  материала 15 мин.

- Подведение итогов 5 мин.

План урока

| Структурный элемент (этап урока) | Время (мин.) | Методические особенности и краткие указания по проведению этапов урока | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Организационная часть | 10 | Проверить явку обучающихся и их готовность к уроку. |  |
|  |  | Сообщить тему и цели урока | Слайд № 1, № 2 |
| II. Повторение | 5 | Повторить с обучающимися пройденный материал | Слайд № 3 |
| III. Изучение теоретического материала | 15 | Объявить задание для обучающихся (приложение 1) | Слайд № 4 |
|  |  | Выслушать ответы, подготовленные каждой группой, проанализировать их и подвести общий итог |  |
|  |  | Предложить обучающимся оригинальное решение (приложение 2) | Лист с оригинальным решение, магниты Слайд № 5 |
|  |  | Объяснить особенности последовательного соединения потребителей (схемы, практическое использование, физические процессы в цепях, некоторые неполадки и методы устранения их) Задать вопрос: «Как ведут себя электроны в цепи, если выходит из строя одна лампочка? Выслушать ответы и предложить понаблюдать за показаниями приборов во время практической работы. | Слайд № 6, № 7 Слайд № 8, |
|  |  | Объяснить особенности параллельного соединения потребителей (схемы, практическое использование, физические процессы в цепях, некоторые неполадки и методы устранения их) Задать вопрос: «Как ведут себя электроны в цепи, если выходит из строя одна лампочка? Выслушать ответы и предложить понаблюдать за показаниями приборов во время практической работы. | Слайд № 9, № 10 Слайд № 11 |
| IV. Практическая работа № 1 ПЕРЕМЕНА | 15 5 | Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении работ с электрическими приборами. Организовать работу обучающихся [1] (приложение 3, приложение 5) После того как обучающиеся закончили выполнять работу, вернуться к вопросу: «Как ведут себя электроны в цепи, если выходит из строя одна лампочка?» Попросить их выполнить ещё раз 4 пункт практической работы и заострить их внимание на показаниях амперметра. Вместе с ними выяснить причины. | Батарейка, ключ, 3 амперметра, 3 вольтметра, 2 лампочки, соединительные провода Слад № 12, № 13 Слад № 14 |
| V. Практическая работа № 2 | 15 5 | Организовать работу обучающихся [1] (приложение 4, приложение 5) После того как обучающиеся закончили выполнять работу, вернуться к вопросу: «Как ведут себя электроны в цепи, если выходит из строя одна лампочка?» Попросить их выполнить ещё раз 4 пункт практической работы и заострить их внимание на показаниях амперметра. Вместе с ними выяснить причины. | Батарейка, ключ, 3 амперметра, 3 вольтметра, 2 лампочки, соединительные провода Слад № 15, № 16 Слад № 7 |
| VI. Закрепление пройденного материала | 15 | Определите способ соединения проводников изображённых на слайде, Особенности последовательного и параллельного соединения В рабочую тетрадь учащиеся записывают данные из таблицы, преподаватель собирает приборы. Если остаются свободное время, то решить задачу на последовательное или параллельное соединение потребителей | Слайд № 18,№ 19 Слад № 20 |
| VII. Подведение итогов | 5 | Анализ всей проделанной работы | Слад № 20 |
| ИТОГО: | 90 |  |  |

Литература:

имеющиеся в наличие у преподавателей учебники, рекомендованные Министерством образования (где присутствует данная тема).

Приложение 1

Папа с сыном наряжали новогоднюю ёлку и включили ёлочную гирлянду на ней. Вдруг во всём доме погас свет. Через несколько минут свет включили вновь. В пятирожковой люстре не горела одна лампочка, а ёлочная гирлянда так и не заработала. По какой причине это произошло?

Приложение 2

Сосед по лестничной клетке – электромонтёр. Он осмотрел гирлянду и люстру.

Выявил, что внешние повреждения отсутствуют (нет обугленных  и оборванных проводов).

По его мнению, при подаче электроэнергии произошёл резкий скачёк (повышение) напряжения в сети, что привело в резкому возрастанию силы тока в электрической цепи. Лампы не рассчитаны на такое изменение напряжения и спираль просто вышла из строя (лопнула).  Гирлянда не загорелась, потому что лампы в ней соединены последовательно и перегоревшая лампа создала препятствие для электрического тока, цепь оказалась разомкнутой. Лампы в люстре соединены параллельно и каждый рожок это ветвь параллельного соединения.

Указав на основные причины, электромонтёр предупредил, что при отключении электрической энергии следует: выключать все потребители от электрической сети, т.е. вынимать штепсель из розеток.

Приложение 3

Практическая работа  № 1

Тема «Последовательное соединение потребителей»

Цель:  проверить  закономерности  для силы тока, напряжения при  последовательном

соединении потребителей в электрической цепи.

Оборудование:  батарейка, ключ, две лампочки,  три амперметра, три вольтметра,

соединительные   провода.

Ход работы:

- Собрать электрическую цепь по схеме (соблюдая полярность при подключении измерительных  приборов), снять показания приборов и записать их  значения.

I1

А

I2

I3

А

А

U1

U2

U3

V

V

V

- Сравните показания амперметров           I1;I2;I3

- Запишите показания вольтметров, проверьте выполнения соотношения, для показаний вольтметров

U1+U2=U3

- Разомкните ключ и выкрутите одну из лампочек. Замкните ключ. Что происходит в цепи?

Все ли  измерительные приборы работают?

- Разомкните ключ и вкрутите первую лампочку,  затем замкните ключ и проверьте, что обе лампочки работают. Разомкните ключ и выкрутите вторую лампочку. Замкните ключ. Что происходит в цепи? Все ли  измерительные приборы работают?

- Сделать вывод о законах последовательного соединения. Все ли измерительные приборы работают? Если нет, то какова причина этого явления.

Приложение 4

Практическая работа  № 2

Тема «Параллельное соединение потребителей»

Цель:  проверить  закономерности  для силы тока, напряжения при  параллельном   соединении

потребителей в электрической цепи.

Оборудование:  батарейка, ключ, две лампочки,  три амперметр, три вольтметр,

соединительные   провода.

Ход работы:

- Собрать электрическую цепь по схеме (соблюдая полярность при подключении  измерительных       приборов), снять показания с приборов и записать их значения

А

I2

I3

А

U1

U2

U3

V

V

А

V

I1

- Сравните показания вольтметров        U1;U2;U3

- Проверить выполнения соотношения, для показаний амперметров      I1+I2=I3

- Разомкните ключ и выкрутите одну из лампочек. Замкните ключ. Что происходит в цепи?

Все ли  измерительные приборы работают?

- Разомкните ключ и вкрутите первую лампочку,  затем замкните ключ и проверьте, что обе лампочки работают. Разомкните ключ и выкрутите вторую лампочку. Замкните ключ. Что происходит в цепи? Все ли  измерительные приборы работают?

- Сделать вывод о законах последовательного соединения. Все ли измерительные приборы работают? Если нет, то какова причина этого явления.

Приложение 5

Условные обозначения в схемах электрических цепей

- Источник электрического тока (гальванический элемент)

- Потребитель электрического тока (лампочка)

- Измерительные приборы:     амперметр                                   вольтметр

А

V

4.  Вспомогательные части цепи:   соединительные провода                       ключ