Лабораторная работа

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ЖИДКОСТЕЙ

Цель: Измерение поверхностного натяжения воды методами отрыва капель и подъёма жидкости в капилляре.                                                       (физпрактикум)

Оборудование: 1. Весы, 2. Равновесы, 3. Штангенциркуль, 4. Клин измерительный с жести размером 1см. X 10см. , 5. Иголка, 6. Линейка измерительная с миллиметровыми делениями, 7. Колба коническая, 8. Лейка конусо-подобная, 9. Трубка резиновая со стеклянным наконечником и краном, 10. Штатив лабораторный, 11. Вода дистиллированная.

Теория: Поверхностный слой жидкости благодаря взаимодействии молекул поверхностного слоя, находится в состоянии натяжения, как будто жидкость заключила внутри натянутой упругой плёнки, поэтому поверхностная плёнка обладает поверхностной энергией.

2 FS

ΔS

Чтобы изменить поверхность жидкости надо совершить работу.

A = ΔW ~ ΔS   или  G ΔS

или Fd = G  l d   отсюда

G = Fl

где    G  - коэффициент поверхностного натяжения жидкости.

Если с трубки капает капля, то вес капли равен силе поверхностного натяжения.

Отсюда зная вес капли и диаметр трубки можно найти  G .Из этого следует:

mg = 2 πr G;    m0g = πDG,

где m0 – масса одной капли,

а D   - диаметр трубки.

Для более точного измерения массы  m0 капли, измеряем массу n каплей. Тогда

m0 = Mn; G = MgnπD,

где M – масса капли n,

n – число капель,

g – ускорение свободного падения,

D – диаметр трубки.

II способ (для желающих)

Во время измерения G вторым способом капиллярную трубку опускают в стакан с водой и измеряют высоту подъёма воды h в капилляре.

h

D = 4 мм

Жидкость в капилляре будет подниматься до тех пор, пока сила поверхностного натяжения не будет уравновешена силой тяжести, которая действует на поднятую воду, т.е.

πDG = ρπD2hg4 ⇒ G = ρghD4

где ρ– плотность жидкости, g – модуль ускорения свободного падения, h – высота подъёма жидкости в капилляре, D – диаметр капилляра.

Массу воды измеряют с помощью весов, внутренний диаметр стеклянной трубки – измерительным клином и штангенциркулем, высоту подъёма жидкости у капилляра – измерительной линейкой, диаметр капилляра – иголкой и штангенциркулем.

ЗАДАНИЕ 1

- Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений

| D, м | n | M, кг | G, HM | ΔG, HM | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- С помощью измерительного клина и штангенциркуля измерьте внутренний диаметр стеклянной трубки-наконечника.

- Измерьте массу пустого стакана с точностью до 0,01 г.

- Закройте кран и наклейте в лейку дистиллированной воды. Затем подставьте под трубку колбу и постепенно открывая кран добейтесь того, чтобы вода капала из трубки отдельными каплями с частотой 30-40 капель в минуту. В этом случае можно считать, что капли открываются только под действием силы тяжести.

- Подставив под трубку пустую колбу (стакан) и отсчитав 80-100 капель отодвиньте её.

- Опять взвесьте стакан (теперь уже с водой) и вычислите массу вылившейся воды.

- Вычислите поверхностное натяжение воды по формуле (3).

- Вычислите относительную и абсолютную погрешности измерений по формулам:

E = ΔGGср= ΔDD+ΔMM; ΔG = E Gср; Gср = G1+G2+G33

- Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.

- Сделайте вывод.

ЗАДАНИЕ 2

- Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений.

| № опыта | ρ, кгм3 | h, м | D, м | G, Нм | ΔG, Нм | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

- С помощью иголки и штангенциркуля измерьте диаметр капилляра.

- Опустите капилляр в воду и с помощью линейки измерьте высоту её подъёма по капилляру.

- Вычислите поверхностное натяжение воды по формуле (4).

- Повторите измерения ещё два раза и найдите средние значения. Результаты запишите в таблицу.

- В этой работе оценить погрешности измерений достаточно сложно (подумайте почему), поэтому нужно сравнить полученные вами значения с табличными.

- Сравните результаты измерений G разными методами и сделайте вывод.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Почему в работе используют дистиллированную воду?

- Какой из методов даёт более точный результат?

- Какая из измеренных величин более всего влияет на относительную погрешность?

- Повторить по учебнику «Физика 10кл.» под ред. Е.В.КОРШАК……    Пр 49  Задачи № 641, 642, 643, 649 (Рымкевич.)