Муниципальное общеобразовательное учреждение

лицей № 9

имени заслуженного учителя школы Российской Федерации А.Н.Неверова Дзержинского района г. Волгограда

Конспект урока по технологии

в 6 классе

«Построение чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом»

подготовила

учитель технологии

Макридина Ольга Ивановна

Волгоград  2010

Тема урока: Построение чертежа плечевого изделия с цельнокроеным             рукавом. (слайд 1)

Макридина Ольга Ивановна

учитель технологии

высшей категории

МОУ лицей № 9

Дзержинского района г. Волгограда

Цель урока: (слайд 2)

- ознакомить обучающихся с последовательностью построения                    чертежа плечевого изделия;

- сформировать  навыки конструирования плечевого изделия;

- активизировать познавательную деятельность при выборе изделия,

- совершенствовать навыки работы с источниками информации;

- воспитывать самостоятельность, аккуратность, бережливость.

Материально – техническое обеспечение:

ПК, медиапроектор, экран, презентация этапов построения чертежа, раздаточный материал, чертёжные принадлежности.

Ход и содержание урока

- Оргмомент.

- Актуализация знаний.

Изготовление одежды своими руками является одним из способов самовыражения, создания индивидуального стиля, воплощением замыслов в реальность.

В качестве изделия для выполнения творческого проекта в 6-ом классе будет предложено сшить плечевое изделие на цельнокроеной основе: это может быть блузка, платье, халат или ночная сорочка.

На одном из этапов  разработки проекта необходимо научиться азбуке конструирования и моделирования. Поэтому целью нашего урока является научиться конструировать такое изделие.

Конструирование одежды заключается в разработке чертежей деталей изделия, изготовлении выкроек для раскроя ткани и пошива изделия.( Вспомните, из каких деталей состоял фартук). Изготовление выкроек очень важный процесс, и необходимо чётко представлять, из каких деталей будет состоять ваше швейное изделие.

Существует несколько способов изготовления выкроек. Какие это способы?

Ответ:

Муляжный способ.

Графический способ.

Расчётно – мерочный способ.

Какой из этих способов изготовления выкроек мы выбираем? На чём он основан?

Мы с вами научились снимать мерки для построения основы чертежа плечевого изделия. Независимо от особенностей фасона (халат, блузка, сорочка) для построения чертежа плечевого изделия мерки снимают по одним и тем же линиям фигуры.

Назовите конструктивные линии и мерки, которые им соответствуют (слайд 3).

Осуществите самопроверку (слайд 4)

III. Рассмотрение материала урока

Мы выбрали расчетно-мерочный способ построения чертежа и изготовления выкроек по нескольким причинам: это использование мерок при построении и несложные расчетные вычисления. Первую часть данного метода мы уже выполнили: у всех в тетрадях есть таблица измерений. Приступаем ко второй расчетной части этого метода.

Самостоятельная работа

«Расчетные формулы и последовательность построения основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом»

Расчет выполняется  в виде таблицы (см. приложение). Учащиеся производят расчет по необходимым формулам и заполняют таблицу. Проводится взаимоконтроль: учащиеся проверяют правильность выполненных расчетов друг у друга.

Основу построения чертежа плечевого изделия составляет построение главных контурных линий деталей изделия: спинки, переда и рукава. Чертеж строят на базисной сетке, представляющей собой вертикальные и горизонтальные линии. Сетка определяет общий размер изделия по ширине и длине. В связи с тем, что фигура человека симметричная, чертеж строят на половину ширины изделия.

Практическая работа (слайды 5-19)

«Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом»

- В верхней части листа поставить точку В и провести вправо от нее горизонтальную линию. Вниз из той же точки В провести вертикальную линию и отложить на ней отрезок ВН, равный длине изделия Ди .

- От точки В вправо по линии плеча отложить ширину изделия ВВ1.

- Достроить чертеж до полного прямоугольника по двум сторонам и поставить точку Н1.

- Отложить вправо от точки В по линии плеча ширину горловины, поставить точку В2 .

- Отложить вниз от точки В глубину горловины спинки, поставить точку В3 .

- Соединить плавной кривой точки В2 и В3.

- Отложить вниз от точки В глубину горловины переда, поставить точку В4.

- Отложить вниз от точки В1 глубину проймы, рассчитанную по формуле. Поставить точку Г , от неё вправо провести горизонтальную линию.

- Отложить вправо от точек Г и В1 длину рукава, которая составляет 6 см.

- Достроить прямоугольник, обозначить точку Г1.

- Отложить вниз от точки Г отрезок, равный 6 см., поставить точку Г2.

- Соединить прямой линией точки Г1 и Г2.

- Для построения криволинейного участка линии бокового среза необходимо выполнить дополнительные построения. В середине отрезка Г1Г2 поставить точку Г3. Из этой точки провести перпендикуляр и отложить на нем величину прогиба, равную 2 см.

- Соединить точки Г1, Г4 и Г2 плавной кривой.

- Для расширения линии низа изделия продлить вправо линию низа и отложить на ней отрезок равный 10 см. Соединить прямой линией точки Н2 и Г2.

- От точки Н2 вверх по линии Н2Г2 отложить 1,5 см. и поставить точку Н3, а на середине отрезка НН1 – точку Н4.

- Соединить точки Н4 и Н3 плавной кривой.

- Отложить от точки В3 вниз длину спины до талии, поставить точку Т.

- От точки Т провести горизонтальную линию талии и отметить на ней в местах пересечения с вертикальными линиями точки Т1 и Т2.

- От точки Т2 вверх по линии отложить 1,5 см. и поставить точкуТ3, а на середине отрезка ТТ1 – точку Т4.

- Соединить точки Т4 и Т3 плавной кривой.

- Обвести контур чертежа основной сплошной линией.

На этом построение закончено. В конструкции плечевого изделия с цельнокроеным рукавом чертеж переда отличается от чертежа спинки только более глубоким вырезом горловины, поэтому перед и спинку строят одновременно по одной и той же базисной сетке.

Теперь можно подготовить выкройку и сшить  очень простое плечевое изделие, например, ночную сорочку (слайды 20-21).

На основе построенного чертежа можно смоделировать десятки разнообразных изделий. Это могут быть различные блузки, халаты, блейзеры и т.д. ( Показать журналы с моделями изделий, имеющих такую же основу).

Моделирование плечевого изделия – это тема следующего урока, а сейчас время подвести итоги.

Подведение итогов:

- Из каких деталей состоит чертеж плечевого изделия?

- Чем отличается чертеж спинки от чертежа переда?

- От каких мерок зависит размер базисной сетки?

- Назовите мерку, необходимую для расчета ширины изделия.

- Назовите мерку, необходимую для расчета ширины горловины.

- Назовите мерку, необходимую для   расчета ширины рукава.

Домашнее задание:

построение чертежа в М 1:1;

нарисовать эскиз модели.

Приложения к уроку

Карточка для обучающихся

Расчётные формулы и последовательность построения основы чертежа плечевого изделия с цельнокроёным рукавом.

Выполнила  _________________

Проверила  _________________

| № п/п | Последовательность построения чертежа | Расчётные формулы | Результаты расчёта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вниз от точки В отложить длину изделия | Ди |  |
| 2 | Вправо от точки В отложить ширину изделия | Сб:2+Пб |  |
| 3 | Достроить прямоугольник по двум сторонам, поставить точку Н1 |  |  |
| 4 | Вправо от точки В отложить ширину горловины | Сш:3+1 |  |
| 5 | Вниз от точки В отложить глубину горловины спинки | Постоянная величина |  |
| 6 | Вниз от точки В отложить глубину горловины переда | ВВ2 + 1 |  |
| 7 | Вниз от точки В1 отложить глубину проймы | Оп : 2 + Поп |  |
| 8 | Длина рукава | 6 - 10 |  |
| 9 | Величина прогиба (точка Г4) | 1,5 – 3 |  |
| 10 | Расширение линии низа | 8 – 12 |  |
| 11 | Повышение линии бока | 1,5 |  |
| 12 | Повышение линии талии | 1,5 |  |
| 13 | Обвести контур чертежа основной сплошной линией. |  |  |

Образец расчетов

Расчётные формулы и последовательность построения основы чертежа плечевого изделия с цельнокроёным рукавом.

Выполнила  _________________

Проверила  _________________

| № п/п | Последовательность построения чертежа | Расчётные формулы | Результаты расчёта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вниз от точки В отложить длину изделия | Ди | 75 |
| 2 | Вправо от точки В отложить ширину изделия | Сб : 2 + Пб | 45:2 + 3 = 25,5 |
| 3 | Достроить прямоугольник по двум сторонам, поставить точку Н1 |  |  |
| 4 | Вправо от точки В отложить ширину горловины | Сш:3 + 1 | 16,8:3 + 1 = 6,6 |
| 5 | Вниз от точки В отложить глубину горловины спинки | Постоянная величина | 3 |
| 6 | Вниз от точки В отложить глубину горловины переда | ВВ2 + 1 | 6,6 + 1 = 7,6 |
| 7 | Вниз от точки В1 отложить глубину проймы | Оп:2 + Поп | 28:2 + 7 = 21 |
| 8 | Длина рукава | 6 – 10 | 6 |
| 9 | Величина прогиба (точка Г4) | 1,5 – 3 | 2 |
| 10 | Расширение линии низа | 8 – 12 | 10 |
| 11 | Повышение линии бока | 1,5 | 1,5 |
| 12 | Повышение линии талии | 1,5 | 1,5 |
| 13 | Обвести контур чертежа основной сплошной линией. |  |  |

Литература (слайд 22)

1. Павлова М.Б., Сасова И. А., Гуревич М. И.

Технология. 6 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. И. А. Сасовай. -3-е изд., с уточнен. - М.: Вентана- Граф, 2008,-224с.: ил.

2. М. Б. Павлова., А. Ю. Шарутина, И. А. Сасова

Технология. Тетрадь творческих работ (вариант для девочек): Рабочая тетрадь для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. И. А. Сасовой. -2-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2007,-64с.: ил.

3.Технология. 5-9 классы: дополнительные и занимательные материалы/ авт.-сост. Л. Д. Карачевцова, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2009.-138с.: ил.

4. Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки). -3-е изд.-М.: 5 за знания, 2008.-208 с.