Тема урока: Электроемкость. Единицы емкости. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов.

Цель:  1. Дать понятие об электроемкости. Сформировать представление о том, что наличие у электрического поля является признаком материальности электрических полей.

2. Развивать логическое мышление учащихся, прививать практические умения и навыки.

3. Воспитывать ответственное отношение к учебе, аккуратность.

# Ход урока

- Организационный момент.

- Программированный контроль (10 мин).

| 1 вариант Задание 2 вариант |  | ## Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1. Какую работу совершит поле при перемещении заряда 20 нКл? |  | 1) 10 мкДж 2) 6 мкДж 3) 40 нДж 4) – 10 мкДж |
| из точки с потенциалом 700 В в точку с потенциалом 200 В? | из точки с потенциалом -100 В в точку с потенциалом 400 В? |  |
| 2. Найти работу электрического поля напряженностью 1 кВ/м, если |  | 1) 1 мкДж 2) 10-7 мкДж 3) –0,5 мкДж 4) 0,5 мкДж |
| заряд –25 нКл переместили на 2 см в направлении силовой линии. | заряд +25 нКл переместили на 2 см в направлении силовой линии. |  |
| 3. Напряжение между двумя точками, лежащими на одной линии напряженности однородного поля, 2 кВ/м. Найти напряженность, если |  | 1) 80 В/м 2) 20 кВ/м 3) 50 кВ/м 4) 0,2 кВ/м |
| расстояние между точками 10 см | расстояние между точками 4 см |  |
| 4. Во сколько раз изменится кинетическая энергия электрона, если разность потенциалов, которую проходит электрон, |  | 1) не изменится 2) увеличится в 10 раз 3) уменьшится в 10 раз |
| увеличить в 10 раз | уменьшить в 10 раз |  |
| 5. Как изменится потенциальная энергия взаимодействия зарядов q1 и q2, если расстояние между ними |  | 1) увеличится в 4 раза 2) уменьшится в 4 раза 3) уменьшится в 2 раза 4) увеличится в 2 раза |
| увеличить в 4 раза | уменьшить в 4 раза |  |

- Подготовка к восприятию нового материала (фронтальная беседа с классом)

- В чем заключается принцип суперпозиции полей?

- Какая связь между U и E?

- Чему равна поверхностная плотность зарядов?

- Записать формулу напряженности равномерно заряженной плоскости.

- Как измерить разность потенциалов между двумя проводниками?

- Изучение нового материала.

Оборудование: электрометр, две большие пластины на изолирующих ручках, конденсатор переменной емкости, конденсаторы различных видов.

1. Установить на опыте с электрометром и пластинами связь между зарядом и напряжением между пластинами.

2. Ввести понятие емкости.

3. Дать понятие конденсатора, его схематического изображения.

4. Ввести единицу емкости – фарад, подчеркнув, что емкость a 1 A очень велика, и тем самым объяснить, поему на практике часто используют меньшие единицы емкости.

5. Вывести формулу емкости плоского конденсатора.

Т.к. Εконд=Εalignl1пласт+Εalignl2пласт=σ2ε0+σ2ε0=σε0=qSε0=qε0S⇒q=E⋅ε0⋅S , значит

C=qU=E⋅ε0⋅SU=Ud⋅ε0SU=ε0Sd

Учитывая диэлектрик между пластинами, имеем:        C=εε0Sd

6. Электроемкость шара:       Uш=q4πε0r;C=qUш=qq4πε0r=4πε0r⇒C≈r

ЭлектроемкостьЗемли=Rk=6,4⋅106м9⋅109Н⋅м2Кл2=700мкФ

7. Энергия электрического поля – это та энергия, которой обладает заряженный конденсатор. Эта энергия равна работе, которую совершил при зарядке источник тока, переместив на обкладки конденсатора заряд «q».

W=A=qUср

Uср=U2, т.к. разность потенциалов между пластинами конденсатора в процессе зарядки менялась линейно.

Поэтому      W=qU2     , т.к. q=CU⇒W=CU22,илиW=q22C

Полученную формулу можно преобразовать, учитывая что U=E⋅d, а С=εε0Sd

Получаем W=СE2d22=εεSE2d22d=ε0εE2dS2;(S⋅d=V)   W=ε0εE2V2

Энергия заряженного конденсатора сосредоточена в его электрическом поле.

8. Соединение конденсаторов в батарею.

А) параллельное соединение

U

q1

q2

C1

C2

q=q1+q2U=U1=U2q1C1=q2C2,т.е.q1q2=C1C2;CU=C1U1+C2U2⇒C=C1+C2ЕслиC1=C2=...=Cn
                  ,тоС=nC1

б) последовательное соединение

q

U1

U2

C1

C2

q=q1=q2U=U1+U2С1U1=C2U2,т.е.U1U2=C2C1;qC=q1C1+q2C2⇒1C=1C1+1C2ЕслиC1=C2=...=Cn
                  ,тоС=C1n

q

9. Виды конденсаторов

а) воздушный

б) бумажный

в) керамический

г) слюдяной

д) электролитический

10. Применение конденсаторов

а) накапливать на короткое время заряд или энергию для быстрого изменения потенциала;

б) в радиотехнике: колебательный контур, выпрямитель.

В) фотовспышка.

V. Закрепление знаний, умений и навыков.

Раздать конденсаторы (по одному на двоих). Записать в тетради их характеристики, определить энергию и мощность конденсатора при t=10 0С.

Пример:         C=1мкФW=CU22=2ДжNэ.п.=At=2⋅106Вт=2МВт

, т.е. заряженный конденсатор опасен для жизни.

VI. Домашнее задание: §49,50,51, Упр. 9 (1,2,4,5)

Заполнить таблицу

В классе                                                  дома

| Величина | Вакуум | Диэлектрик |
| --- | --- | --- |
| 1. Напряженность поля точечного заряда | E=kqr2 | E=kqεr2 |
| 2. Напряженность поля заряженной плоскости | E=q2ε0S | E=q2ε0εS |
| 3. Напряженность поля плоского конденсатора | E=qε0S | E=qε0εS |
| 4. Емкость плоского конденсатора | C=ε0Sd | C=ε0εSd |